GDK-186/100/FPII

LDK-300/100/50

사용 설명서

본 설명서는 GDK-186N,GDK-100AN,GDK-FPIIN 시스템과 공용으로 사용 하실 수 있습니다.

목    차

1. 내선 관련 기능	9

1.1  긴급 호출 기능 (CAMP-ON)	9

1.2  계산기 (CALCULATOR)	9

1.3  내선 보류 (ICM CALL HOLD)	10

1.4  내선 수신 형태 (ICM ANSWER MODE)	10

1.5  내선 스텝 호출 (STEP CALL)	11

1.6  내선 임차 그룹 (ICM TENANCY GROUP)	11

1.7  내선 연결 기능 (LINKED STATION PAIR)	11

1.8  대리 응답 그룹에 의한 대리 응답(GROUP CALL PICK UP)–당겨 받기	12

1.9  직접 대리 응답 (DIRECT CALL PICK UP)	12

1.10. 방송 (PAGING)	12

1.11  방송 응답 (MEET ME PAGE ANSWER)	13

1.12. 내부 구역 방송 회의 (PAGING CONFERENCE)	13

1.13  배경 음악(BACK GROUD MUSIC)	14

1.14  수신 거부 (DO NOT DISTURB – DND)	15

1.15  인터컴 박스 (ICM BOX)	16

1.16  인터컴 박스의 음악 수신 거부 (ICM BOX BLOCK MUSIC)	17

1.17. 오프-훅 시 국선 링 착신 (OFF HOOK RINGING)	17

1.18  내선 호출 외부로 착신 전환 (STATION OFF-NET CALL FORWARD)	17

1.19  착신 전환 (CALL FORWARD-무조건/통화중/무응답시/현위치)	18

1.20  무응답 시 외부로 착신 전환 (NO ANSWER OFF-NET FORWARD)	20

1.21  사전 착신 전환 (PRESET CALL FORWARD)	20

1.22 착신 국선 외부로 착신 전환 (INCOMING CO OFF-NET CALL FORWARD)	21

1.23  착신 전환 버튼 프로그램	21

1.24  통화중일 때 DVU로 착신 전환 (BUSY DVU FORWARD)	22

1.25  핫 라인 / 웜 라인(HOT LINE / WARM LINE)	23

1.26  헤드 셋/스피커 폰 모드 버튼 프로그램	24

1.27  2B 폰	25

1.28  통화 중 수신 거부 (ONE-TIME DND)	26

1.29  내선 연속 호출 (SERIAL CALLING)	26

1.30  내선 프로그램 메뉴 (STATION PROGRAMMING MENU)	26

1.31  내선 프로그램 메뉴 테이블	27

1.32  교환수 프로그램 메뉴 테이블	28

1.33  DID 콜 대기	29

2. 교환수 관련 기능	30

2.1  개별 착신의 제한 / 복구 (RESTORE/BLOCKING DID CALL)	30

2.2  교환수 (ATTENDANTS)	30

2.3  교환수의 긴급 호출 (ATTENDANT OVERRIDE)	30

2.4  교환수 끼어 들기 (ATTENDANT INTRUSION)	31

2.5  교환수 재호출 (ATTENDANT RECALL)	31

2.6  임시 교환수 지정 (FLEXIBLE ATTENDANT)	31

2.7 국선 사용 금지 지정 및 취소(ATTENDANT DISABLE OUTGOING ACCESS)	32

2.8 수신거부/착신전환/부재중 안내 기능 취소(ATTENDANT CANCEL FEATURE)	32

2.9  시스템 날짜/시간 변경 (ATTENDANT CLOCK SET)	32

2.10 인터컴 박스 음악 채널 지정 (INTERCOM BOX BGM SELECTION BY  ATTENDANT)	32

2.11 주간/ON-Demand/야간 모드 변경 (DAY/ON-DEMAND/NIGHT MODE SERVICE)	33

2.12  DSS/DLS BOX	34

2.13 LCD 날짜/시간 표시 방식 지정 (CHANGE LCD DATE/TIME DISPLAY FORMAT)	34

2.14  내선 이동 (STATION RELOCATION)	35

3. 국선 관련 기능	36

3.1  국선 개별 보류 (EXCLUSIVE HOLD)	36

3.2  국선 공동 보류 (SYSTEM HOLD)	36

3.3  국선 그룹 사용 (CO LINE GROUP)	37

3.4  국선 그룹 접근 (1st CO GROUP OVERRIDE)	37

3.5  국선 대기 (CALL PARK)	37

3.6  국선 링 지정 (CO LINE RING ASSIGNMENT)	38

3.7  국선 보류 형태 지정 (HOLD PREFERENCE)	38

3.8  국선 사용 (CO LINE ACCESS)	38

3.9  국선 스텝 호출 (CO STEP CALL)	39

3.10  국선 예약 (CO LINE QUEUING)	39

3.11  국선 이름 지정 (CO LINE NAME DISPLAY)	40

3.12  국선 전환 (CALL TRANSFER)	41

3.13  국선별 착신 링 음색 지정	41

3.14  국선 별 보류 음악 채널 지정	42

3.15  국선 간 전환 – 재호출 (RECALLING)	42

3.16  국선 통화 시간 제한 기능	42

3.17  다이얼 메모 (DIAL MEMO)	43

3.18  다이얼 펄스 신호 (DIAL PLUSE SENDING)	43

3.19  단축 다이얼 (SPEED DIAL)	43

3.20  단축 다이얼을 이용한 기능	44

3.21  마지막 번호 재다이얼 (LAST NUMBER REDIAL – LNR)	45

3.22  보류 음악 (MUSIC ON HOLD – MOH)	45

3.23  우선권 있는 국선 응답 (PREFERRED LINE ANSWER – PLA)	45

3.24  자동 보류 (AUTOMATIC HOLD)	46

3.25  자동 재 다이얼 (AUTO CALL NUMBER REDIAL – ACNR)	46

3.26  재발신 (FLASH)	47

3.27  저장 번호 재 다이얼 (SAVE NUMBER REDIAL - SNR)	47

3.28  중역/비서 전환 (EXECUTIVE/SECRETARY TRANSFER)	47

3.29  직통 전화 그룹 (PRIVATE LINE)	47

3.30  현지 시간 보기 (WORLD TIME DISPLAY)	48

3.31  호출자 번호 보기 (CLIP)	48

3.32  자신의 번호 보내기 제한 (CLIR/COLR)	49

3.33  상대방 번호 보기 (COLP)	49

3.34  Keypad Facility 서비스 (국내는 지원되지 않습니다.)	49

3.35  PRIB/PRIU/DCOB/R2 보드에 대한 유동 채널 지정	50

3.36  선불 통화 (PREPAID CALL)	51

3.37  Enblock Sending Mode	51

4. 시스템 관련 기능	52

4.1  가상 국선 다이얼 톤 제공 (DUMMY DIAL TONE)	52

4.2  국선 3분 통화 경고음 (WARNING TONE ON CO CALL)	52

4.3  국선 지연 링 (DELAY LINE RING)	52

4.4  기상 시간 (WAKE-UP)	53

4.5  교대 통화 기능 (VOICE OVER)	54

4.6  내선 그룹 (STATION GROUP)	54

4.7 내선 5, 6 등급 시 국선 발신 허용/거부(CANNED TOLL RESTRICTION)	56

4.8  내선 링 형태 지정 (DIFFERENTIAL RING)	56

4.9  데이터 라인 보호 (DATA LINE SECURITY)	56

4.10  무응답 호 (LOST CALL)	57

4.11  메시지 대기 및 내선 예약 (MESSAGE WAITING/CALL BACK)	57

4.12  부재중 안내 기능 (PRESELECTED MESSAGE : 00-20)	58

4.13  부재중 안내 메시지 지정 (CUSTOM MESSAGE 00, 11-20)	59

4.14  비상 경보 (ALARM)	60

4.15  비상 전화 서비스 (EMERGENCY SERVICE)	60

4.16  사용자 비밀 번호 (AUTHORIZATION CODES/PASSWORD)	60

4.17  서비스 등급 (CLASS OF SERVICE : COS)	61

4.18  내선 등급 임시 변경 (WALKING COS)	62

4.19 내선 서비스 등급 변경 및 복구(TEMPORARY STATION COS CHANGE)	63

4.20  송화 차단 (MUTE)	63

4.21  스피커 폰 (SPEAKER PHONE)	63

4.22  스톱워치 (DURATION TIMER)	63

4.23  야간 응답 (UNIVERSAL NIGHT ANSWER : UNA)	64

4.24  이름에 의한 다이얼 (DIAL BY NAME)	64

4.25  자동 비화 (AUTOMATIC PRIVACY)	65

4.26. 자동 해제 기능 (AUTO CALL RELEASE)	65

4.27  자동 호 분배 기능 (AUTOMATIC CALL DISTRIBUTION - ACD)	65

4.28  UCD 그룹 내 최대 호출 대기 수	68

4.29  요금 등산 정보 (SMDR)	68

4.30  사용자 또는 PX에 전송된 번호 SMDR 프린트/저장	69

4.31  전화 요금 계정 코드 (ACCOUNT CODE)	69

4.32  전용선/공전 접속 (TIE LINE)	70

4.33  국선 링과 내선 링의 주기 변경 기능	70

4.34  통화량 분석 (TRAFFIC ANALYSIS) – GDK-186/100/FPII	70

4.34  통화량 분석 (TRAFFIC ANALYSIS) – LDK-300/100/50 시스템	71

4.35  회의 통화 (CONFERENCE)	76

4.36  CCR (CUSTOMER CALL ROUTING)	76

4.37  CLI MESSAGE WAIT	78

4.38  CUSTOMER SITE 이름 등록	79

4.39  DID (DIRECT INWARD DIALING)	79

4.40  DISA (DIRECT INWARD SYSTEM ACCESS)	81

4.41  DVU (DIGITIZED VOICE UNIT) – GDK-186/100/FPII 시스템	83

4.42  VMIB (VOICE MAIL INTERFACE BOARD) – LDK-300/100/50 시스템	85

4.43  LBC (LOUD BELL CONTROL)	90

4.44  LCR (최소 비용 경로 선택) – GDK-186/100/FPII 및 LDK-300/100/50 시스템	90

4.45  일반 전화기 포트를 이용한 보류 음악 채널	92

4.48  소프트웨어 업그레이드 (SOFTWARE UPGRADE – LOCAL)	93

4.49  소프트웨어 업그레이드 (SOFTWARE UPGRADE – REMOTE, ISDN)	93

4.50  소프트웨어 업그레이드 (SOFTWARE UPGRADE – REMOTE, LAN)	94

4.51  양방향 녹음 (TWO WAY RECORDING)	95

4.52  PC ADMIN – REMOTE (GDK-186/100/FPII)	95

4.53  PC ADMIN – REMOTE (LDK-300/100/50)	96

4.54  VM 시스템의 메모리 포화 경고음 – VM 그룹에서 사용	98

4.55  국선 외부 방송	99

4.56  4/8 버튼 키폰 전화기 사용시 버튼 지정 방법	99

4.57  MSN	100

5. 일반 전화기 기능	101

5.1  BROKERS CALL	101

5.2  일반 전화기 링 주기 지정 (SIGNALING)	101

5.3  일반 전화기 이름 등록	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

5.4  경고음 (HOWLING TONE)	101

- 각 버전별 기능 비교표

| 내선 관련 기능 | LDK | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5Ca | 5.5Dx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 긴급 호출 기능 | O | O | O | O | O | O |
| 계산기 | X | O | O | O | O | O |
| 내선 보류 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 수신 형태 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 스텝 호출 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 임차 그룹 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 연결 기능 | O | X | X | O | O | O |
| 대리 응답 그룹에 의한 대리 응답 | O | O | O | O | O | O |
| 직접 대리 응답 | O | O | O | O | O | O |
| 방송 | O | O | O | O | O | O |
| 방송 응답 | O | O | O | O | O | O |
| 내부 구역 방송 회의 | O | X | X | O | O | O |
| 배경 음악 | O | O | O | O | O | O |
| 수신 거부 | O | O | O | O | O | O |
| 인터컴 박스 | O | O | O | O | O | O |
| 인터컴 박스의 음악 수신 거부 | O | O | O | O | O | O |
| 오프-훅시 국선 링 착신 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 호출 외부로 착신 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 무조건 착신 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 통화중 착신 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 무응답시 착신 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 통화중/무응답시 착신 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 현위치로 착신 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 무응답시 외부로 착신 전환 | O | X | X | X | X | O |
| 사전 착신 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 착신 전환 버튼 프로그램 | O | X | O | O | O | O |
| 핫 라인/웜 라인 | O | O | O | O | O | O |
| 헤드셋/스피커폰모드 버튼프로그램 | O | X | X | O | O | O |
| 2B 폰 | O | X | X | O | O | O |

| 교환수 관련 기능 | LDK | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5Ca | 5.5Dx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개별 착신의 제한/복구 | O | X | X | O | O | O |
| 교환수 | O | O | O | O | O | O |
| 교환수 긴급 호출 | O | O | O | O | O | O |
| 교환수 끼어 들기 | O | O | O | O | O | O |
| 교환수 재호출 | O | O | O | O | O | O |
| 임시 교환수 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 사용 금지 지정 및 취소 | O | O | O | O | O | O |
| 수신거부/착신전환/부재중안내기능 취소 | O | O | O | O | O | O |
| 시스템 날짜/시간 변경 | O | O | O | O | O | O |
| 인터컴 박스 음악 채널 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 주간/On-demand/야간 모드 변경 | O | O | O | O | O | O |
| DSS/DLS 박스 | O | O | O | O | O | O |
| LCD 날짜/시간 표시 방식 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 썸머 타임 적용 | X | X | X | X | X | X |

| 국선 관련 기능 | LDK | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5Ca | 5.5Dx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국선 개별 보류 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 공동 보류 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 그룹 사용 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 그룹 접근 | O | X | X | X | O | O |
| 국선 대기 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 링 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 보류 형태 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 사용 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 스텝 호출 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 예약 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 이름 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 국선전환 | O | O | O | O | O | O |
| 국선별 착신 링 음색 지정 | O | X | X | X | O | O |
| 국선 별 보류 음악 채널 지정 | O | X | X | X | O | O |
| 국선 간 전환-재호출 | O | X | X | X | O | O |
| 국선 통화 시간 제한 기능 | O | X | X | X | O | O |
| 다이얼 메모 | X | O | O | O | O | O |
| 다이얼 펄스 신호 | O | O | O | O | O | O |

| 국선 관련 기능 | LDK | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5Ca | 5.5Dx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단축다이얼 | O | O | O | O | O | O |
| 단축 다이얼을 이용한 기능 | O | O | O | O | O | O |
| 마지막 번호 재 다이얼 | O | O | O | O | O | O |
| 보류 음악 | O | O | O | O | O | O |
| 우선권 있는 국선 응답 | O | O | O | O | O | O |
| 자동 보류 | O | O | O | O | O | O |
| 자동 재 다이얼 | O | O | O | O | O | O |
| 재발신 | O | O | O | O | O | O |
| 저장번호 재다이얼 | O | O | O | O | O | O |
| 중역/비서 전환 | O | O | O | O | O | O |
| 직통 전화 그룹 | O | O | O | O | O | O |
| 현지 시간 보기 | X | O | O | O | O | O |
| 호출자 번호보기 (CLIP) | O | X | O | O | O | O |
| 호출자 번호 보기 제한(COLR) | O | X | O | O | O | O |
| 호출자 번호 보내기(COLP) | O | X | O | O | O | O |
| KEYPAD FACILITY 서비스 | O | X | X | X | X | O |
| PRIB/PRIU/DCOB/R2 보드에 대한 유동 채널 지정 | O | X | X | X | X | O |

| 시스템 관련 기능 | LDK | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5Ca | 5.5Dx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가상 국선 다이얼 톤 제공 | O | X | X | O | O | O |
| 국선 3분 통화 경고음 | O | O | O | O | O | O |
| 국선 지연 링 | O | O | O | O | O | O |
| 기상 시간 | O | O | O | O | O | O |
| 교대 통화 기능 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 그룹 | O | O | O | O | O | O |
| 내선5,6등급 시 국선발신 허용/거부 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 링 형태 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 데이터 라인 보호 | O | O | O | O | O | O |
| 무응답 호 | O | X | O | O | O | O |
| 부재중 안내 기능 | O | O | O | O | O | O |
| 부재중 안내 메시지 지정 | O | O | O | O | O | O |
| 비상 경보 | O | O | O | O | O | O |
| 비상 전화 서비스 | O | X | O | O | O | O |
| 사용자 비밀번호 | O | O | O | O | O | O |
| 서비스 등급 | O | O | O | O | O | O |
| 내선 등급 임시 변경 | O | X | O | O | O | O |
| 내선 서비스 등급 변경 및 복구 | O | O | O | O | O | O |

| 시스템 관련 기능 | LDK | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5Ca | 5.5Dx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 송화 차단 | O | O | O | O | O | O |
| 스피커 폰 | O | O | O | O | O | O |
| 스톱워치 | O | O | O | O | O | O |
| 야간 응답 | O | O | O | O | O | O |
| 이름에 의한 다이얼 | O | O | O | O | O | O |
| 자동 비화 | O | O | O | O | O | O |
| 자동 해제 기능 | O | O | O | O | O | O |
| 자동 호 분배 기능 | O | O | O | O | O | O |
| UCD 그룹 내 최대 호출 대기 수 | O | X | X | X | X | O |
| 요금 등산 정보 | O | O | O | O | O | O |
| 사용자 또는 PX에 전송된 번호 SMDR 프린트/저장 | O | X | X | X | X | O |
| 전화 요금 계정 코드 | O | O | O | O | O | O |
| 전용선 | O | O | O | O | O | O |
| 공전 접속 | O | X | X | O | O | O |
| 국선링과 내선링의 주기 변경 | O | X | X | O | O | O |
| 통화량 분석 | O | O | O | O | O | O |
| 회의 통화 | O | O | O | O | O | O |
| CCR | O | X | O | O | O | O |
| DID | O | O | O | O | O | O |
| DISA | O | O | O | O | O | O |
| DVU | O | O | O | O | O | O |
| LBC | O | O | O | O | O | O |
| LCR | O | X | O | O | O | O |
| SLT포트를 이용한 보류음악 채널 | O | X | X | X | O | O |
| 자동 팩스 전환 | X | X | X | X | X | X |
| 소프트웨어 업그레이드 | O | X | X | X | X | X |
| 양방향 녹음 | O | O | O | O | O | O |
| PC-ADMIN – REMOTE | O | X | X | X | X | X |
| VM시스템의 메모리 포화 경고음 | O | X | X | X | X | O |
| 국선 외부 방송 | O | X | X | X | X | O |
| 4/8 버튼 키폰 전화기 사용시 버튼 지정 | O | O | O | O | O | O |

| 일반 전화기 기능 | LDK | 2.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5Ca | 5.5Dx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROKERS CALL | O | O | O | O | O | O |
| 일반 전화기 링 주기 지정 | O | X | X | O | O | O |
| 메시지 대기 표시 | O | O | O | O | O | O |
| 일반 전화기 이름 등록 | O | O | O | O | O | O |
| 경고음 | O | O | O | O | O | O |

## 1. 내선 관련 기능

# 1.1  긴급 호출 기능 (CAMP-ON)

| 기능설명 | - 통화중인 내선을 호출하는 경우에 내선은 통화 중음을 듣게 됩니다. 이 때 호출자가 통화중인 내선에 통화를 대기하고 있는 사실을 인지하게 하기 위하여 사용하는 기능입니다. - 임의의 내선이 통화중인 내선을 호출 하였을 때, “”을 눌러 긴급 호출 기능을 시도하면 통화중인 내선을 호출한 내선에게 링백톤이 들리던 것을 프로그램에 따라 링백톤 또는 보류 음악이 들리도록 선택하게 할 수 있습니다. - 긴급 호출 기능이 동작하면 통화 중인 내선은 긴급 호출 경고음을 듣게 되고 [보류/저장] 버튼이 깜박이게 됩니다. - 통화중인 교환수 전화기에는 긴급호출을 할 수 없습니다. 이때 긴급 호출 경고음도 들리지 않습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 긴급호출을 동작시키기 위하여; - 내선(A)가 통화중인 내선(B)을 호출하는 경우 통화중음이 들립니다. - 이 때 내선(A)가 “” 나 내선(B)의 내선 번호의 마지막 자리, 또는 [내선] 버튼 또는 다목적 버튼에 지정되어 있는 [긴급호출] 버튼을 누르면 긴급 호출 기능이 동작합니다. - 이때 내선(A)가 듣고 있는 통화중음은 링백톤으로 변경되고, 내선(B)은 긴급 호출 경고음을 듣게 되며 [보류/저장] 버튼의 LED 가 깜박이게 됩니다. 긴급호출에 응답 시; - 내선(B)가 깜박이고 있는 [보류/저장] 버튼이나 내선(A)의 [내선] 버튼을 누릅니다. |
| 조 건 | - 긴급호출 버튼 지정 시; [전환/프로그램] + [다목적버튼] + [전환/프로그램] + 85 + [보류/저장] - 긴급 호출 기능은 회의통화, 방송중인 내선, 데이터 라인이 보호되어 있는 내선에 대해서는 적용되지 않습니다. - 내선(A)가 국선 전환을 위해 내선(B)로 긴급 호출을 하고 끊는 경우, 국선은 내선(B)로 전환됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 긴급호출 시 링 백톤/MOH (프로그램41 – 버튼7) - 통화중인 교환수 호출 시 링 백톤/MOH 선택(프로그램40 - 버튼7) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 긴급 호출 시 링 백톤/MOH (프로그램160 – 버튼2) - 통화중인 교환수 호출 시 링 백톤 선택 (프로그램160 – 버튼 1) - 긴급 호출 톤 송출 정지 선택 (프로그램 112 – 버튼15) |

1.2  계산기 (CALCULATOR)

#### - LDK-300/100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | LCD가 있는 키폰 전화기는 계산기 기능을 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | ‘[전환/프로그램] + [재발신]’을 누르면 확인음이 들리며, 계산기 모드로 들어갑니다. 이때 계산을 합니다. [다목적 버튼] 중 첫 번째 버튼은 더하기 [다목적 버튼] 중 두 번째 버튼은 빼기 [다목적 버튼] 중 세 번째 버튼은 곱하기 [다목적 버튼] 중 네 번째 버튼은 나누기 합을 원하면 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |

# 1.3  내선 보류 (ICM CALL HOLD)

| 기능설명 | 내선 사용자는 [보류/저장] 버튼이나 키폰 전화기에 지정되어 있는 [인터컴] 버튼을 눌러 통화중인 내선을 보류 시킬 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 통화중인 내선을 보류하기 위해; - 내선과 통화중 [보류/저장] 버튼이나 [인터컴] 버튼을 누릅니다. - 통화중인 내선은 보류 상태로 가고, 새로운 다이얼 톤을 듣게 됩니다. 보류중인 내선과 통화를 하기 위해; - 깜박이는 [인터컴] 버튼을 누르거나, 보류 중인 내선번호에 해당하는 [내선버튼]을 누릅니다. - 보류중인 내선과 통화가 가능합니다. 아나로그 키폰전화기는 [인터컴] 버튼이 없으므로 반드시 버튼을 지정하여 사용하여야 합니다. (LDK-300/100/50 시스템은 아나로그 키폰전화기를 사용하지 않습니다.) [전환/프로그램] + [다목적 버튼] + [전환/프로그램] + 83 + [보류/저장] |

# 1.4  내선 수신 형태 (ICM ANSWER MODE)

| 기능설명 |  | 키폰 전화기는 내선 호출에 대하여 다음 3가지의 내선 수신 형태를 선택하여 내선 호출에 응답할 수 있습니다. - 자동수신 응답 형태 (HANDS FREE MODE) 송수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르지 않아도 자동적으로 호출에 대하여 응답할 수 있습니다. 이때 내선 착신 경고음을 듣고 난 후에 양방향 통화가 성립됩니다. - 링 착신 형태 (TONE MODE) 키폰 전화기에 링이 울리게 되면 송수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 눌러야만 통화할 수 있습니다. - 자동 수신 및 송화 차단 형태 (PRIVACY MODE) 송수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르지 않아도 자동적으로 호출에 대하여 응답할 수 있습니다. 내선 착신 경고음을 듣고 난 후에 통화가 성립되지만 호출된 자의 소리가 호출자에게 들리지는 않습니다. 이 때 호출된 자가 송수화기를 들 경우에만 양방향 통화가 성립합니다. |
| --- | --- | --- |
| 사용방법 | - [전환/프로그램] 버튼을 누르고, ‘49’(LDK-300/100/50: 12)를 다이얼 합니다. - 변경하려는 내선 수신 형태를 누르십시오. 자동 수신 응답 형태 = ’1’ 다이얼 링 착신 형태 = ‘2’ 다이얼 자동 수신 및 송화 차단 형태 = ‘3’ 다이얼 - [보류/저장] 버튼을 누르면, 변경된 내선 수신 형태가 저장되고, 확인음 이 들립니다. |  |
| 조 건 | - H/T/P 슬라이드 스위치가 있는 아나로그 키폰전화기는 슬라이드 스위치를 사용하여 변경할 수 있습니다(LDK-300/100/50 제외). - 메시지 대기 / 내선 예약 / 착신 전환은 내선 수신 모드에 관계 없이 무조건 링 착신 형태로 수신됩니다. - 키폰 전화기에서는 내선 응답 형태가 초기값으로 T모드로 지정되어 있습니다. |  |

# 1.5  내선 스텝 호출 (STEP CALL)

| 기능설명 | 내선 호출 시 통화중인 경우, 통화중음을 듣는 상태에서 끝자리 수 하나만 다이얼하여 다른 내선을 호출할 수 있습니다. 이 때 통화중인 내선이 교환수 전화기인 경우 내선 호출은 대기 상태로 가고, 내선 스텝 호출은 사용할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 내선 번호(예:132)를 다이얼 하여 통화중음을 듣습니다. - 끝자리 다른 번호 중에서 원하는 한 자리를 다이얼 합니다. (예:5) - 내선 가입자 (예:135)를 호출하게 됩니다. |

1.6  내선 임차 그룹 (ICM TENANCY GROUP)

| 기능설명 | 내선은 내선 임차 그룹에 속하여 내선 임차 그룹간의 호출을 제한 받을 수 있고 내선 임차 그룹 (A)가 내선 임차 그룹 (B)의 호출이 허용된 경우에 내선 임차 그룹 (A)에 속한 내선이 내선임차그룹(B)에 속한 내선을 호출할 수 있습니다. 각 내선 임차 그룹에는 내선 임차 그룹 교환수가 지정될 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 임차 그룹 (프로그램 16) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 내선 임차 그룹 (프로그램120) |

# 1.7  내선 연결 기능 (LINKED STATION PAIR)

| 기능설명 |  | - 시스템은 두 내선을 쌍으로 지정하여 연결할 수 있습니다. - 연결된 내선 쌍에서 한 내선이 사용 중이면 다른 내선도 사용중이 됩니다. - 연결된 내선 쌍에서 한 내선을 호출하면 자동으로 다른 내선도 동시에 호출됩니다. - 연결된 내선 쌍에서 한 내선이 수신 거부 상태/부재중 안내 기능을 동작 시키면 다른 내선도 수신거부 상태/부재중 안내 상태가 되고, 한 내선이 수신거부/부재중 안내 기능을 해제하면, 다른 내선도 자동으로 기능이 해제됩니다. - 연결된 내선 중 하나의 내선이 착신전환을 지정한 경우 내선 연결 기능은 일시적으로 해제됩니다. 이 때 착신전환을 해지하면 내선 연결 기능이 복구됩니다. (LDK-300/100/50 제외) - 쌍으로 지정된 두 내선의 내선번호는 동일하게 표시됩니다.(LDK-300/100/50) |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 연결 지정 (프로그램28) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 내선 연결 지정 (프로그램179) |  |
| 조 건 | - 교환수, ICM BOX, DSS/DLS BOX, ISDN 전화기는 내선 연결을 지정할 수 없습니다. - 내선수신형태와 상관없이 내선 연결되어 있는 상태에는 항상 톤 모드로 동작합니다. - 내선연결기능은 DID/DISA국선 호출, 내선호출에 대해서만 기능이 동작 됩니다. - UCD 그룹을 제외한 모든 내선 그룹의 멤버는 내선 연결 기능을 사용할 수 없습니다. (LDK-300/100/50 제외) |  |

# 1.8  대리 응답 그룹에 의한 대리 응답(GROUP CALL PICK UP)–당겨 받기

| 기능설명 | 내선에 내선 호출/국선 수신/국선 재호출/국선 전환에 의한 링이 있는 경우에 같은 대리 응답 그룹에 속한 다른 내선에서 대리 응답 할 수 있습니다. - 내선 브렌치 그룹 : 내선 브렌치 그룹으로 지정한 경우, 코드를 다이얼 하지 않아도 수화기만 들어 내선에 대해 응답할 수 있습니다. 내선 브렌치 그룹은 국선을 서비스 하지 않습니다. (주장치 프로그램 GDK: PGM 48, LDK-300/100/50: PGM 191 참조) 같은 대리 응답 그룹의 한 내선은 재호출 국선 링  전환된 국선 링  국선 착신 링  내선 링 순으로 대리 응답 됩니다. (LDK-300/100/50은 PGM 173: PLA Priority지정을 따름) 일반전화기가 대리 응답 코드(초기값:66, LDK-300/100/50:)를 눌러 응답시 내선 링을 우선하여 서비스합니다. (LDK-300/100/50은 PGM 173 PLA Priority를 따름) 대리 응답 그룹만으로 지정되어 있는 그룹은 그룹번호를 다이얼하여 호출 할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 내선에 링이 울리는 동안, 같은 대리응답그룹에 속한 내선이 대리응답코드 (초기값:66, LDK-300/100/50: )을 다이얼하면 대리응답을 할 수 있습니다. |
| 조 건 | - H또는P모드의 내선 호출과 인터컴 호출은 대리 응답되지 않습니다. - 사용자는 국선 대리 응답을 위해 [LOOP]버튼이나 [국선]버튼이 있어야 합니다. - 같은 우선권을 가진 전화기에서 하나 이상의 호출이 있다면 더 오래된 호출부터 대리 응답됩니다. - 이 기능은 다목적 버튼에 지정하여 사용할 수 있습니다. - 전체 링 기능을 사용하려면 반드시 내선 브렌치 기능이 설정되어 있어야 합니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 그룹 지정 (프로그램 47) - 내선 그룹 특성 지정 (프로그램 48) – GDK-186/100/FPII LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 내선 그룹 지정 (프로그램190) - 내선 그룹 특성 지정 (프로그램 191) |

# 1.9  직접 대리 응답 (DIRECT CALL PICK UP)

| 기능설명 | 내선에 내선 호출/국선 수신/국선 재호출/국선 전환에 의한 링이 있는 경우에 다른 내선에서 직접 대리 응답 할 수 있습니다. H/P 모드인 키셋, 인터컴 박스에 대한 호출도 직접 대리 응답 코드를 다이얼 하여 응답할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 내선에 링이 울리는 동안, 다른 내선에서 직접대리 응답코드 (초기값 : 7)와 해당 내선번호 또는 내선버튼을 누르면 대리응답 할 수 있습니다. |

1.10. 방송 (PAGING)

| 기능설명 | 방송 사용 권한이 있는 내선은 방송을 할 수 있습니다. 내선이 방송을 하려고 할 때, 이미 다른 내선이 어떤 방송을 수행하고 있는 경우에 내선은 방송을 할 수가 없습니다. 방송을 하는 내선이 송수화기를 내려 놓는 경우에 방송은 끝나게 됩니다. 외부구역/외부전체 방송의 경우 외부 방송 포트로 방송을 합니다. 방송코드는 시스템마다 틀리며 아래 표와 같습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 내선에서 수화기를 들고 방송코드를 다이얼 합니다. |

- 방송코드는 시스템마다 틀리며 아래 표와 같습니다.

| 주장치 | 내부구역 | 내부전체 | 외부구역 | 외부전체 | 전체방송 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDK-186 | 401-420 | 43 | 46-47 | 48 | 49 |
| GDK-100 | 401-415 | 43 | 46-47 | 48 | 49 |
| GDK-FPII | 401-405 | 43 | 46 | 48 | 49 |
| LDK-300 | 501-530 | 543 | 545-547 | 548 | 549 |
| LDK-100 | 501-510 | 543 | 545-547 | 548 | 549 |

| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 방송 사용 권한 (프로그램 10 – 버튼 3) - 방송 그룹 지정 (프로그램 17) - 방송시간 (프로그램 44 – 버튼11) - 방송 경고음 (프로그램 40 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 방송 사용 권한 (프로그램 111 – 버튼 8) - 방송 그룹 지정 (프로그램 118) - 방송시간 (프로그램 181 – 버튼10) - 방송 경고음 (프로그램 161 – 버튼4) - 외부 제어 접점 (프로그램 168) |
| --- | --- |

1.11  방송 응답 (MEET ME PAGE ANSWER)

| 기능설명 | 임의의 내선에서 어떤 방송에 대하여서도 방송 응답을 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 내선(A)가 방송을 하면서, 사용자(B)와 통화를 원할 경우, 사용자(B)는 시스템에 연결된 임의의 내선에서 방송응답코드 (초기값: GDK-186/100/FPII: 44, LDK-300/100/50:544)를 다이얼하거나 키폰전화기인 경우 [보류/저장] 버튼을 누르면 방송에 응답할 수 있습니다. 이때 해당 방송은 자동으로 종료되고 두 내선간의 내선 통화를 하게 됩니다. |

1.12. 내부 구역 방송 회의 (PAGING CONFERENCE)

-GDK-186/100/FPII 시스템

| 기능설명 | 내선방송 그룹 중 특정 그룹을 방송 회의 그룹으로 지정할 수 있습니다. 내부 구역 방송 회의는 내부 구역 방송의 특별한 경우로, 방송 회의 시도자 외에 같은 방송 회의 그룹의 멤버 중 한 내선이 수화기를 들고 [회의] 버튼을 눌러, 부 방송자로써 방송에 함께 참여할 수 있습니다. 이때 통화 내용이 다른 방송 회의 그룹 멤버에게 들리게 되며, 부 방송자는 계속 변경이 가능합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 방송 회의 그룹에 속한 내선(A)가 방송중일 때, 같은 방송 그룹의 내선(B)가 수화기를 들고 [회의] 버튼을 누릅니다. - 내선(A)와 통화 상태가 되고, 둘이 말하는 소리가 방송이 됩니다. - 이때 다른 내선(C)가 수화기를 들고, [회의] 버튼을 누르는 경우 내선(B)는 방송회의에서 빠지고, 내선(A)와 내선(C)가 통화하는 내용이 방송됩니다. |
| 조 건 | - 방송 회의 그룹에 속한 내선만 방송 회의가 가능합니다. - ISDN 단말기는 방송 회의를 사용할 수 없습니다. - 방송 회의 중에는 방송 응답을 할 수 없습니다. - 방송 회의 중에는 방송 시간의 제약을 받지 않습니다. |

| 조 건 | - 전체 방송은 방송 회의 그룹에서 제외됩니다. - 일반전화기의 경우 방송회의 시 주방송자만을 할 수 있습니다. - 부 방송자는 반드시 [회의] 버튼이 있는 키폰 전화기여야 합니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | - 방송 경고음 (프로그램40 - 버튼4) - 방송 사용 권한 (프로그램 10 – 버튼3) - 방송 그룹 지정 (프로그램 17) - 방송 회의 그룹 인덱스 지정 (프로그램 08 – 버튼9) |

-LDK-300/100/50 시스템

| 기능설명 | 내부 구역 방송 회의는 내부 구역 방송의 특별한 경우로, 방송 회의 시도자 외에 같은 방송 회의 그룹의 멤버 중 한 내선이 수화기를 들고 [회의] 버튼을 눌러, 부 방송자로써 방송에 함께 참여할 수 있습니다. 이때 통화 내용이 다른 방송 회의 그룹 멤버에게 들리게 되며, 부 방송자는 계속 변경이 가능합니다. 5개의 내부구역 방송 회의가 가능합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 방송 회의 그룹에 속한 내선(A)가 방송중일 때, 같은 방송 그룹의 내선(B)가 수화기를 들고 [회의] 버튼을 누릅니다. - 내선(A)와 통화 상태가 되고, 둘이 말하는 소리가 방송이 됩니다. - 이때 다른 내선(C)가 수화기를 들고, [회의] 버튼을 누르는 경우, 내선(B)는 방송 회의에서 빠지고, 내선(A)와 내선(C)가 통화하는 내용이 방송됩니다. |
| 조 건 | - 방송 회의 그룹에 속한 내선만 방송 회의가 가능합니다. - ISDN 단말기는 방송 회의를 사용할 수 없습니다. - 방송 회의 중에는 방송 응답을 할 수 없습니다. - 방송 회의 중에는 방송 시간의 제약을 받지 않습니다. - 전체 방송은 방송 회의 그룹에서 제외됩니다. - 일반전화기의 경우 방송 회의시 주방송자만을 할 수 있습니다.. - 부 방송자는 반드시 [회의] 버튼이 있는 키폰 전화기여야 합니다. |
| 프로그램 | - 방송 경고음 (프로그램161 - 버튼4) - 방송 사용 권한 (프로그램 111 – 버튼8) - 회의 방송 그룹 지정 (프로그램 119) |

# 1.13  배경 음악(BACK GROUD MUSIC)

-GDK-186/100/FPII/16 시스템

| 기능설명 | 비사용중인 내선은 스피커를 통하여 배경 음악을 청취할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 배경음악 채널 - 배경 음악 코드를 한번 다이얼 한 경우 1번 채널, 두 번 다이얼 한 경우 2번 채널…9번 다이얼 한 경우 9번 채널을 배당 받아 쓸 수 있습니다. - 예로 주장치 프로그램에서 배경 음악 채널 수가 3으로 지정된 경우 아래와 같이 동작합니다. 배경 음악 코드 한 번 다이얼 : 1번 배경 음악 지정 배경 음악 코드 두 번 다이얼 : 2번 배경 음악 지정 배경 음악 코드 세 번 다이얼 : 3번 배경 음악 지정 배경 음악 코드 네 번 다이얼 : 배경 음악 해제 배경음악을 청취 시; - [전환/프로그램]버튼을 누르고, 배경 음악 코드(초기값: 73)를 다이얼 합니다. - 내선은 Auto Idle 상태가 되고 1초 후에 배경음악이 들립니다. - 배경음악채널이 2인 경우, 배경음악코드를 2번 다이얼 합니다. |

| 사용방법 | 배경음악 청취를 취소 시; - [전환/프로그램]버튼을 누르고, 배경 음악 코드(초기값: 73)를 다이얼 합니다. - 확인음을 듣게 되고, 내선은 자동적으로 비 사용중인 상태가 되며 배경음악이 취소 됩니다. - 배경음악채널이 2인 경우, 배경음악코드를 3번 다이얼 합니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | - 배경 음악 채널 수 (프로그램41 – 버튼1) - 보류 음악 채널 번호 (프로그램 41 – 버튼2) - 인터컴 박스 음악 송출 채널 (프로그램 41 – 버튼 3) - 배경 음악 채널 1의 음원 (프로그램 41 – 버튼4) |

-LDK-300/100/50 주장치 시스템

| 기능설명 | 비 사용중인 내선은 스피커를 통하여 배경 음악을 청취할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 배경음악을 청취 시; - [전환/프로그램]버튼과 배경음악프로그램 코드(73)를 다이얼 합니다. - 선택하고자 하는 배경음악코드 두 자리를 다이얼 합니다. 3. 다른 코드들을 다이얼해서 선택한 배경음악을 들어 볼 수 있으며, 음악을 결정한 다음, [보류/저장] 버튼을 누르면 확인음이 들리고 내선은 자동적으로 비 사용중인 상태가 되며, 1초 후에 선택된 배경 음악이 들립니다. 배경음악 청취를 취소 시; - [전환/프로그램] 버튼과 배경 음악 코드(초기값: 73)를 다이얼 합니다. - 배경음악(취소)코드 인 ‘00’을 다이얼하고 [보류/저장] 버튼을 누르면 취소됩니다. |
| 프로그램 | - 배경 음악 형태 (프로그램171 – 버튼1) |

1.14  수신 거부 (DO NOT DISTURB – DND)

| 기능설명 | 수신거부가 허용된 내선을 수신거부상태로 만들어 국선수신/내선수신/ 전환/방송 등을 수신을 하지 않도록 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 수신 거부 지정 시; 비 사용중인 상태에서 [거부/착신전환]버튼을 누르면, 수신 거부 상태가 됩니다. 수신 거부 해제 시; 수신 거부가 지정되어 있는 내선의 [거부/착신전환]버튼을 누르면, 수신 거부가 해제 됩니다. |
| 조 건 | - 수신거부가 허용되지 않은 내선이 [거부/착신전환]버튼을 누르면 실수 지시음을 듣게 됩니다. - 링이 울릴 때 [거부/착신전환]버튼을 누르면 수신 거부 상태가 되어 링이 울리지 않습니다. - 착신전환이 지정된 상태에서 [거부/착신전환]버튼을 누르면 착신 전환이 취소됩니다. - 수신 거부 상태인 내선을 호출하면 호출자는 수신 거부음을 듣습니다. 인터컴 박스에도 수신거부를 허용할 수 있습니다. - 교환수는 긴급호출기능을 이용하여 수신거부 상태에 있는 내선을 호출할 수 있으나, 수신 거부 상태를 지정할 수는 없습니다. - 재호출, 기상 링, 알람 링들은 수신 거부 상태에 상관없이 호출됩니다. - 수신거부 상태에 있는 내선은 호출을 받지 않고, 착신 전환시 제외됩니다. |

| 조 건 | - 내선(A)가 내선(B)로 미리 지정된 착신전환이 되어 있고, 내선(B)가 수신거부상태에 있다면, 내선(A)에 대한 호출은 내선(B)로 전환되고, 내선(B)가 응답이 없으면 체인에 연결된 다음 내선으로 전환됩니다. 내선(B)가 체인의 마지막 내선인 경우, 링은 착신 전환되지 않고 내선(A)에 수신됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 수신 거부 권한 (프로그램 10 – 버튼1) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 수신 거부 권한 (프로그램 111 – 버튼3) |

1.15  인터컴 박스 (ICM BOX)

| 기능설명 | 시스템에 인터컴 박스를 설치하면 내선 호출이나 방송 청취 등의 간단한 기능을 수행할 수 있습니다. 인터컴 박스에는 아날로그용과 디지털용의 두 가지 종류가 있습니다. (LDK-300/100/50은 디지털용만 사용 가능합니다.) |
| --- | --- |
| 사용방법 | 인터컴 박스를 호출 시; - 수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르고, 해당 ICM BOX의 내선 번호를 다이얼 하거나 ICM BOX의 [내선] 버튼을 누르십시오. - 이때 ICM BOX는 착신경고음을 듣게 되고, 이후 통화가 가능합니다. 인터컴 박스에서 이미 지정된 내선을 호출 시; - 인터컴 박스에 있는 [CALL] 버튼을 누르면, 인터컴 박스의 내선 번호에 해당하는 [내선] 버튼을 가진 모든 내선에 링이 울리고, 해당 [내선] 버튼이 깜박입니다. - 인터컴 박스로부터 호출된 내선이 깜박이는 [내선] 버튼을 누르면 인터컴 박스와 통화할 수 있습니다. 인터컴 박스를 수신 거부 상태로 지정 시; - 인터컴 박스에 있는 [DND] 버튼을 누르면 [DND] 버튼의 LED가 켜지게 되고, 인터컴 박스는 수신 거부 상태가 됩니다. - 이때 인터컴 박스를 호출하면 내선은 수신 거부 경고음을 듣게 되고, 통화가 성립되지 않습니다. 인터컴 박스가 수신 거부 상태에 있는 경우, 인터컴 박스에 해당하는 [내선] 버튼을 가진 내선의 해당 [내선] 버튼이 깜박입니다. |
| 조 건 | - ICM BOX는는 방송그룹에 속할 수 있으나 방송시도를 할 수 없습니다. - 인터컴 박스에서 호출이 있을 때 내선이 응답하지 않으면 링이 중단되고, 모든 키폰 전화기에서 관련된 내선 버튼이 꺼집니다. 이때 인터컴 박스의 [CALL] 버튼도 꺼지게 됩니다. - [CALL] 버튼으로 내선호출 중 [CALL] 버튼을 누르면 Call이 끊깁니다. - 인터컴 박스는 회의 통화에 참여할 수 없습니다. - 인터컴 박스는 착신국선이나 전환된 국선호출을 받을 수 없습니다. - 인터컴 박스는 예약이나 메시지 대기/호출대기를 받을 수 없습니다. - 인터컴 박스로 착신전환을 할 수 없습니다. - 일반 전화기에서 인터컴 박스의 호출을 받으려면 인터컴 박스로부터의 호출 신호 수신(프로그램 111 – 버튼6)을 ON으로 하면 됩니다. - 일반 전화기는 하나의 인터컴 박스로부터 만 호출을 받을 수 있습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 인터컴 박스 음악 채널 번호 (프로그램 41 – 버튼3) - 인터컴 박스 시간 (프로그램 44 – 버튼 5) - 인터컴 박스로부터의 호출 신호 수신 (프로그램12 – 버튼2) - 전화기 종류 지정 (프로그램13) |

| 프로그램 | LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 인터컴 박스 음악 채널 번호 (프로그램 171 – 버튼3) - 인터컴 박스 시간 (프로그램 181 – 버튼 6) - 인터컴 박스로부터의 호출 신호 수신 (프로그램111 – 버튼6) - 전화기 종류 지정 (프로그램110) |
| --- | --- |

# 1.16  인터컴 박스의 음악 수신 거부 (ICM BOX BLOCK MUSIC)

| 기능설명 | 인터컴 박스가 음악을 듣고 있는 동안에 [DND] 버튼을 눌러 음악 청취를 중단할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 인터컴 박스의 음악을 듣고 있는 동안에 [DND] 버튼을 누르면, 음악 청취가 중단됩니다. 이후 다시 [DND] 버튼을 누르면 다시 음악을 들을 수 있습니다. |
| 조 건 | 주장치 프로그램에 수신 거부가 지정된 경우 [DND] 버튼을 누르면 음악과 수신 거부를 같이 지정되고, 주장치 프로그램에 수신 거부가 지정되지 않은 경우 음악 수신 거부로 동작하게 됩니다. |

# 1.17. 오프-훅 시 국선 링 착신 (OFF HOOK RINGING)

| 기능설명 | 링 지정된 내선이 통화중인 경우에 받는 국선 링입니다. 주장치 프로그램에 따라 오프-훅 링은 한 번 또는 연속으로 지정할 수 있습니다. 초기값은 연속으로 되어 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 오프-훅 시 링 종류 지정 (프로그램 40 – 버튼 5) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 오프-훅 시 링 종류 지정 (프로그램 161 – 버튼 2) |

# 1.18  내선 호출 외부로 착신 전환 (STATION OFF-NET CALL FORWARD)

| 기능설명 | 착신전환 지정된 내선을 DID국선이나 내선 호출 시 외부로 착신전환 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 수화기를 들고 [거부/착신전환] 버튼을 누릅니다. - ‘5’와 착신을 전환할 외부 번호가 저장되어 있는 단축번호를 누르고 수화기를 내려 놓습니다. |
| 조 건 | - 시스템에 DVU가 설치되어 있는 경우 자동적으로 시스템 메시지 20번이 나갑니다. - 착신전환이 지정된 경우, 착신전환을 해제할 때까지 계속 됩니다. - 수신거부 상태에 있는 내선에게 착신 전환을 할 수 없으며, 착신 전환을 시도하면 실수 지시음을 듣게 됩니다. 그러나 사용중인 내선에 착신전환은 가능합니다. - 키폰 전화기가 착신전환 상태에 있는 경우 내선예약, 메시지 대기, 수신거부는 취소 됩니다. - 착신 전환된 국선 호출은 착신 전환을 한 내선으로 전환될 수 있습니다. 이때 착신전환은 무시 됩니다. 그리고 착신 전환된 내선은 착신전환을 한 내선을 호출 할 수 없습니다. - 마지막 내선이 수신거부 상태이거나 [국선]/[LOOP] 버튼이 없는 경우, 체인의 바로 전 내선 가입자에게 호출이 머물게 됩니다. - 착신 전환은 전원이 나간 뒤에도 해제되지 않고 보호됩니다. |

| 조 건 | - 사전 착신 전환과 착신 전환이 함께 지정되어 있는 경우, 착신 전환을 따라 동작하게 됩니다. - 착신 전환은 내선의 수에 제한 없이 체인으로 연결될 수 있습니다. 그러나 체인에 속한 내선이 그 체인에 속한 다른 내선으로 착신전환 될 수는 없습니다. - 착신 전환의 체인에서 체인의 마지막 내선이 수신 거부 상태인 경우, 호출자는 수신 거부 경고음을 듣게 됩니다. - 착신 전환을 하기 위하여 국선을 점유하고 단축 번호 다이얼이 끝날 때까지는 호출에 대해 응답하지 않습니다. 따라서 호출자는 응답이 있을 때까지 내선 링 백톤을 듣게 됩니다. 호출에 대한 응답으로 내선은 국선으로부터 오는 소리를 들을 수 있습니다. - 단축번호가 다목적 버튼에 지정되어 있는 경우에는 [거부/착신전환] 버튼을 누르고 코드 5번을 누른 다음 다목적 버튼을 눌러 착신 전환을 지정할 수 있습니다. - 국선 발신 허용/거부의 여부는 착신 전환하는 내선의 서비스등급에 따라 결정됩니다. - 전화 요금 정보는 전환 호출이나 국선 발신 호출에 관한 정보를 DISA 호출인 경우와 같은 형태로 출력하게 됩니다. |  |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 |  | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 착신 전환 기능 (프로그램10 – 버튼4) LDK-300/100/50 시스템 프로그램 - 착신 전환 기능 (프로그램111 – 버튼2) |

# 1.19  착신 전환 (CALL FORWARD-무조건/통화중/무응답시/현위치)

| 기능설명 | - 무조건 착신 전환 (Unconditional) 내선이 내선 호출이나 국선 수신/국선 전환에 대하여 다른 내선으로 무조건 착신 전환할 수 있습니다. - 통화중 / 무응답시 착신 전환 (Busy/No Answer) 내선은 통화 중 또는 착신 전환 무응답 시간 동안 응답을 하지 못하는 경우 착신 전환을 할 수 있습니다. 위 둘을 함께 착신전환의 조건으로 지정하여 착신전환 할 수 있습니다. - 현위치로 착신전환 (Follow me) 내선사용자가 직접 착신전환을 지정하는 것이 아니라 착신전환 하고자 하는 내선에서도 자기내선의 착신을 현위치로 착신전환 시킬 수 있습니다. 반드시 내선에 비밀번호가 지정되어 있어야 합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 지정 시; - 수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르면, 내선 다이얼 톤이 들리게 됩니다. - [거부/착신전환]버튼과 코드1(무조건),2(통화중),3(무응답),4(통화중 /무응답),0(현위치)과 전환하고자 하는 내선번호나 내선그룹번호를 다이얼 하십시오. - 현위치로 착신 전환인 경우 착신 전환하고자 하는 자신의 내선 번호와 비밀번호를 입력하십시오. - 착신전환을 할 수 있는 경우에 확인음이 들리고 전환된 내선의 [거부/착신전환]버튼의 LED가 깜박입니다. |

| 사용방법 | 해제 시; - 비 사용중인 상태에서 [거부/착신전환] 버튼을 누르거나, 내선 다이얼 톤을 듣고 있는 상태에서 [거부/착신전환] 버튼을 누르고 #을 다이얼하면 착신전환이 해제되고 내선의 [거부/착신전환] 버튼의 LED는 꺼지게 됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 착신 전환 권한 (프로그램 10 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 착신 전환 권한 (프로그램 111 – 버튼2) |
| 조 건 | - 현위치로 착신전환을 지정하는 경우 내선의 비밀번호가 틀리면 착신전환은 지정되지 않습니다. - 현위치로 착신전환을 지정하는 경우 미리 비밀 번호가 지정되어 있어야 합니다. 비밀 번호 지정 방법 - PGM54(LDK-300/100/50: PGM227)에서 각 내선에 해당하는 BIN NO를 다이얼 하여 지정합니다. - 각 내선에서 지정 시; [전환/프로그램]+44(LDK-300/100/50:31)+비밀번호5자리+[보류/저장] - GDK-186/100/FPII 시스템의 교환수 전화기는 무조건 착신 전환, 착신 국선 외부로 착신 전환만 지정 가능 합니다. - 내선에서 착신 전환을 해제할 때까지 계속 됩니다. - 수신거부 상태에 있는 내선에게 착신전환을 할 수 없습니다. 그러나 사용중인 내선에 착신 전환은 가능합니다. - 키폰전화기에 착신전환이 지정된 경우 내선예약, 메시지대기, 수신거부는 자동 취소 됩니다. - 착신 전환된 호출은 수신형태에 관계없이 톤 모드로 착신됩니다. - 무응답 착신전환은 PGM의 착신 전환 무응답 시간에 의해 전환됩니다. - 내선이 통화중/무응답 착신전환 상태일 경우 다른 내선이 착신 전환된 내선에게 내선 예약을 할 수 있습니다. - 착신 전환된 내선에서는 다른 내선에 내선 예약을 할 수 없습니다. - 국선 수신에 대하여 착신 전환된 내선은 착시전환 체인에서 마지막 내선으로 전환됩니다. - 마지막 내선(키폰전화기)이 수신거부 상태이거나 [국선]/[LOOP] 버튼이 없는 경우, 체인의 바로 전 내선 가입자에게 호출이 머물게 됩니다. - 미리 지정된 착신전환과 착신전환이 함께 지정되어 있는 경우, 착신 전환을 따라 동작하게 됩니다. - 착신 전환은 내선의 수에 제한 없이 체인으로 연결될 수 있습니다. 그러나 체인에 속한 내선이 그 체인에 속한 다른 내선으로 착신전환 될 수는 없습니다. - 착신 전환의 체인에서 체인의 마지막 내선이 수신 거부 상태인 경우, 호출자는 수신 거부 경고음을 듣게 됩니다. - 착신 전환은 전원이 나간 뒤에도 해제되지 않고 보호됩니다. - 국선 발신 허용/거부의 여부는 착신 전환하는 내선의 서비스 등급에 따라 결정됩니다. - 전화 요금 정보는 전환 호출이나 국선 발신 호출에 관한 정보를 DISA 호출인 경우와 같은 형태로 출력하게 됩니다. |

# 1.20  무응답 시 외부로 착신 전환 (NO ANSWER OFF-NET FORWARD)

| 기능설명 | 무응답 시 외부로 착신 전환된 내선에 국선/내선 호출이 있을 경우, 그 호출은 무응답 착신 전환 시간 이후에 외부로 착신 전환됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 무 응답 시 외부로 착신전환을 실행하려면; 키폰 전화기 - 수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르고, [거부/착신전환] 버튼을 누르고 “”(LDK-300/100/50: 6)을 다이얼 합니다. - 필요하면 국선을 지정합니다. - 원하는 번호가 지정된 단축번호를 다이얼 합니다. 일반 전화기 - 수화기를 들고 “54” (LDK-300/100/50: 5546)을 다이얼 합니다. (54 (LDK-300/100/50: 554)):일반전화기 착신 전환 코드-초기값) - 원하는 번호가 저장된 단축 번호를 다이얼 합니다. 무 응답 시 외부로 착신전환을 해제하려면; - IDLE상태에서 [거부/착신전환]버튼을 누르거나, 내선 다이얼 톤을 듣고 있는 상태에서 [거부/착신전환]버튼을 누르고 #를 다이얼하면 착신전환 해제되고 내선의 [거부/착신전환]버튼이 꺼지게 됩니다. 무 응답 시 외부로 착신전환을 다목적 버튼에 지정하려면; [전환/프로그램] + [다목적버튼] + “54” + 단축번호 + [보류/저장] |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 착신 전환 무응답 시간 (프로그램44-버튼7) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 착신 전환 무응답 시간 (프로그램181-버튼1) |
| 조 건 | - 착신전환 무응답 시간 이후 외부로 착신 전환 됩니다. - 시스템에 DVU가 설치되어 있는 경우 자동적으로 시스템 메시지 20번이 나갑니다. |

# 1.21  사전 착신 전환 (PRESET CALL FORWARD)

| 기능설명 | 주장치 프로그램의 지정에 의하여 내선은 국선 수신 링에 대하여 미리 지정된 착신 시간 동안 응답을 하지 않는 경우 미리 지정된 내선으로 국선을 착신전환 할 수 있습니다 사전 착신전환에 의해서 전환된 국선이 수신 거부나 착신 전환되어 있을 경우에는 그 내선을 통과하여 연결된 다음 내선으로 연결되게 됩니다. 만약 그 내선이 연결된 마지막 내선일 경우는 더 이상 착신 전환되지 않고, 응답하거나 끊길 때까지 링이 울리게 됩니다. |
| --- | --- |
| 조 건 | - 사전 착신 전환은 최대 5개까지의 착신전환 내선들까지 연속적으로 연결될 수 있습니다. (LDK-300/100/50 제외) - 체인으로 연결된 사전 착신 전환 기능은 다음 내선으로 전환되기 전에 각 내선에서 지정되어 있는 사전 착신 전환 시간 동안 국선 링이 울립니다. - [국선] 또는 [LOOP] 버튼을 가지고 있는 내선들에게만 사전 착신 전환됩니다. 만약 내선에 해당 [국선] 버튼이나 [LOOP] 버튼이 없으면, 그 내선에게는 전환되지 않습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 사전 착신 전환 시간 (프로그램 43 – 버튼12) - 사전 착신 전환 지정 (프로그램 18) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 사전 착신 전환 시간 (프로그램 181 – 버튼12) - 사전 착신 전환 지정 (프로그램 121) |

# 1.22 착신 국선 외부로 착신 전환 (INCOMING CO OFF-NET CALL FORWARD)

| 기능설명 | 국선 착신에 대하여 시스템 교환수는 다른 국선을 사용하여 외부로 국선을 착신 전환 할 수 있습니다. |
| --- | --- |

| 국선 종류 | GDK-186/100/FPII | LDK-300 | LDK-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국선 그룹 | 801~8XX | 801~872 | 801~824 |
| 개별 국선 코드 | 8801~88XX | 88XXX | 88XX |
| 모든 국선 | 8 | 8 | 8 |

| 사용방법 | 지정 시 (시스템 교환수); [거부/착신전환] + 6 (LDK-300/100/50: 7) + 국선 지정 코드 + 단축 번호 국선 지정 코드 : 8 - 모든 국선 801~ - 국선 그룹 88XX - 개별 국선 코드 국선 버튼 해제 시 (시스템 교환수); [거부/착신전환] + 6 (LDK-300/100/50: 7) + 국선 지정 코드 + # |
| --- | --- |
| 조 건 | - 시스템 교환수만이 지정할 수 있습니다. - 주재자 없는 회의통화시간동안에만 국선끼리 통화할 수 있습니다. - GDK-186/100/FPII 시스템에서 ISDN 국선은 착신 국선에 대하여 외부로 착신전환 할 수 없습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 착신 전환 기능 (프로그램10 – 버튼4) - 주재자 없는 회의 시간 (프로그램 43 – 버튼13) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 착신 전환 기능 (프로그램111 – 버튼2) - 주재자 없는 회의 시간 (프로그램 182 – 버튼 6) |

# 1.23  착신 전환 버튼 프로그램

| 기능설명 | 착신 전환 기능을 다목적 버튼에 지정하여 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 착신 전환 기능 GDK-186/100/FPII - 코드1: 무조건 착신 전환 - 코드2 : 통화 중 착신전환 - 코드3 : 무응답 시 착신전환 - 코드4 : 통화 중/무응답 시 착신전환 - 코드 5 : 내선을 국선으로의 착신 전환 - 코드 7 : 4초 후 무응답 시 DVU로의 착신 전환 - 코드 8 : DVU로 착신 전환 응답 시간 후 착신 전환 - 코드 9 : 통화 중 DVU로 착신 전환 - 코드  : 무응답 시 외부로 착신 전환 |
| --- | --- |

| 기능설명 | LDK-300/100/50 - 코드1: 무조건 착신 전환 - 코드2 : 통화 중 착신전환 - 코드3 : 무응답 시 착신전환 - 코드4 : 통화 중/무응답 시 착신전환 - 코드 5 : 내선을 국선으로의 착신 전환 - 코드 6 : 무응답 시 외부로 착신 전환 - 코드 7 : 착신국선 외부로 착신 전환 |
| --- | --- |
| 사용방법 | 버튼 지정 GDK-186/100/FPII [전환/프로그램] + [다목적 버튼] + 54 + 1~5 또는 7,8,9,  + 내선번호/그룹번호/단축번호 + [보류/저장] LDK-300/100/50 [전환/프로그램] + [다목적버튼] + 554(또는[거부/착신전환]) + 1~7 + 내선번호/그룹번호/단축번호/DVU(#) + [보류/저장] - 실행 - 지정되어 있는 착신 전환 버튼을 누릅니다. - 착신전환 형태에 따라 내선번호 또는 단축번호를 Dial합니다. |
| 조 건 | - 착신 국선 외부로 착신 전환의 경우 교환수만 사용하는 기능이므로 내선은 버튼에 지정하여 사용할 수 없습니다. - 착신전환코드54(LDK-300/100/50: 554)는 초기값이므로, PGM01에서 초기값 변경후, 사용시 변경된 착신전환코드를 다이얼하여 지정합니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 착신 전환 권한 (프로그램10 – 버튼4) - DVU 착신 전환 응답 시간 (프로그램43-버튼24) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 착신 전환 기능 (프로그램111 – 버튼2) |

1.24  통화중일 때 DVU로 착신 전환 (BUSY DVU FORWARD)

-GDK-186/100/FPII

| 기능설명 | 사용자는 자신이 통화중일 경우 호출한 상대방이 안내메시지를 듣고 메시지를 남길 수 있도록 내선에 통화중 안내메시지를 녹음할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 통화중 착신 전환 안내 메시지를 녹음하려면; - 수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 누릅니다. - “67#”를 다이얼 합니다. - 통화 중 메시지 녹음을 위한 안내가 들리면 녹음을 합니다. - 녹음이 끝나면 [보류/저장]버튼을 눌러 녹음을 저장합니다. 통화중 착신 전환을 지정하려면; - [ON/OFF] + [거부/착신전환] + 9 - 미리 지정되어 있는 [착신전환]버튼을 누릅니다. 통화중 안내 메시지를 지우려면; “67”을 다이얼 합니다. 통화중 메시지를 재생하려면 ; “670”을 다이얼 합니다. |

| 사용방법 | X.5Da 이전 - 670 : 내선에 링 착신 후, 사용자가 녹음한 메시지 DVU FWD 시간 이후 나감. - 674 : 내선에 링이 4초 울리고 이후 자동으로 사용자가 녹음한 메시지가 들림. - 675 : 사용자 안내 메시지 삭제 - 676 : 사용자 안내 메시지 재생 X.5Da 이후 - 67# : 통화 중 전환을 위한 안내 메시지 녹음. - 67 : 통화 중 전환을 위한 안내 메시지 지움 - 670 : 통화 중 전환을 위한 안내 메시지 재생 - 674 : 무응답 시 전환을 위한 안내 메시지 녹음. - 675 : 무응답 시 전환을 위한 안내 메시지 지움. - 676 : 무응답 시 전환을 위한 안내 메시지 재생 -LDK-300/100/50 LDK-300/100/50의 경우 DVU로 착신전환기능이 조건별 착신전환 기능 내에 포함이 되어있어 별도로 DVU관련 착신전환 지정할 필요가 없습니다. [전환/프로그램] + [다목적 버튼] + 554 + 1~7 + DVU(#) + [보류/저장] |
| --- | --- |
| 조 건 | - 통화중 DVU 착신 전환이 지정된 내선이 통화중일 때 내선 호출이 있을 경우, 호출자는 바로 통화 중 안내 메시지를 듣게 됩니다. DVU 통화중 착신 전환은 내선 호출에서 긴급호출이나 예약보다 우선하여 적용됩니다. - DVU 착신전환이 지정된 내선에 호출이 있을 경우, 이 호출은 교환수로 연결되거나 링 지정을 따르지 않고 바로 DVU로 전환됩니다. - 한 내선에 DID/DISA국선 예약 및 통화중 DVU 착신전환이 함께 지정되어 있는 경우, 통화중 DVU 착신전환이 우선하여 적용됩니다. - 여러 국선에 대해 링 지정이 되어 있는 경우, 내선에 호출이 와도 착신전환이 되지 않습니다. - 통화중 DVU 착신전환이 지정되어 있는 내선에 Unscreened Transfer가 있을 경우, 내선이나 보류된 국선은 보류음이나 보류음악을 듣게 됩니다. |
| 프로그램 | - 착신 전환 권한 (프로그램10 – 버튼4) - DVU 사용 권한 지정 (프로그램12 – 버튼5) |

# 1.25  핫 라인 / 웜 라인(HOT LINE / WARM LINE)

| 기능설명 | 핫 라인이란 내선이 송수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르자마자 이미 지정되어 있는 기능을 수행하도록 할 수 있는 기능입니다. 웜 라인이란 내선이 송수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르고 웜 라인 시간 동안 아무 동작을 하지 않으면 이미 지정되어 있는 기능을 동작시키는 기능을 말합니다. 핫 라인이나 웜 라인으로 지정할 수 있는 것은 아래와 같습니다. - 개별 국선이나 국선 그룹 사용 지정 - 내선 호출 - [다목적버튼]에 지정된 기능/일반전화기는 개별 단축 다이얼 |
| --- | --- |
| 사용방법 | 핫 라인이나 웜 라인을 동작하려면, 다른 동작을 하지 말고 수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르십시오. 웜 라인의 경우에는 앞과 같이 한 후 웜 라인 시간동안 다른 동작을 하지 않으면 웜 라인이 동작하게 됩니다. |

| 조 건 | - 사용자가 수화기를 들고 다른 기능을 선택한 경우 웜 라인은 동작하지 않습니다. - 일반전화기는 다목적버튼을 제외한 핫라인/웜라인 기능을 사용할 수 있습니다. - 웜 라인 시간이 다이얼 톤 시간(10초)보다 길면, 웜 라인 기능은 동작하지 않습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 웜 라인 시간 (프로그램 43 – 버튼 19) - 웜 라인 사용 권한 (프로그램 10 – 버튼 7) - 핫 라인/웜 라인 지정 (프로그램 19) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 웜 라인 시간 (프로그램 182 – 버튼 8) - 웜 라인 사용 권한 (프로그램 113 – 버튼 7) - 핫 라인/웜 라인 지정 (프로그램 122) |

# 1.26  헤드 셋/스피커 폰 모드 버튼 프로그램

-GDK-186/100/FPII 시스템

| 기능설명 | 각각의 내선들은 스피커폰 또는 헤드 셋 모드를 선택할 수 있습니다. 헤드 셋 전화기의 내선 수신 형태를 스피커폰을 갖춘 키폰 전화기와 동일하게 다음 세가지 중 하나로 지정할 수 있습니다. - H (HANDS FREE) - T (TONE) - P (PRIVACY) |
| --- | --- |
| 사용방법 | 그냥 사용 시 [전환/프로그램] + 57 + [보류/저장] 버튼 지정 시 - [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + [전환/프로그램] + 57 - +[보류/저장] |
| 조 건 | - 스피커폰 모드로 되어 있으면 관련된 다목적 버튼의 LED는 켜져 있고, 그렇지 않은 경우에는 꺼져 있습니다. 이 모드는 번갈아가며 수행됩니다. 즉, 이 기능을 한 번 수행해서 스피커폰 모드이면 다음에는 헤드 셋 모드가 됩니다. 다목적 버튼에 이 기능을 프로그램 할 수 있습니다. - 헤드 셋 모드에서도 훅-스위치 상태가 체크될 수 있습니다. - 내선이 헤드 셋 모드에 있더라도 스피커를 통해 방송이 들리게 됩니다. |
| 프로그램 | - 스피커 폰 사용 모드 (프로그램11 – 버튼7) |

-LDK-300/100/50 시스템

| 기능설명 | 각각의 내선들은 스피커폰 또는 헤드 셋 모드를 선택할 수 있습니다. 헤드 셋 전화기의 내선 수신 형태는  Speaker Ring only  Headset only  Both 의 세가지 형태를 선택하여 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | Speaker 모드와 Headset 모드중 선택 [전환/프로그램] + 75 + 1 (Speaker) 또는 0 (Headset) + [보류/저장] Headset Ring 모드를 선택 [전환/프로그램] + 76 + 1 (Speaker Ring) 또는 2 (Headset Ring) 또는 3 (모두) + [보류/저장] |
| --- | --- |
| 조 건 | - 스피커폰 모드로 되어 있으면 관련된 다목적 버튼의 LED는 켜져 있고, 아닌 경우에는 꺼져 있습니다. 즉, 이 기능을 한 번 수행해서 스피커폰 모드이면 다음에는 헤드 셋 모드가 됩니다. 다목적 버튼에 이 기능을 프로그램 할 수 있습니다. - 헤드 셋 모드에서도 훅-스위치 상태가 체크될 수 있습니다. - 내선이 헤드 셋 모드에 있더라도 스피커를 통해 방송이 들리게 됩니다. |
| 프로그램 | - 스피커폰 사용 모드 (프로그램111 – 버튼11) - 헤드셋 링 모드 (프로그램 111 – 버튼 10) |

# 1.27  2B 폰

| 기능설명 | 하나의 전화선에 연결된 2B DKTU에 또 하나의 DKTU, 일반 전화기 또는 CTI 기능을 위한 PC 연결이 가능합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 2B폰에 전화기 또는 PC를 연결하고자 하면 - 일반 전화기를 연결시 2B폰에 SLIU 카드를 실장하고 일반 전화기를 연결합니다. - DKTU를 연결시 2B폰에 DTIU카드를 실장하고 디지털 키폰 전화기를 연결합니다. - CTI 기능을 위해 PC를 사용하고자 하면 2B폰에 CTIU를 실장 하고 PC를 연결합니다. |
| 조 건 | - 시스템 용량은 2B 폰 기능 사용과 관계없이 늘어나지 않습니다. - 2B폰에 전화기 연결 시 GDK-FPII는 해당 카드의 전화기를 그대로 연결하여 사용하며, 내선 번호는 2B폰의 전화번호에 38을 더한 번호가 됩니다. - GDK-100/186, LDK-300/100/50은 내선 홀수 포트에 연결해야 하며, 연결된 전화기는 짝수 포트의 내선번호를 부여 받게 됩니다. 이때 짝수 포트에 꽂혀 있던 전화기는 사용하지 못합니다. - GDK-186은 DTIBII Version 2.2A 이상에서 지원됩니다. - CTIU를 사용한 경우 하나의 내선 번호만을 사용합니다. |

| 기본 전화기 | 보조 전화기 |
| --- | --- |
| 100번 내선 | 114번 내선 |
| 101번 내선 | 115번 내선 |
| 104 번 내선 | 108번 내선 |
| 105 번 내선 | 109번 내선 |
| 106 번 내선 | 110번 내선 |
| 107 번 내선 | 111번 내선 |

| 비 고 | - LKD 시리즈 키폰 전화기 (30/44버튼) - SLIU/DTIU/CTIU 2B 카드 |
| --- | --- |

# 1.28  통화 중 수신 거부 (ONE-TIME DND)

| 기능설명 | 오프-훅 링을 받고 있는 내선이나, 통화중인 내선이 [거부/착신전환] 버튼을 누를 경우에 오프-훅 링은 없어지게 되며 통화중 수신 거부가 동작하게 되고 [거부/착신전환] 버튼의 LED가 켜지게 됩니다. 이후 통화를 끊고 비사용중(IDLE)인 상태로 되기 전까지 수신 거부와 동일하게 동작합니다. 이 내선이 통화를 끊고 비사용중인 상태로 가게 되면 통화중 수신 거부도 자동적으로 취소되고 [거부/착신전환] 버튼의 LED도 꺼지게 됩니다. 인터컴 박스는 통화중 수신 거부를 실행할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 통화 중에 국선이 착신되면 오프-훅 링을 듣게 됩니다. - [거부/착신전환] 버튼을 누르면, 오프-훅 링이 사라지게 되고 통화중 수신 거부가 동작하게 됩니다. - 내선의 [거부/착신전환] 버튼의 LED가 켜집니다. |
| 조 건 | - 내선이 비사용중(IDLE)인 상태로 가면, [거부/착신전환]버튼이 꺼집니다. - 인터컴 박스는 이 기능이 적용되지 않습니다. - 내선 보류 재호출을 제외한 재호출은 통화중 수신거부 기능이 적용되지 않습니다. - 교환수는 긴급호출이나 교환수 끼어들기를 사용해서 통화중 수신 거부를 무시할 수 있습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 수신 거부 (프로그램10 – 버튼1) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 수신 거부 (프로그램111 – 버튼3) |

# 1.29  내선 연속 호출 (SERIAL CALLING)

| 기능설명 | 내선 사용자는 송수화기를 들어 내선 다이얼 톤을 듣지 않고서도 [내선] 버튼을 눌러 연속적으로 서로 다른 내선을 호출 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 내선이 다른 내선과 연결되어 있을 때 [내선] 버튼을 누릅니다. - 기존의 내선 통화는 끊어지게 되고 새로운 내선과 연결이 됩니다. |

# 1.30  내선 프로그램 메뉴 (STATION PROGRAMMING MENU)

- LDK-300/100/50시스템에서만 지원됩니다.

| 기능설명 | LDK-300/100/50 시스템은 내선별로 다양한 메뉴 구조를 제공합니다. 사용자는 원하는 메뉴를 선택하여 내선 프로그램을 할 수 있고, 교환수도 같은 방법으로 내선 프로그램과 교환수 프로그램을 할 수 있습니다. (내선 프로그램 메뉴 테이블/교환수 프로그램 메뉴 테이블 참조) |
| --- | --- |
| 사용방법 | 프로그램 모드에 진입하려면, - [전환/프로그램]버튼을 누릅니다. 아래의 메뉴가 LCD에 표시됩니다. - RING [2] COS (일반 내선) [0] ATTENDANT [1] RING (교환수) |

| 사용방법 | 다른 메뉴를 찾으려면, [UP]/[DOWN] 키를 이용하여 원하는 메뉴로 이동할 수 있습니다. 메뉴를 선택하려면, - 원하는 메뉴의 번호를 다이얼 합니다. - 선택한 메뉴가 프로그램이 필요한 경우, 프로그램 모드로 진입합니다. - 하위 메뉴가 있을 경우, 선택 가능한 하부 메뉴가 표시됩니다. |
| --- | --- |
| 조 건 | - 상위 메뉴로 이동하려면 [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 이전 메뉴로 이동하려면 [재다이얼] 버튼을 누릅니다. - 프로그램 후에는 이전 메뉴 리스트가 LCD에 표시됩니다. - 국선버튼으로 지정되지 않은 다목적 버튼은 기능 버튼으로 간주되어 각 내선에서 프로그램 할 수 있습니다. PGM 112-BTN 6 (국선 프로그램)이 허용되어 있는 경우, 다목적 버튼을 국선버튼으로 지정할 수 있습니다. |
| 프로그램 | - 다목적 버튼 지정 (PGM 115) - 국선 프로그램 (PGM 112-BTN 6) |

# 1.31  내선 프로그램 메뉴 테이블

| 주메뉴 | 하위 메뉴 | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] RING | [1] TYPE | 1,2,3,4 | DKTU |
|  | [2] ANSWER MODE | H(1)/T(2)/P(3) |  |
| [2] COS | [1] COS DOWN | ICM/COS7 |  |
|  | [2] COS RESTORE | ENTER AUTHO CODE |  |
|  | [3] WALKING COS | ENTER AUTHO CODE |  |
| [3] AUTHORIZATION | [1] AUTH REGISTER |  |  |
|  | [2] AUTH CHANGE |  |  |
| [4] TIME | [1] SET WAKE UP TIME | ONCE/PERMANENT |  |
|  | [2] WAKE UP DISABLE |  |  |
| [5] MESSAGE | [1] SET PRESELECTED MSG | 00 - 10 |  |
|  | [2] SET CUSTOM MSG | None |  |
| [6] ANNOUNCEMENT | - RECORD USER GREETING |  |  |
|  | [2] LISTEN TIME / DATE |  |  |
|  | [3] LISTEN STA NUMBER |  |  |
|  | [4] LISTEN STA STATUS |  |  |
|  | [5] RECORD PAGE MSG |  |  |
|  | [6] ERASE USER GREETING |  |  |
|  | [7] ERASE PAGE MSG |  |  |
| [7] SUPPLEMENTARY | - LCD DISPLAY LANGUAGE | DOMESTIC/ENGLISH | DKTU |
|  | [2] MPB VERSION DISPLAY |  |  |
|  | [3] BGM |  |  |
|  | [4] REGISTER STA NAME |  | 2/8 BTN / SLT |
|  | [5] SPK/HEADSET | SPEAKER/HEADSET |  |
|  | [6] HEADSET RING MODE | SPEAKER/HEADSET/BOTH |  |
|  | [7] WTU STA NUM RCVR |  |  |
|  | [8] SERIAL NUMBER |  |  |
| [0] ATTENDANT |  |  | ATD전용 |
| [*] SYSTEM | [#] ENTER ADMIN |  | PGM |

# 1.32  교환수 프로그램 메뉴 테이블

| 교환수 주메뉴 | 교환수 하위메뉴 - I | 교환수 하위메뉴 - II | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] PRINT | [1]SMDR | [1] PRINT SMDR (STA BASE) | 내선번호 (+마지막 내선번호) | 주교환수 |
|  |  | [2] DELETE (STA BASE) | 내선번호 (+마지막 내선번호) | 주교환수 |
|  |  | [3] PRINT SMDR (GRP BASE) | 그룹번호 (+마지막 그룹번호) | 주교환수 |
|  |  | [4] DELETE (GRP BASE) | 그룹번호 (+마지막 그룹번호) | 주교환수 |
|  |  | [5] DISPLAY CALL CHARGE |  | 주교환수 |
|  |  | [6] ABORT PRINTING |  | 주교환수 |
|  |  | [7] PRINT LOST CALL |  | 주교환수 |
|  |  | [8] DELETE LOST CALL |  | 주교환수 |
|  | [2]TRAFFIC | [1] PRINT ALL SUMMARY | 분석 시간 형태 | 주교환수 |
|  |  | [2] PRINT ALL PERIODIC | 분석시간형태, 프린트 시간 (Hour) | 주교환수 |
|  |  | [3] ABORT PERIODIC PRINT | None | 주교환수 |
|  |  | [4] PRINT ATD TRAFFIC | 분석 시간 형태 | 주교환수 |
|  |  | [5] PRINT CALL SUMMARY | None | 주교환수 |
|  |  | [6] PRINT CALL HOURLY | None | 주교환수 |
|  |  | [7] PRINT H/W USAGE | 분석 시간 형태 | 주교환수 |
|  |  | [8] PRINT CO SUMMARY | 분석 시간 형태 | 주교환수 |
|  |  | [9] PRINT CO HOURLY | 국선그룹번호입력 | 주교환수 |
| [2]COS | [1]SET ICM ONLY MODE |  | 내선번호 (+마지막 내선번호) |  |
|  | [2]RESTORE COS |  | 내선번호 (+마지막 내선번호) |  |
| [3]AUTHORIZATION | [1]CHANGE AUTHORIZATION |  | 내선번호 (+마지막 내선번호) | 주교환수 /그룹교환수 |
| [4]TIME | [1]CHANGE DATE/ TIME |  | MM/DD/YY | 주교환수 |
|  | [2]SET WAKE UP |  | 내선번호 (+마지막 내선번호) | 주교환수 /그룹교환수 |
|  | [3]DISABLE WAKE UP |  | 내선번호 (+마지막 내선번호) | 주교환수 /그룹교환수 |
|  | [4]LCD DATE MODE |  | MMDDYY/DDMMYY | 주교환수 |
|  | [5]LCD TIME MODE |  | 12H/24H | 주교환수 |
|  | [6]USE PX TIME/DATE |  | ON/OFF | 주교환수 |
| [5]MESSAGE | [1]PRESELECT MSG ACT |  | 내선번호 (+마지막내선번호)+메시지번호 (00-10) | 주교환수 /그룹교환수 |
|  | [2]PRESELECT MSG DEACT |  | 내선번호 (+마지막 내선번호) | 주교환수 /그룹교환수 |
|  | [3]CUSTOM MSG REG |  | 메시지 번호(11-20) + MSG STREAM | 주교환수 /그룹교환수 |
|  | [4]ERASE VM MSG |  | 내선번호 (+마지막 내선번호) |  |
|  | [5]ATD DEL ALL CLI MSG |  |  |  |
| [6]RECORD VMIB ANNOUNCEMENT |  |  | VMIB ANNC# (01-70) | 시스템 교환수 |

| 교환수 주메뉴 | 교환수 하위메뉴 - I | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| [7] SUPPLEMENTARY | - CANCEL FEATURES | 내선번호(+마지막 내선 번호) | 주교환수 /그룹 교환수 |
|  | - REGISTER STA NAME | 내선번호 + 이름 | 주교환수 |
|  | [3] DISABLE CO OUTGOING | 국선 버튼 점유 | 주교환수 |
|  | [4] AUTO RING MODE | ATD/AUTO |  |
|  | [5] ICM BOX BGM CH SEL | 배경음악 채널 번호 | 주교환수 |
|  | [6] BGM TO EXT PORT#1 | ENABLE / DISABLE | 주교환수 |
|  | [7] BGM TO EXT PORT#2 | ENABLE / DISABLE | 주교환수 |
|  | [8] BGM TO EXT PORT#3 | ENABLE / DISABLE | 주교환수 |
|  | [9] PREPAID CALL |  |  |
|  | [*] LCD DISPLAY LANGUAGE |  |  |
| [#] WHTU SUBSCRIBE |  | 다목적 버튼 1 – 9 |  |

# 1.33  DID 콜 대기

| 기능설명 | 통화 중인 내선(DKTU 타입)에 DID 국선 호출이 올 경우, DID 콜 대기가 설정되어 있으면 내선에 DID 콜이 대기하고 있음을 알립니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 버튼 지정 LDK-300 : [전환/프로그램] + [다목적 버튼] + 81 + [보류/저장] 실행 - 위의 방식으로 지정한 DID 콜 대기 버튼을 누릅니다. - DID 콜 대기의 사용 여부를 설정합니다. |
| 조 건 | - DID 콜 대기는 DKTU 타입의 내선에서만 동작합니다. - 내선이 통화중인 경우에만 DID 콜 대기가 동작합니다. - 내선이 DID/DISA 응답 시간 내에 DID 대기 콜을 응답하지 않으면, 콜은 PGM167의 설정에 따라 전환됩니다. - 여러 개의 DID 콜이 대기 중인 경우, 마지막으로 들어온 DID 콜이 표시됩니다. - DID 콜 대기를 위해서는 내선이 해당 국선을 가지고 있어야만 합니다. |
| 프로그램 | LDK-300 주장치 프로그램 - DID 콜 대기 (프로그램114 – 버튼17) |

## 2. 교환수 관련 기능

# 2.1  개별 착신의 제한 / 복구 (RESTORE/BLOCKING DID CALL)

#### - LDK-300/100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | 기존에 프로그램 21에서 지정하였던 것을 교환수에서 변경할 수 있게 하는 기능입니다. DIDR ON : DID LINE으로부터 호출을 받을 수 있습니다. DIDR OFF : 링 지정 |
| --- | --- |
| 사용방법 | 개별 착신을 막기 위해; [전환/프로그램] + 55 + 내선범위 + [보류/저장] 개별 착신을 복구하기 위해; [전환/프로그램] + 56 + 내선범위 + [보류/저장] |
| 프로그램 | - 개별 착신 수신 모드 (프로그램 21 – 버튼1) |

# 2.2  교환수 (ATTENDANTS)

| 기능설명 | - GDK-186/100/FPII 및 LDK-300/100/50시스템에서는 3가지의 서로 다른 교환수 형을 지원하고 있습니다. 교환수는 키폰 전화기만 될 수 있습니다. 각 교환수는 아래와 같습니다. - 시스템 교환수 : 주장치 프로그램의 주교환수 지정에 있어 주 교환수 중 첫번째 교환수를 말하여 시스템의 공동 지원을 관리하는 교환수 입니다. - 주 교환수 : 주장치 프로그램 지정에 의하여 최대 5개의 내선이 교환수로 지정될 수 있습니다. - 내선 임차 그룹 교환수 : 각 내선 임차 그룹마다 하나의 내선 임차 그룹 교환수를 지정할 수 있습니다. 내선 임차 그룹 교환수는 해당 내선 임차 그룹에 속한 내선에만 영향을 주게 됩니다. - 해당 내선에 관련된 교환수를 호출하기 위하여 교환수 호출 코드 ‘0’을 다이얼 하면 됩니다. 즉, 교환수의 내선 번호 대신에 교환수 호출 코드를 사용하여 교환수를 호출할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 해당 내선에 관련된 교환수를 호출하기 위하여 교환수호출코드 (초기값:0)를 다이얼 합니다. - 이때 교환수가 통화중인 경우 호출한 내선에서는 MOH를 듣게 되며, 교환수가 사용 가능한 상태가 되면 즉시 교환수와 연결됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 주 교환수 지정 (프로그램46) - 내선 임차 그룹 교환수 지정 (프로그램16 – 버튼2) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 주 교환수 지정 (프로그램164) - 내선 임차 그룹 교환수 지정 (프로그램120 – 버튼1) |

# 2.3  교환수의 긴급 호출 (ATTENDANT OVERRIDE)

| 기능설명 | 교환수는 수신 거부 상태에 있는 내선을 긴급 호출할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 교환수가 수신 거부 상태에 있는 내선을 호출하면 수신 거부 경고음이 들립니다. - 교환수가 ‘’나 내선번호의 마지막 자리를 다이얼 하거나, 해당 [내선] 버튼, 또는 [긴급호출] 버튼을 누르면 수신 거부 경고음이 링백톤으로 변경되고, 수신 거부 상태에 있는 내선은 교환수의 호출을 듣게 됩니다. |

# 2.4  교환수 끼어 들기 (ATTENDANT INTRUSION)

| 기능설명 | 교환수는 다른 내선이나 국선과 통화중인 내선의 통화에 끼어 들 수 있습니다. 이때 3자 통화가 성립합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | GDK-186/100/FPII 및 LDK-300/100/50 시스템의 경우; - 통화중인 내선을 호출하면 내선 통화중음을 듣게 됩니다. - 이때 교환수는 [교환수 끼어들기] 버튼을 누르고 통화에 끼어 들 수 있습니다. [전환/프로그램] + 다목적버튼 + [전환/프로그램] + 86 + [보류/저장] - 통화중인 두 상대방과 교환수는 주장치 프로그램 지정에 따라 자동비화 경고음을 듣게 되고, 3자 통화가 성립합니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 자동 비화 기능 (프로그램 40 – 버튼2) - 자동 비화 경고음 (프로그램40 – 버튼3) - 통화중 끼어들기 권한 (프로그램11 – 버튼3) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 자동 비화 기능 (프로그램 161– 버튼5) - 자동 비화 경고음 (프로그램161 – 버튼6) - 통화중 끼어들기 권한 (프로그램113 – 버튼4) |

# 2.5  교환수 재호출 (ATTENDANT RECALL)

| 기능설명 | 응답되지 않은 국선(전환 국선/보류 국선)은 교환수로 재호출 됩니다. 보류자에 대한 재호출이 보류자 재호출 시간을 초과하는 경우에 해당 국선은 교환수로 재호출 됩니다. 교환수로 재호출된 국선이 교환수 재호출 시간이내에 응답하지 않으면 해당 국선은 자동적으로 끊어지게 됩니다. |
| --- | --- |
| 조 건 | - 교환수 재호출은 해당 [국선] 버튼을 사용하여 재호출됩니다. 만약 [국선] 버튼이 없는 경우에는 재호출은 [LOOP] 버튼에 표시됩니다. - 교환수에게 재호출 될 때 국선은 개별 보류(Exclusive Hold) 상태인 경우는 공동 보류 상태(System Hold)로 변경됩니다. - 보류자 재호출 시간은 변경가능하며, 이 시간이 “0”이면 재호출은 되지 않습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 교환수 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼5) - 보류자 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 교환수 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼1) - 보류자 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼5) |

# 2.6  임시 교환수 지정 (FLEXIBLE ATTENDANT)

| 기능설명 | 교환수는 다른 키폰 전화기로 무조건 착신 전환을 지정할 수 있습니다. 이때 착신 전환된 내선은 착신 전환된 기간동안에 임시로 교환수의 기능을 수행할 수 있으며, 착신 전환한 교환수 전화기는 착신 전환한 기간 동안에는 교환수 전화기로 사용될 수 없고 다른 키폰 전화기와 동일하게 동작하게 됩니다. 일반전화기로 임시 교환수 지정을 할 수 없습니다. LDK-300/100/50의 경우, 일반 전화기나 DECT 단말기로 착신전환을 지정할 수 있으나, 이 경우 교환수의 기능을 사용할 수 없으며 단지 교환수로 착신되는 전화만 받을 수 있습니다. |
| --- | --- |

# 2.7 국선 사용 금지 지정 및 취소(ATTENDANT DISABLE OUTGOING ACCESS)

| 기능설명 | 교환수는 각 국선에 대하여 국선 사용이 금지되게 지정할 수 있습니다. 국선 사용이 금지된 국선에 대한 수신 링은 영향이 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 국선 사용 금지 지정/취소 시 - [전환/프로그램] + 8 (LDK-300/100/50: 073) + [국선] 버튼 연속하여 [국선] 버튼을 누르면 연속적으로 국선 사용 금지를 지정 및 취소할 수 있습니다. 국선 사용이 금지된 [국선] 버튼을 누르면 국선 사용 금지가 취소되고, 국선 사용 금지가 지정되어 있지 않은 [국선] 버튼을 누르면 국선 사용이 금지됩니다. |

# 2.8 수신거부/착신전환/부재중 안내 기능 취소(ATTENDANT CANCEL FEATURE)

| 기능설명 | 교환수는 내선의 수신거부/착신전환/부재중안내상태를 취소 시킬 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | [전환/프로그램] + 9 (LDK-300/100/50: 071) + 첫번째 내선번호 + 마지막 내선 번호 + [보류/저장] |

# 2.9  시스템 날짜/시간 변경 (ATTENDANT CLOCK SET)

| 기능설명 | 시스템의 날짜 및 시간은 주장치 프로그램을 통하지 않고도 교환수 전화기에서 변경할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - GDK-186/100/FPII, LDK-300/100/50 시스템의 경우; 날짜/시간 모두 변경 시 ; [전환/프로그램] + # 1 (LDK-300/100/50: 041) + [년/월/일] + [시간] + [보류/저장] 날짜만 변경 시; [전환/프로그램]+#1(LDK-300/100/50:041)+[년/월/일]++ [보류/저장] 시간만 변경 시; [전환/프로그램]+#1(LDK-300/100/50:041)++[시간]+[보류/저장] |
| 조 건 | - 시간 입력 시 24시간 모드로 입력해야 합니다. - 변경된 시간/날짜가 입력되었으면 확인음이 들리며, 내선은 자동으로 비 사용중인 상태가 됩니다. - LDK-300/100/50 시스템에서는 ISDN 네트웍을 통해 날짜/시간 지정을 자동으로 수행할 수 있습니다. 이를 위해서는 LDK-300/100/50에 ISDN 국선이 설치되어 있어야 하며, ISDN 네트웍에서 시간/날짜 정보를 반드시 전송해 주어야 합니다. 이러한 조건이 만족되면, LDK-300/100/50 시스템 사용자가 ISDN 국선 통화를 해서 상대방이 응답하는 시점에 시스템의 시간/날짜 정보가 갱신됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 시스템 날짜와 시간 지정 (프로그램59) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 시스템 날짜 지정(프로그램 178 – 버튼 2) - 시스템 시간 지정(프로그램 178 – 버튼 1) - 네트웍 날짜/시간 지정 권한 (프로그램 161 – 버튼 1) |

2.10 인터컴 박스 음악 채널 지정 (INTERCOM BOX BGM SELECTION BY  ATTENDANT)

| 기능설명 | 교환수는 인터컴 박스에 음악 채널을 지정하여 인터컴 박스에 음악을 송출할 수 있습니다. 이 기능은 주장치 프로그램을 통해서도 수행할 수 있습니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | GDK-186/100/FPII 시스템의 경우; [전환/프로그램] + 0 + 음악 채널(0-9) + [보류/저장] LDK-300 시스템의 경우; [전환/프로그램] + 075+ 음악 채널(00-12) + [보류/저장] LDK-100 시스템의 경우; [전환/프로그램] + 075+ 음악 채널(00-11) + [보류/저장] |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 인터컴 박스 음악 채널 번호 (프로그램41 – 버튼3) - 채널1의 사용 음악 지정 (프로그램41 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 인터컴 박스 음악 채널 번호 (프로그램171 – 버튼3) |

# 2.11 주간/ON-Demand/야간 모드 변경 (DAY/ON-DEMAND/NIGHT MODE SERVICE)

| 기능설명 | 교환수 전화기는 주간/ON-Demand야간 (LDK-300/100/50은 주간/ON-Demand/ 야간/주말/Auto)모드를 변경하여 주간/ON-Demand/야간(LDK-300/100/50: 주간/ ON-Demand/야간/주말/Auto)으로 국선 링의 서비스 형태를 변경할 수 있습니다. 국선에 대하여 주간 모드에 링이 지정된 내선은 주간 모드인 경우에 링을 받게 되며, ON-Demand 모드에 링이 지정된 내선은 ON-Demand 모드인 경우에 링을 받고, 야간 모드에 링이 지정된 내선은 야간 모드인 경우에 링을 받게 되고, (LDK-300/100/50은 주말 모드에 링이 지정된 내선은 주말 모드인 경우에 링을 받게 됩니다. 자동 모드인 경우 PGM 233에 지정된 시간 테이블에 따라 자동으로 변경되는 모드의 링을 받습니다.) 이때 LCD는 아래와 같이 표시됩니다. 주간 모드 : DAY MODE RING SERVICE ON-DEMAND 모드 : ON DEMAND MODE RING SERVICE 야간 모드 : NIGHT MODE RING SERVICE 주말 모드 : WEEKEND MODE RING SERVICE 자동 모드 : AUTO MODE RING SERVICE |
| --- | --- |
| 사용방법 | 수동적; GDK-186/100/FPII 시스템 교환수전화기에서 [거부/착신전환]버튼을 누릅니다. 변경순서:주간모드ON-DEMAND모드야간모드 주간 : LED OFF ON-DEMAND : LED 깜박임. 야간 : LED ON LDK-300/100/50 시스템 교환수전화기에서 [거부/착신전환]버튼을 누릅니다. 변경순서:주간모드ON-DEMAND모드야간모드주말모드Auto 주간 : LED OFF ON-DEMAND : LED 60 IPM. 야간 : LED ON 주말 : LED 240 IPM 자동 : LED 480 IPM |

| 사용방법 | 자동적; GDK-186/100/FPII 시스템 [전환/프로그램] + #9 + [주간모드시작시간] + [야간모드시작시간] + [보류/저장] [전환/프로그램] + #9 + [주간모드시작시간] +  + [보류/저장] [전환/프로그램] + #9 +  + [야간모드시작시간] + [보류/저장] LDK-300/100/50 시스템 [전환/프로그램]+074 + 1+[보류/저장] 또는 자동 링 모드 자동 주/야간 모드 취소; GDK-186/100/FPII 시스템 : [전환/프로그램] + # 9 + [보류/저장] LDK-300/100/50 시스템 : [전환/프로그램] + 074 + 0 + [보류/저장] |  |
| --- | --- | --- |
| 조 건 |  | - On-Demand는 자동모드지정을 할 수 없습니다.(LDK-300/100/50 제외) - On-Demand 모드를 사용 시 확장 메모리(MEMU/SMEMU)가 실장 되어 있어야 합니다. (LDK-300/100/50은 제외) |
| 프로그램 |  | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 링 지정 (프로그램 32) - 외부 야간 링 지정 (프로그램 42- 버튼1) - 외부 접점 제어 지정 (프로그램51) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - 국선 링 지정 (프로그램 144) - 주간 타임 테이블 (프로그램 233) - 외부 접점 제어 지정 (프로그램168) |

# 2.12  DSS/DLS BOX

| 기능설명 | DSS/DLS박스는 키폰 전화기와 연동하여 사용할 수 있습니다. DSS/DLS박스는 48개의 [다목적버튼]만을 가진 장치로, DSS/DLS 박스의 모든 [다목적버튼]은 변경하여 지정할 수 있습니다. DSS/DLS박스는 키폰 전화기에 있는 [다목적버튼]을 확장하기 위하여 사용하는 장치입니다. (LDK-300 8개, LDK-100에서는 3개까지의 DSS/DLS 박스를 지원함) |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 전화기 종류 지정 (프로그램13) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 전화기 종류 지정 (프로그램 110 – 버튼 1) - DSS/DLS BOX와 연계된 내선전화기 지정 (프로그램 110 – 버튼2) |

# 2.13 LCD 날짜/시간 표시 방식 지정 (CHANGE LCD DATE/TIME DISPLAY FORMAT)

| 기능설명 | LCD에 시스템의 날짜 및 시간 표시 방식을 주장치 프로그램을 통하지 않고도 교환수 전화기에서 변경할 수 있습니다. 변경시 마다 년/월/일에서 월/일/년으로 변경됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 날짜 표시 방식 변경; [전환/프로그램] +  5 (LDK-300/100/50: 044) 시간 표시 방식 변경; [전환/프로그램] +  6 (LDK-300/100/50: 045) 내선은 해당 코드 입력 후, 확인음을 듣게 되고, 자동적으로 비 사용중인 상태로 가게 됩니다. |

| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - LCD 시간/날짜 표시 방법 변경 (프로그램60) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - LCD 시간 표시 방법 변경 (프로그램169 – 버튼 1) - LCD 날짜 표시 방법 변경 (프로그램169 – 버튼 2) |
| --- | --- |

# 2.14  내선 이동 (STATION RELOCATION)

#### - LDK-300/100/50 시스템만 사용할 수 있습니다.

| 기능설명 | 사용자는 자신의 내선을 뽑아서 다른 자리로 이동해서 다시 연결한 후 간단한 코드를 누르면 원래 사용하던 내선의 번호, 버튼 매핑, 단축 다이얼, COS등의 내선 특성을 복구해서 그대로 쓸 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 내선 특성을 임시 버퍼로 저장하는 방법; - 다이얼 ‘561’을 다이얼합니다. - 내선을 뽑습니다. 저장된 내선 특성을 복구하는 방법; - 내선을 다른 자리에 연결합니다. - 다이얼 ‘562’를 다이얼합니다. |
| 조 건 | - 목적지 내선으로 사용된 포트의 모든 정보는 복사되거나 다른 포트로 이동되어질 수 있도록 보존됩니다. - 이 절차가 끝난 후에 데이터베이스 프로그램이 갱신됩니다. - 이 기능은 같은 내선 종류에 적용됩니다. - 다른 종류의 내선이 연결되면 미리 저장된 {DSS} 버튼은 보장되지 않습니다. |

## 3. 국선 관련 기능

# 3.1  국선 개별 보류 (EXCLUSIVE HOLD)

| 기능설명 | 국선 통화중인 내선이 국선을 개별보류시키면, 다른 내선에 의해 해당 국선이 서비스되는 것을 막을 수 있습니다. 즉, 보류자 이외에는 개별 보류된 국선에 응답할 수 없습니다. 개별 보류된 국선은 개별보류 국선 재호출시간 이내에는 보류상태로 있습니다. 이 때 다른 내선에 의하여 응답될 수는 없습니다. 그러나 개별 국선 보류 재호출시간 이내 응답되지 않을 때, 보류자에 재호출 됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 국선보류 형태지정에 따라, 국선 공동 보류인 경우에는 [보류/저장] 버튼을 한 번, 국선 개별 보류인 경우에는 [보류/저장] 버튼을 두 번 누릅니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 보류 형태 지정 (프로그램40 – 버튼1) - 개별 국선 보류 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼1) - 공동 국선 보류 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼2) - 전환 재호출 시간 (프로그램 43 – 버튼3) - 보류자 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼4) - 교환수 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼5) LDK-300/100/50주장치 프로그램 - 국선 보류 형태 지정 (프로그램160 – 버튼8) - 개별 국선 보류 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼4) - 공동 국선 보류 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼6) - 전환 재호출 시간 (프로그램 180 – 버튼7) - 보류자 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼5) - 교환수 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼1) |

# 3.2  국선 공동 보류 (SYSTEM HOLD)

| 기능설명 | 국선 통화중인 내선이 국선을 공동 보류시킬 수 있습니다. 이때 모든 내선의 해당 [국선] 버튼은 깜박입니다. 다른 내선이 깜박이는 해당 [국선] 버튼을 눌러 공동 보류중인 국선에 대하여 응답할 수 있습니다. 공동 보류된 국선은 공동보류 국선 재호출 시간 이내에는 보류상태로 있습니다. 이때 국선은 다른 내선에 의하여 응답될 수 있습니다. 그러나 공동 국선 보류 재호출 시간 이내에 응답되지 않는 경우 보류자에 재호출 됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 국선 보류 형태지정에 따라, 국선 공동 보류인 경우에는 [보류/저장] 버튼을 한번, 국선 개별 보류인 경우에는 버튼을 연속으로 두 번 누르면 됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 보류 형태 지정 (프로그램40 – 버튼1) - 개별 국선 보류 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼1) - 공동 국선 보류 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼2) - 전환 재호출 시간 (프로그램 43 – 버튼3) - 보류자 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼4) - 교환수 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼5) |

| 프로그램 | LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 보류 형태 지정 (프로그램160 – 버튼8) - 개별 국선 보류 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼4) - 공동 국선 보류 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼6) - 전환 재호출 시간 (프로그램 180 – 버튼7) - 보류자 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼5) - 교환수 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼1) |
| --- | --- |

# 3.3  국선 그룹 사용 (CO LINE GROUP)

| 기능설명 | 동일한 특성을 갖는 국선들은 국선 그룹으로 지정하여 개별 국선을 직접 사용하지 않고 국선 그룹에 속한 개별 국선을 사용할 수 있습니다. 주장치 프로그램에 따라 사용할 수 있는 국선 그룹 중 가장 마지막 국선을 점유 할 것인지, 돌아가면서 국선을 점유할 것인지를 지정할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | [국선그룹] 버튼이나 국선 그룹 사용 코드를 사용하여 국선 그룹내의 국선을 사용할 수 있습니다. 국선 그룹 내 국선을 선택하는 방식은 국선 그룹 내 국선 선택 방식을 통하여 지정할 수 있습니다. |

| 시스템 | 국선 그룹 코드 |
| --- | --- |
| GDK-186 | 801~848 |
| GDK-100 | 801~824 |
| GDK-FPII | 801~809 |
| LDK-300 | 801~872 |
| LDK-100 | 801~824 |

| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 그룹 지정 (프로그램30 – 버튼1) - 국선 그룹 내 국선 선택 방식 지정 (프로그램42 – 버튼2) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 그룹 지정 (프로그램141 – 버튼1) - 국선 그룹 내 국선 선택 방식 지정 (프로그램160 – 버튼3) |
| --- | --- |

# 3.4  국선 그룹 접근 (1st CO GROUP OVERRIDE)

| 기능설명 | 한 내선이 국선 그룹 사용 코드 ‘9’를 다이얼 시 현재 IDLE한 국선을 찾을 때까지 그 내선이 사용할 수 있는 국선 그룹을 모두 검색합니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 그룹 접근 지정 (프로그램43–186:버튼30, 100/FPII :버튼27) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 그룹 접근 지정 (프로그램161– 버튼3) |

# 3.5  국선 대기 (CALL PARK)

| 기능설명 | 통화중인 국선은 국선 대기 장소에 보류시켜 다른 내선으로 하여금 응답하게 할 수 있습니다. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 시스템 | 국선 대기 번호 |  |
|  |  | GDK-186 | 601 ~ 619 |  |
|  |  | GDK-100 | 601 ~ 610 |  |
|  |  | GDK-FPII | 601 ~ 605 |  |
|  |  | LDK-300 | 601 ~ 619 |  |
|  |  | LDK-100 | 601 ~ 610 |  |

| 사용방법 | 국선 대기 시; 국선 통화 중 [전환/프로그램] 버튼을 누르고, 국선 대기 장소 번호를 다이얼하면 통화중인 국선은 국선 대기 상태로 갑니다. 대기중인 국선과 통화 시; 수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누른 후, 국선 대기 장소 번호를 입력하면 해당 대기장소에 있는 국선과 통화할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 대기 시간 (프로그램43 – 버튼11) - 보류자 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼4) - 교환수 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼5) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 대기 시간 (프로그램180 – 버튼2) - 보류자 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼5) - 교환수 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼1) |

# 3.6  국선 링 지정 (CO LINE RING ASSIGNMENT)

| 기능설명 | 각 내선은 국선의 링에 대하여 주간/야간/ON-DEMAND (LDK-300/100/50은 WEEKEND모드 추가) 형태로 링이 착신될 수 있도록 지정할 수 있습니다. 링이 지정된 내선은 해당 국선에 수신이 있는 경우에만 내선에 국선 수신 링이 발생합니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 링 지정 (프로그램32) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 링 지정 (프로그램144) |

# 3.7  국선 보류 형태 지정 (HOLD PREFERENCE)

| 기능설명 | 국선 보류는 국선 공동 보류와 국선 개별 보류의 두 가지 중 한 가지로 지정할 수 있습니다. 국선 보류 형태 지정이란 내선이 국선 통화 중에 [보류/저장]버튼을 한 번 누를 때, 두 가지 형태 중 어떤 방법으로 보류 할지를 결정합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 주장치 프로그램에서 개별 국선 보류로 지정되어 있는 경우, 국선과 통화 중에 [보류/저장] 버튼을 한 번 누르면 국선은 개별 보류됩니다. 연속으로 두 번 누르면 국선은 공동 보류됩니다. 주장치 프로그램에서 공동 국선 보류로 지정되어 있는 경우, 국선과 통화 중에 [보류/저장] 버튼을 한 번 누르면 국선은 공동 보류됩니다. 연속으로 두 번 누르면 국선은 개별 보류됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 보류 형태 지정 (프로그램40 – 버튼1) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 보류 형태 지정 (프로그램160 – 버튼8) |

# 3.8  국선 사용 (CO LINE ACCESS)

| 기능설명 | 내선은 주장치 프로그램에 의하여 국선의 사용 권한이 지정되어 있습니다. 키폰 전화기인 경우 국선그룹내의 국선에 대한 사용 권한이 있더라도 해당 [국선] / [국선그룹] / [LOOP] 버튼이 없을 때는 해당 국선을 사용할 수 없고, 국선 링 수신이나 국선 전환도 할 수 없습니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | - [국선] 버튼을 누릅니다. - [국선 그룹] 버튼을 누릅니다. - [LOOP] 버튼을 누릅니다. - 국선 사용 코드 ‘9’를 다이얼 합니다. - 개별 국선 코드를 다이얼 합니다. |
| --- | --- |

| 시스템 | 국선 그룹 코드 | 개별 국선 코드 |
| --- | --- | --- |
| GDK-186 | 801-848 | 8801-8896 |
| GDK-100 | 801-824 | 8801-8848 |
| GDK-FPII | 801-809 | 8801-8824 |
| LDK-300 | 801-872 | 88001~88200 |
| LDK-100 | 801-824 | 8801~8840 |

| 조 건 | - 국선 사용이 거부된 사용자가 [국선]버튼을 누르거나 국선 코드를 다이얼하면 실수 지시음이 들립니다. - 사용이 거부된 전화기들은 다른 내선으로부터 전환을 받을 수는 있으나 그 국선에 대하여 재발신 명령을 사용할 수 없습니다. - [국선] 버튼이나 [LOOP] 버튼이 없는 내선에서는 국선을 점유하여 사용할 수 없습니다. - 국선 점유 코드를 다이얼 시 국선이 보류되어 있는 경우 통화중음이 들리고 국선을 사용할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 그룹 사용 권한 지정 (프로그램15) - 국선 그룹 지정 (프로그램30 – 버튼1) - 개별 국선 사용 권한 (프로그램12 – 버튼3) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 그룹 사용 권한 지정 (프로그램117) - 국선 그룹 지정 (프로그램141 – 버튼1) - 개별 국선 사용 권한 (프로그램112 – 버튼4) |

# 3.9  국선 스텝 호출 (CO STEP CALL)

| 기능설명 | 국선에 다이얼 한 번호가 통화중인 경우에 다이얼 한 번호와 마지막 자리 수만 틀린 번호를 재 다이얼 할 경우, 국선을 끊고 처음부터 다이얼 할 필요 없이 [단축] 버튼과 새로 다이얼 하고자 하는 마지막 번호만을 다이얼 함으로써 국선에 대하여 재다이얼을 할 수 있게 하는 기능입니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 국선 다이얼 시 상대방이 통화중인 경우에는 [단축] 버튼을 누르고 전화번호의 마지막 자리 수를 다이얼 합니다. 예) 02-787-1234 번이 통화중일 때 [단축] + 5를 다이얼 합니다. 02-787-1235가 다이얼 됩니다. |

# 3.10  국선 예약 (CO LINE QUEUING)

| 기능설명 | 국선 예약이란 내선이 사용중인 국선이나 국선 그룹에 대하여 예약을 함으로써 해당 국선이나 국선 그룹이 비 사용중인 상태로 가게 되면 국선이나 국선 그룹을 예약한 내선에 국선 예약 링을 주어 해당 국선이나 국선 그룹을 우선적으로 사용할 수 있도록 하는 기능입니다. 국선 예약 기능은 국선 예약과 국선 그룹 예약이 있습니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | 국선 예약 시; - 통화중인 [국선] 버튼을 누르면 통화중음을 듣게 됩니다. - 이때 [예약] 버튼을 누르면, 확인음을 듣게 되고, 해당 [예약] 버튼의 LED가 켜집니다. 국선 예약 취소 시; - 켜져 있는 [예약] 버튼을 누르면, 국선 예약은 취소되고 [예약] 버튼의 LED가 꺼집니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 예약 권한 (프로그램11 – 버튼1) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 예약 권한 (프로그램112 – 버튼5) |

# 3.11  국선 이름 지정 (CO LINE NAME DISPLAY)

| 기능설명 | 국선 링이 울리는 동안 내선의 LCD에 해당 국선 번호가 표시됩니다. 그러나 주장치 프로그램에서 국선 이름이 지정되어 있고, 해당 국선에 국선 이름 선택이 지정되어 있는 경우에 국선 번호 대신에 이미 지정되어 있는 국선이름으로 LCD에 표시됩니다. 시스템은 최대 10개의 국선 이름을 지정할 수 있고 각 국선 이름은 최대 12자의 영문자로 구성할 수 있습니다. 각 내선별로 국선 이름을 선택하여 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 이름 지정 (프로그램74) - 국선 이름 선택 지정 (프로그램30 – 버튼6) - 내선별 국선 이름 선택 지정 (프로그램24 – 버튼1) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 이름 지정 (프로그램142 – 버튼 2) - 국선 이름 선택 지정 (프로그램142 – 버튼1) |

| . – 13 Q – 11 Z – 12 1 – 10 | A – 21 B – 22 C – 23 2 – 20 | D – 31 E – 32 F – 33 3 – 30 |
| --- | --- | --- |
| G – 41 H – 42 I – 43 4 – 40 | J – 51 K – 52 L – 53 5 – 50 | M – 61 N – 62 O – 63 6 – 60 |
| P – 71 R – 72 S – 73 Q - 7 7 – 70 | T – 81 U – 82 V – 83 8 – 80 | W – 91 X – 92 Y – 93 Z – 9# 9 – 90 |
| 1–Blank 2 - : 3 - , | 0 – 00 | # |

# 3.12  국선 전환 (CALL TRANSFER)

| 기능설명 | 통화중인 국선을 다른 내선으로 전환 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 비 사용중인 내선으로 전환 시; - 내선(A)가 [전환/프로그램] 버튼을 누르고, 전환하고자 하는 내선(B)를 호출하면, 국선은 전환보류 상태가 됩니다. - 내선(B)가 내선(A)의 호출에 응답하면, 내선(A)는 전환을 알리고 끊습니다. (Screened Transfer) - 만약 내선(B)가 응답하기 전에 내선(A)가 끊는 경우 내선(B)는 국선 전환 링을 받습니다. (Unscreened Transfer) 사용중인 내선으로 전환 시; - 내선(A)가 [전환/프로그램] 버튼을 누르고, 전환하고자 하는 내선(B) 를 호출하면 이때 국선은 전환 보류 상태가 됩니다. - 내선(A)는 내선 통화중음을 듣게 됩니다. - 내선(A)가 끊게 되면, 내선(B)는 오프-훅 링을 받게 되고, 전환된 국선에 대한 버튼이 깜박입니다. - 전환된 국선에 응답하지 않으면 국선은 내선(A)로 재호출되며, 내선(A)가 보류자 재호출 시간이내에 응답하지 않은 경우에 국선은 교환수로 재호출됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 전환 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼3) - 전환된 국선 직접 연결 (프로그램12 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 전환 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼7) - 전환된 국선 직접 연결 (프로그램111 – 버튼7) |

# 3.13  국선별 착신 링 음색 지정

| 기능설명 | 이 기능은 여러 가지 음색의 서로 다른 국선 착신 링을 이용하여 디지털 키폰 전화기의 사용자가 현재 어느 국선의 링이 착신되는지를 구분할 수 있도록 하는 기능입니다. 각 국선은 주장치 프로그램에서 정의한 네 가지 종류의 발신자 중심 링 중 하나를 지정 할 수 있고 이 국선에 링이 착신되면 링 지정된 디지털 키폰 전화기에는 지정된 형태의 링이 착신됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 착신 링 형태 지정 (프로그램 38 – 버튼1) - 발신자 중심 링 주파수 지정 (프로그램76) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - 국선 착신 링 형태 지정 (프로그램 142 – 버튼5) - 발신자 중심 링 주파수 지정 (프로그램422) |
| 조 건 | - 이 기능은 디지털 키폰 전화기에 국선 링이 착신 시에만 적용됩니다. |

# 3.14  국선 별 보류 음악 채널 지정

| 기능설명 | 각각의 국선에 대하여 서로 다른 보류 음악을 지정하여 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선별 보류 음악 채널 지정 (프로그램 38 – 버튼2) - 보류 음악 채널 번호 (프로그램41 – 버튼2) - 채널1 사용 음악 지정 (프로그램 41 – 버튼4) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - 국선별 보류 음악 채널 지정 (프로그램 142 – 버튼6) - 보류 음악 채널 번호 (프로그램171 – 버튼2) |

# 3.15  국선 간 전환 – 재호출 (RECALLING)

#### - LDK-100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | 국선을 ISDN 국선으로 전환하였을 때 전환 재호출 시간 동안 응답이 오지 않아 통화가 성립하지 못하면 전환한 내선으로 재호출 링이 착신됩니다. 재호출된 링이 보류자 재호출 시간동안 처리되지 않으면 교환수 전화기에 재호출 됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 전환 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼3) - 보류자 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼4) - 교환수 재호출 시간 (프로그램43 – 버튼5) LDK-300 시스템 주장치 프로그램 - 전환 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼7) - 보류자 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼5) - 교환수 재호출 시간 (프로그램180 – 버튼1) |
| 조 건 | - 수신자 응답 신호를 보내주는 ISDN 국선으로 전환 시에만 동작합니다. |

# 3.16  국선 통화 시간 제한 기능

| 기능설명 | 발신한 국선에 대하여 통화 시간을 제한할 수 있습니다. 사용자가 국선을 점유한 후 통화 제한 시간 이상으로 국선을 사용하게 되면, 국선 통화가 자동적으로 종료되고, 사용자는 에러톤을 듣게 됩니다. 통화 제한 시간 15초 전에 통화가 종료됨을 알리는 경고음을 사용자 양측에 들려 줍니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 프로그램 - 국선 통화 제한 시간 적용 (프로그램21 – 버튼7) - 국선통화 제한 시간 (프로그램43–B PAGE버튼9(186),버튼4(100/FPII)) LDK-300/100/50 시스템 프로그램 - 국선 통화 제한 시간 적용 (프로그램112 – 버튼3) - 국선통화 제한 시간 (프로그램180–버튼17) |
| 조 건 | - 국선 통화 시간을 제한하는 기능은 내선 단위로 적용됩니다. - 국선 통화 시간을 제한 받는 내선에서 발신한 국선은 다른 내선으로 전환되어도 국선 통화 시간이 제한 됩니다. - 국선 회의 통화 시에도 국선 통화 시간이 제한된 내선이 발신한 국선은 통화 제한 시간이 경과하면 경고음을 주고 자동적으로 해제됩니다. 그러나 나머지 회의 통화자들의 통화는 지속됩니다. |

# 3.17  다이얼 메모 (DIAL MEMO)

#### - LDK-300/100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | 다이얼 메모 기능은 사용자가 통화 중에 전화번호를 저장하고자 할 때 사용합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 다이얼 메모 버튼 지정; [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + [전환/프로그램] + 80 + [보류/저장] 다이얼 메모 저장; 국선 통화 중에 [다이얼메모] 버튼을 누르고, 저장하고자 하는 번호 (48자리 이내)를 입력하고 다시 [다이얼메모] 버튼을 누르면 됩니다. 다이얼 메모에 저장된 번호 재다이얼 시; [단축] + # |

# 3.18  다이얼 펄스 신호 (DIAL PLUSE SENDING)

| 기능설명 | 국선이 주장치 프로그램에서 다이얼 펄스 신호 방식의 국선이라고 지정되어 있는 경우에 시스템은 해당 국선에 다이얼펄스신호를 전송할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 국선을 사용하고 있는 내선이 다이얼을 하는 경우에 내선 사용자가 입력한 다이얼을 다이얼 펄스 신호 방식으로 변경하여 국선에 다이얼하게 됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 다이얼 펄스 속도 및 비율 (프로그램57) - 휴지 시간(프로그램43 – 버튼7) - 국선 다이얼 신호 형태(프로그램31 – 버튼2) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 다이얼 펄스 속도 및 비율 (프로그램176) - 휴지 시간(프로그램181 – 버튼11) - 국선 다이얼 신호 형태(프로그램141 – 버튼6) |

# 3.19  단축 다이얼 (SPEED DIAL)

| 기능설명 | 개별 단축 다이얼 (STATION SPEED DIAL) 각 내선별로 최대 20 (LDK-300/100/50: 100)개의 단축 다이얼 번호를 개별로 저장하여 사용할 수 있으나 모든 내선의 개별 단축 다이얼의 총수는 시스템별로 정해진 수량을 초과할 수는 없습니다. - 시스템별 개별 단축 다이얼 총 수 |
| --- | --- |

| 주장치명 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-186 | LDK-300/100/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수 량 | 200 | 500 | 800 | 1500 |

|  | 공동 단축 다이얼 (SYSTEM SPEED DIAL) 단축 다이얼 사용 권한이 있는 내선은 시스템 교환수가 지정한 공동 단축 다이얼을 사용할 수 있습니다. - 시스템별 공동 단축 번호 |
| --- | --- |

| 주장치명 | GDK-FPII | GDK-100 | GDK-186 | LDK-300 | LDK-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단축번호 | 200-399 | 200-399 | 200-999 | 2000-4999 | 2000-3499 |

| 기능설명 | 공동 단축 다이얼 그룹 지정(SYSTEM SPEED ZONE GROUP : 01-10) 공동단축다이얼 그룹 지정으로 내선등급에 따라 단축 다이얼을 사용할 수 있습니다. - GDK-FPII/100시스템 공동단축다이얼(200-299) : 서비스 등급 제한을 받지 않습니다. 공동단축다이얼(300-399) : 지정에 따라 등급 제한을 받습니다. - GDK-186 시스템 공동단축다이얼(200-399) : 서비스 등급 제한을 받지 않습니다. 공동단축다이얼(400-999) : 지정에 따라 등급 제한을 받습니다. - LDK-300시스템 공동단축다이얼(2000-2199) : 서비스 등급 제한을 받지 않습니다. 공동단축다이얼(2200-4999) : 지정에 따라 등급 제한을 받습니다. - LDK-100/50시스템 공동단축다이얼(2000-2199) : 서비스 등급 제한을 받지 않습니다. 공동단축다이얼(2200-3499) : 지정에 따라 등급 제한을 받습니다. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용방법 | 지정 시(국선 지정 시); [전환/프로그램] + [단축] + 단축번호 + 전화번호 (24자리이내) + [보류/저장] + 이름지정 (영문10자) + [보류/저장] 지정 시(국선 지정하지 않는 경우) [전환/프로그램]+[단축]+단축번호+[국선]버튼 + 전화번호(24자리이내) + [보류/저장] 또는 이름지정(영문10자) + [보류/저장] 실행 시; [단축] + 단축번호 단축 다이얼 지울 경우; [전환/프로그램] + [단축] + 단축번호 + [보류/저장] |  |  |  |
|  |  | 시스템 | 개별 단축 다이얼 번호 |  |
|  |  | GDK-186/100/FPII | 00-19 |  |
|  |  | LDK-300/100/50 | 000-099 |  |

| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 공동 단축 다이얼 사용 권한 (프로그램10 – 버튼2) - 공동 단축 다이얼 내선 등급 점검 (프로그램40 – 버튼7) - 공동 단축 다이얼 그룹 지정 (프로그램67) - 다이얼 톤 검출 기능 (프로그램42 – 버튼5) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 공동 단축 다이얼 사용 권한 (프로그램112 – 버튼9) - 공동 단축 다이얼 그룹 지정 (프로그램232) - 다이얼 톤 검출 기능 (프로그램160 – 버튼6) |
| --- | --- |

# 3.20  단축 다이얼을 이용한 기능

| 기능설명 | - 다이얼 한 번호 감추기 단축 번호 사용 시 국선에 대하여 다이얼 한 번호를 LCD에서 표시하지 않도록 할 수 있습니다. 사용방법 : 단축 번호 저장 시 첫 자리에 ‘’를 입력하십시오. - 단축 다이얼 시 자동 휴지 삽입 시스템에서 휴지를 자동으로 수행하는 경우는 아래와 같습니다. - [예약] 버튼 명령 다음 휴지를 자동으로 수행합니다. - 다이얼 중 PBX 코드를 인지한 다음 휴지를 자동으로 수행합니다. - 단축 다이얼 실행 중 재발신 명령 뒤에는 자동으로 휴지가 들어가게 됩니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | - 단축 다이얼 시 재발신 명령 - 단축 번호의 다이얼 번호에 재발신 명령을 입력할 수 있습니다. 단축 다이얼 시도 시 재발신 명령을 만나게 되면 시스템은 해당 국선에 재발신을 하게 됩니다. 또한 재발신 명령 다음에 항상 자동 휴지가 들어가게 됩니다. |
| --- | --- |
| 조 건 | - 자동휴지 삽입과 재발신 명령은ISDN 국선에서는 사용할 수 없습니다. |

# 3.21  마지막 번호 재다이얼 (LAST NUMBER REDIAL – LNR)

| 기능설명 | 마지막 번호 재다이얼은 사용자가 가장 최근에 사용한 국선 번호를 저장하여 같은 번호를 다시 다이얼 할 필요 없이 간단한 동작으로 최근에 다이얼 한 국선 번호를 자동으로 국선에 다이얼하게 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - [단축] +  - [재다이얼] 버튼  아날로그 키셋은 [재다이얼] 버튼을 지정하여 사용합니다. |
| 사용방법 | - LDK-300/100/50에서 LCD가 있는 키셋에서는 [재다이얼] 버튼을 누른 후 VOLUME UP/DOWN 키를 이용해서 이전에 사용한 국선 전화 번호를 선택한 후 [보류/저장] 버튼을 눌러 재다이얼을 사용합니다. |
| 조 건 | - 이전에 사용한 국선이 통화중일 경우 같은 그룹내의 점유할 수 있는 다른 국선을 점유하여 다이얼 합니다. - [국선], [LOOP] 버튼이 있어야 합니다. |

# 3.22  보류 음악 (MUSIC ON HOLD – MOH)

| 기능설명 | 보류된 국선은 보류 중에 보류 음악을 듣게 됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 보류된 국선이나 회의 통화 대기중인 가입자는 보류 음악을 듣게 됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 보류 음악채널 번호 (프로그램41 – 버튼2) - 채널1의 사용 음악 (프로그램41 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 보류 음악채널 번호 (프로그램142 – 버튼6) - 보류 음악 형태 (프로그램171 – 버튼2) |

# 3.23  우선권 있는 국선 응답 (PREFERRED LINE ANSWER – PLA)

| 기능설명 | 우선권이 있는 국선 응답이란 링이 울리고 있는 상태에서 단지 송수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 눌러 링에 대하여 응답할 수 있는 기능입니다. 우선권이 있는 국선 응답이 지정 되어 있지 않은 경우에는 링이 울리고 있는 해당 [국선]/[국선그룹]/[LOOP] 버튼을 눌러야만 국선 응답을 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 우선권 있는 국선 응답 (프로그램10 – 버튼5) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 우선권 있는 국선 응답 (프로그램112 – 버튼7) - PLA 우선순위 (프로그램 173) |

# 3.24  자동 보류 (AUTOMATIC HOLD)

| 기능설명 | 자동 보류는 내선이 국선과 통화 중에 다른 국선을 점유하게 되면, 이미 통화중인 국선을 끊는 것이 아니라 통화중인 국선을 자동으로 보류시키고 새로운 국선과 통화를 하게 됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 내선(A)가 국선과 통화 중에 다른 [국선] 버튼을 누르는 경우, 통화중인 국선은 보류가 되고 내선(A)는 새로운 국선과 통화합니다. |
| 조 건 | - [보류/저장]버튼을 눌러 저장 시 보류형태는 국선보류형태를 따릅니다. - 보류될 수 있는 국선의 수는 제한이 없습니다. - 교환수는 초기 값으로 자동 보류가 됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 자동 보류 권한 (프로그램11 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 자동 보류 권한 (프로그램112 – 버튼2) |

# 3.25  자동 재 다이얼 (AUTO CALL NUMBER REDIAL – ACNR)

| 기능설명 | 상대방이 통화 중이거나 응답을 하지 않는 경우, [재다이얼] 버튼을 눌러 자동 재다이얼 기능을 사용할 수 있습니다. - 상대방이 통화중인 경우 PGM의 지정된 수만큼 재 시도 합니다. - 상대방이 무응답인 경우 PGM의 지정된 수만큼 재시도 합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 국선의 상대방이 통화 중이거나 응답을 하지 않는 경우에 내선은 [재다이얼] 버튼을 누르고 수화기를 내립니다. - 자동 재다이얼과, 자동 재다이얼 휴지시간이 동작하게 됩니다. - 자동 재다이얼 휴지 시간이 경과된 후, 내선이 온-훅 다이얼 기능을 수행하여 국선을 잡고 국선의 다이얼 톤을 감지하게 되면, 마지막 번호 재다이얼이 자동적으로 동작하게 됩니다. - 다이얼이 모두 끝나고 해당 국선에 톤 감지회로(CPT)를 연결하여 국선으로부터 오는 소리를 감지하게 되고, 국선의 상대방이 응답하면 통화할 수 있습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 자동 재다이얼 휴지 시간 (프로그램43 – 버튼14) - 자동 재다이얼 지연 시간 (프로그램43 – 버튼15) - 자동 재다이얼 무응답 시간 (프로그램43 – 버튼17) - 자동 재다이얼 시도 수 (프로그램43 – 버튼18) - 자동 재다이얼 케이던스 지정 (프로그램68) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 자동 재다이얼 휴지 시간 (프로그램180 – 버튼10) - 자동 재다이얼 지연 시간 (프로그램180 – 버튼8) - 자동 재다이얼 무응답 시간 (프로그램180 – 버튼9) - 자동 재다이얼 시도 수 (프로그램180 – 버튼11) - 자동 재다이얼 케이던스 지정 (프로그램423) |
| 조 건 | - 아나로그 키폰 전화기 [재다이얼] 버튼 지정 방법(LDK-300/100/50제외) [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + [전환/프로그램] + 88 + [보류/저장] |

# 3.26  재발신 (FLASH)

| 기능설명 | 내선이 국선을 사용하고 있는 도중, 국선의 다이얼 톤을 다시 받고자 하거나 사설 교환기내에서 전환을 하고자 할 경우에 국선에 재발신 명령을 내릴 수 있습니다. 디지털 국선에 대하여서는 재발신을 할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 국선을 사용하고 있는 동안 [재발신] 버튼을 누르면, 재발신 됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 재발신 방식 (프로그램31 – 버튼4) - 국선 재발신 시간 (프로그램33) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 재발신 방식 (프로그램141 – 버튼7) - 국선 재발신 시간 (프로그램142 – 버튼 12) |

# 3.27  저장 번호 재 다이얼 (SAVE NUMBER REDIAL - SNR)

| 기능설명 | 내선이 국선 통화 중에 현재 통화중인 국선 번호를 저장하여 다음에 언제든지 사용할 수 있도록 저장 할 수 있습니다. 저장 번호는 내선별로 하나 밖에 지정 할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 저장번호 재다이얼 저장시; 국선 통화 중에 [단축] 버튼을 두 번 누릅니다. 저장번호 재다이얼 사용시; [단축] + # |

# 3.28  중역/비서 전환 (EXECUTIVE/SECRETARY TRANSFER)

| 기능설명 | 중역 호출 시 중역이 수신거부나 통화중 상태이면 자동적으로 비서를 연결시켜 줍니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 중역/비서 지정 (프로그램49) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - 중역/비서 지정 (프로그램229) |
| 조 건 | - 중역/비서 쌍을 서로 LOOP를 형성하여 지정하면 안되며 (예. 100/101, 101/100) , 서로 다른 내선 그룹에 속하여서는 안됩니다. - DID 국선이 중역을 호출할 경우, 비서가 아닌 중역에게 링이 착신됩니다. 이 경우 주장치 프로그램 05번에서 중역에 대한 링을 비서에게 가도록 지정하여 사용하여야 합니다. (LDK-300/100/50 제외) |

# 3.29  직통 전화 그룹 (PRIVATE LINE)

| 기능설명 | 주장치 프로그램에서 국선 그룹 지정 시 국선 그룹00으로 지정된 국선은 직통 전화 그룹에 속하는 국선으로 지정됩니다. 직통 전화 그룹에 속하는 국선은 [국선그룹]/[LOOP] 버튼이나 다이얼에 의한 국선 사용 코드에 의하여 사용될 수가 없고, 다목적버튼에 지정되어 있는 [국선] 버튼에 의하여만 사용될 수 있습니다. 착신전환/국선 전환인 경우도 해당 국선 버튼이 존재하지 않으면 실행되지 않습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 그룹 지정 (프로그램30 – 버튼1) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - 국선 그룹 지정 (프로그램141 – 버튼1) |

# 3.30  현지 시간 보기 (WORLD TIME DISPLAY)

#### - LDK-300/100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | 주장치 프로그램에서 현지 시간 표시가 지정되어 있고, 또한 현지 시간 보기가 지정되어 있는 경우에 내선 가입자가 국제 전화를 사용할 경우, 국선 번호 대신에 현지 시간이 LCD에 표시됩니다. 시스템은 최대 20개의 해당 지역 코드에 대한 현지 시간과 현지 온도를 저장할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | - 현지 시간 특성 지정 (프로그램71) - 현지 시간 보기 지정 (프로그램72) |

# 3.31  호출자 번호 보기 (CLIP)

| 기능설명 | ISDN 국선 링이 착신 시 외부에서 보내준 호출자 번호를 RS-232 포트로 프린트하고 링이 착신한 내선의 LCD에 보여주는 기능입니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | DID 국선 링이 착신 시; - 시스템에 국선 링이 울리는 동안, 착신된 내선에 발신자 번호(CLI)를 표시하거나 발신자 번호가 단축 다이얼 리스트에 저장되어 있는 이름과 맞는 경우, 발신자의 이름을 표시합니다. - 먼저 프로그램 된 이름을 찾기 위해, 개별 단축 다이얼에서 찾고 맞는 번호가 없으면 다음으로 공동 단축 다이얼 버튼을 찾습니다. 응답하기 전, 발신자가 끊었을 때; - 내선 가입자에게 국선 메시지가 있다는 것을 알리기 위해 메시지 정보가 LCD에 표시됩니다. 국선 메시지 대기 확인 시; [예약] 버튼을 누릅니다. 메시지 응답 시; [예약] 버튼을 눌러 확인 중, [보류/저장] 버튼을 누릅니다. 국선 메시지 대기 삭제 시; [예약] 버튼을 눌러 메시지 확인 중, [회의] 버튼을 누릅니다. 국선 메시지 대기를 한꺼번에 삭제 시; [예약] 버튼을 눌러 메시지 확인 중 [단축] 버튼을 두 번 누릅니다. |
| 조 건 | - GDK-186/100/FPII 시스템의 국선 메시지 대기 장소는 1000개, LDK-300 시스템의 국선 메시지 대기장소는 2000개 입니다. - GDK-186/100/FPII 시스템의 최대 발신자 번호는 15자리, LDK-300 시스템의 최대 발신자 번호는 20자리 입니다. - MEMU가 있어야 됩니다.(LDK-300에서는 필요없음) - GDK-186/100/FPII 시스템의 경우 전원이 나가면 국선 메시지 대기는 없어집니다. LDK-300의 경우 데이터가 보호되어 있는 경우(Dip 스위치8: OFF인 경우) 저장됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 착신 전화 번호 프린트 (프로그램41 – 버튼6) - PREFIX CODE INSERTION (프로그램08 – 버튼1) - STATION BASE CLIP (프로그램23 – 버튼7) LDK-300 주장치 프로그램 - 착신 전화 번호 프린트 (프로그램200 – 버튼6) - STATION BASE CLIP (프로그램114 – 버튼1) - 착신 전화 번호 단축 이름 표시 (프로그램114 – 버튼 11) - 착신 전화 번호 정보 저장 (프로그램 114 – 버튼 4) |

# 3.32  자신의 번호 보내기 제한 (CLIR/COLR)

| 기능설명 | 내선별로 호출자 번호 보내기 기능을 제어할 수 있습니다. 즉 임의의 내선에 자신의 번호 보내기 제한(CLIR/COLR)을 ON 시키면, ISDN 국선에 대한 호출에 대해 상대에게 자신의 전화번호를 보내지 않습니다. MEMU가 없는 시스템에서는 지원되지 않습니다. (LDK-300은 필요없음) |
| --- | --- |
| 사용방법 | COLR 버튼 지정 시; (LDK-300은 적용되지 않습니다.) [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + [전환/프로그램] + 58 + [보류/저장] 사용 시; COLR 버튼을 ON 시키거나, 주장치 프로그램을 변경합니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - COLR (프로그램24 – 버튼2) LDK-300 주장치 프로그램 - CLIR (프로그램 114 – 버튼14) - COLR (프로그램114 – 버튼15) |

# 3.33  상대방 번호 보기 (COLP)

| 기능설명 | ISDN 라인을 통하여 외부 호출 후 상대방과 연결되었을 때, 실제 연결된 상대방의 전화번호를 볼 수 있습니다. MEMU가 있는 시스템에서 지원됩니다. (LDK-300은 필요없음) |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선COLP (프로그램 23 – 버튼8) - COLR (프로그램24 – 버튼2) - 국선COLP (프로그램37 – 버튼1) - 지역번호 입력 (프로그램08 – 버튼2) - CALLING SUB-ADDRESS (프로그램08 – 버튼5) - TYPE OF CALLING PARTY NUMBER (프로그램08 – 버튼6) - COLP TABLE (프로그램09) LDK-300 주장치 프로그램 - COLP (프로그램 114 – 버튼 2) |

# 3.34  Keypad Facility 서비스 (국내는 지원되지 않습니다.)

| 기능설명 | GDK-186/100/FPII 및 LDK-300 시스템은 망에 ISDN interface에 대한 번호 정보를 보내기 위해 Called Party IE(Information Element) 대신 Keypad Facility IE를 보낼 수 있게 할 수 있습니다. 그러므로, 망에 의해 제공되는 몇 가지의 특별한 기능들이 사용자가 코드를 다이얼하여 작동할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 내선이 ISDN국선을 잡고 [Keypad Facility]로 지정된 버튼을 누릅니다. - 시스템은 망에 보내는 Information Message에 Called Party IE 대신 Keypad Facility IE를 보냅니다. - ISDN 단말기 사용자가 ISDN 국선 점유 후 Keypad Facility IE를 이용하여 “#”를 보내면, “#”를 제외한 “#”이후의 모든 Keypad IE를 망으로 보냅니다. - 시스템은 코드가 내부의 다른 기능 코드와 일치한다 하더라도 Keypad Facility IE로 모든 다이얼 된 숫자를 보내게 됩니다. - 망으로부터 요청된 기능 완료시 확인음을 들은 후 사용자가 ISDN 국선을 끊거나, 다이얼하는 도중 [Keypad Facility] 버튼을 누르면, Keypad Facility IE를 보내는 작업은 자동으로 중단됩니다. |

| 사용방법 | - [Keypad Facility] 버튼 지정 [전환/프로그램] + 다목적버튼 + [전환/프로그램] + 62 (LDK-300: 89) + [보류/저장] |
| --- | --- |
| 조 건 | - Keypad Facility 접속 권한이 있는 사용자만이 사용할 수 있습니다. - 버튼을 눌러 이 기능을 실행하면, 시스템은 망으로부터의 Connect 메시지와 관련 없이 Called Party IE 대신 Keypad Facility IE를 보냅니다. - 이 기능을 해제하면 정보를 보내는 동작은 보통 때와 같습니다. - ISDN 국선의 첫번째 자리로 Flash가 입력된 단축번호가 프로그램 되어있고 내선이 Keypad Facility 권한을 가진 경우, Flash 이후의 Digit는 Keypad Facility IE로 보내지며 모든 자릿수가 보내진 후 이 기능은 자동으로 해제됩니다. - 다음의 경우 Keypad Facility 기능을 자동으로 해제됩니다. - [재다이얼]/[전환/프로그램]/[회의]/[재발신]/[보류/저장]등의 기능버튼을 누른 경우 - 국선 버튼, 국선 그룹 버튼, LOOP 버튼을 누른 경우 - [단축], [DSS], [국선대기], [Keypad Facility] [CALL PARK] 등이 프로그램된 다목적 버튼을 누른 경우 - On-hook 한 경우 - 망으로부터 Disconnect 메시지를 받은 경우 - 위에 언급되지 않은 동작은 Keypad Facility 상태를 유지합니다. - 이 기능은 보류/해제/회의통화 등과 같이 B 채널이 연결된 후 동시에 두개의 호출을 조정해야 하는 기능에는 동작되지 않습니다. - 시스템이 Keypad Facility IE를 보내는 동안 Called Party Number IE를 받은 경우, 시스템은 Keypad Facility IE 송출을 멈춥니다. - Keypad Facility IE를 보낼 때 “#”는 SMDR에 프린트 되거나 저장되지 않습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - Keypad Facility 사용 (프로그램24 – 버튼5) LDK-300 주장치 프로그램 - Keypad Facility 사용 (프로그램114 – 버튼6) |

# 3.35  PRIB/PRIU/DCOB/R2 보드에 대한 유동 채널 지정

| 기능설명 | 시스템은 PRIB/PRIU/DCOB/R2 보드에 유동적인 채널을 지정할 수 있도록 할 수 있습니다. 나머지 채널은 시스템의 용량을 늘리기 위한 내선이나 국선 타임 슬롯으로 지정될 수 있습니다. - 이 기능은 주장치 시스템 버전 X.5Da 이후에서만 지원됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | PGM02에서 각각의 PRI 보드에 대한 채널을 지정할 수 있습니다. LDK-300/100/50에서는 프로그램101번 버튼2에서 PRI 보드에 대한 채널을 지정할 수 있습니다. |
| 조 건 | - 각 PRI 보드에 대한 채널 수는 30입니다. - PRI 보드의 채널을 변경한 후에는 반드시 시스템을 재시동해야 합니다. (LDK-300/100/50에서는 프로그램 103후에 시스템을 재시동해야 합니다.) - GDK-186 시스템의 경우 PRIB/DCOB/R2/PRIU의 PORT를 지정할 수 있으며, GDK-100 시스템의 경우 PRIB/E1IB, GDK-FPII 시스템의 경우 PRIB를 지정할 수 있습니다. |

| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 각종 접속카드 지정 (프로그램02-버튼4) - GDK-186 시스템의 PRIU PORT 지정 (프로그램02-버튼5) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 각종 접속카드 지정 (프로그램 101) - 접속 카드 순서 지정 (프로그램 103) |
| --- | --- |

# 3.36  선불 통화 (PREPAID CALL)

| 기능설명 | 할당된 요금만큼만 국선통화를 할 수 있도록 할 수 있습니다. 통화 중에 할당된 요금이 만료되면 경고음이 들리며 국선 통화 해제 경고 시간이 지나면 통화가 끊어집니다. 일단 할당된 요금이 만료되면 외부로 국선 통화를 걸 수 없으며 받는 것은 가능합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 요금 할당 방법; 교환수에서, [전환/프로그램]+‘0’+‘7’+‘9’+내선범위+할당요금+[보류/저장] |
| 조 건 | - 이 기능은 교환기로부터 통화 요금 신호가 제공될 때만 동작합니다. - 할당된 요금이 만료되면 해당 내선은 외부 국선 통화를 걸 수 없습니다. - 통화 중에 요금이 만료되면 경고음이 들리고 국선 통화 해제 경고 시간이 지나면 통화는 자동으로 끊어집니다. - 할당된 요금이 만료되어도 들어오는 국선 및 전환된 국선을 받을 수 있으며 외부로 국선을 거는 통화의 전환 통화는 받을 수 없습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 선불 통화 (프로그램12 – 버튼8) - 선불 통화 경고음 타이머 (프로그램43 - 버튼21) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 선불 통화 (프로그램 112 – 버튼 8) - 국선 통화 해제 경고 타이머 (프로그램 180 – 버튼 16) |

# 3.37  Enblock Sending Mode

| 기능설명 | - Enblock Sending mode에서는 접속번호 다이얼 후에 “#”을 누르거나 주장치 프로그램에서 지정할 수 있는Enblock Inter Digit Timer후에 접속이 가능하다. 이 방식은 접속번호를 한 번에 모두 보내는 방식이므로, “#”를 누르기 전에 접속번호를 다이얼하지 못한 경우 상대편과 접속이 이루어지지 않는다. |
| --- | --- |
| 조 건 | - ISDN CO가 Enblock mode로 설정되어 있어야 한다.(프로그램 143 버튼 6) - Enblock Mode는 일반 접속, 자동 재 다이얼, 국선 발신 제한, 착신 국선 외부로 착신 전환, 자동보류, 저장 번호 재 다이얼, 마지막 번호 재 다이얼에 적용된다. |
| 프로그램 | LDK-300 주장치 프로그램 - ISDN Enblock Sending (PGM143 – BTN6) - ISDN Enblock Inter Digit Timer (PGM182 – BTN10) |

## 4. 시스템 관련 기능

# 4.1  가상 국선 다이얼 톤 제공 (DUMMY DIAL TONE)

| 기능설명 | 외부전화망에서 국선 다이얼 톤을 주지 않는 경우, 시스템에서 가상으로 국선 다이얼 톤을 시스템 내 사용자에게 제공할 수 있습니다. 가상 국선 다이얼 톤은 내선 다이얼 톤과 음색과 주기가 같습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 다이얼 톤 제공 (프로그램38 – 버튼3) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - 국선 다이얼 톤 제공 (프로그램142 – 버튼7) |

# 4.2  국선 3분 통화 경고음 (WARNING TONE ON CO CALL)

| 기능설명 | 국선 3분 통화 경고음은 국선 사용자에게 국선 통화 시간을 일정한 시간마다 알려주기 위하여 사용하는 기능입니다. 국선 3분 통화 경고음을 주도록 지정된 내선이 국선 통화 중에 국선 통화 경고음 시간이 경과될 때마다 내선은 국선 통화 경고음을 듣게 됩니다. 국선에 대하여 요금이 부과되는 경우에만 경고음을 들려줍니다. 주) LDK-300/100/50은 통화 경고음의 시간이 프로그램으로 변경 가능합니다 |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 요금 등산 정보 특성 1 (프로그램62) - 통화 요금 신호 종류 (프로그램31 – 버튼5) - 국선 3분 통화 경고음 (프로그램11 – 버튼2) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 경고음 시간 지정 (프로그램180 – 버튼22) - 국선 3분 통화 경고음 (프로그램112 – 버튼1) |
| 조 건 | - 반드시 국선에 대한 요금 계산이 되어야 합니다. |

# 4.3  국선 지연 링 (DELAY LINE RING)

| 기능설명 | 국선 링을 지정한 경우에 국선으로부터 링을 수신한 후, 일정 시간 이후에 내선이 링을 수신 할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 국선 지연 링은 각 국선별/내선별로 지정할 수 있습니다. 국선 지연 링은 0-9 까지 지정할 수 있고, 1씩 증가할 때마다 약 3초간의 링 지연이 발생하게 됩니다. 국선 지연 링이 0으로 지정되어 있는 경우에는 국선 링을 감지하자마자 지정된 해당 내선이 국선 링을 받게 됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 링 지정 (프로그램32) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 링 지정 (프로그램144) |

# 4.4  기상 시간 (WAKE-UP)

| 기능설명 | 기상 시간이 지정되어 있는 경우에 해당 지정된 기상 시간이 되면 시스템은 내선에 기상 시간 링을 주어 해당 시간이 되었음을 내선에 알릴 수 있는 기능입니다. 기상시간은 개별 내선이나 교환수 전화기에 의하여 지정할 수 있습니다. - GDK-186/100/FPII 경우 X.2Ver부터는 기상 시간에 응답하지 않으면 교환수에 일정 시간 기상시간 실패링이 울리다가 자동으로 없어집니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 교환수에서 기상 시간 지정 시 - 1회 기상 시간 지정 시; [전환/프로그램] + 41 (LDK-300/100/50: 042) + 첫 내선번호 + 마지막 내선 번호 + 기상시간(24시간 모드) + [보류/저장] - 매일 기상 시간 지정 시; [전환/프로그램] + 41 (LDK-300/100/50: 042) + 첫 내선번호 + 마지막 내선 번호 + 기상시간(24시간 모드) + # + [보류/저장] 내선에서 기상 시간 지정 시; - 1회 기상 시간 지정 시; [전환/프로그램] + 41 + 기상시간(24시간 모드) + [보류/저장] - 매일 기상 시간 지정 시; [전환/프로그램] + 41 + 기상시간(24시간 모드) + # + [보류/저장] 일반 전화기에서 기상 시간 지정 시; - 1회 기상 시간 지정 시; 3 (LDK-300/100/50: 563) + 41 + 기상시간(24시간 모드) + 훅-플래쉬 - 매일 기상 시간 지정 시; 3 (LDK-300/100/50:563)+41+기상시간(24시간모드) + # + 훅-플래쉬 기상 시간 해제(수동); 내선/교환수 : [전환/프로그램] + 42(LDK-300/100/50: 교환수 043 + 첫 내선 번호 + 마지막 내선 번호) + [보류/저장] 일반전화기 : 3 (LDK-300/100/50: 563) + 42 + 훅-플래쉬 기상 시간 해제(자동); 초기값으로 20초 후에 교환수에 울리다가 자동으로 해제됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 기상 알림 실패 링 지우기 시간 (프로그램44 – 버튼24) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 기상 알림 실패 링 지우기 시간 (프로그램182 – 버튼7) |
| 조 건 | - 자동적으로 기상 시간 알림 링이 없어지는 경우 RS-232를 통해 정보가 프린트 됩니다. - 기상 알림 실패 링 지우기 시간이 0인 경우에는 기존의 기능과 동일하게 교환수 전화기에 기상 알림 실패 링이 해제 전까지 계속 울립니다. - 기상 알림 실패 링 지우기 시간이 99인 경우 기상 시간 응답 실패 링이 울지 않고 표시도 되지 않습니다. |

| 조 건 | - 시스템 교환수가 기상시간 실패 링을 지우기 위해 해당 내선을 다이얼하면, 실패 링은 사라지고 확인음이 들립니다. 그러나 기상 시간 실패 링 시간이 해제되면 확인음이 들리지 않고 단지 실패 링만 사라집니다. - 기상 시간 실패음이 사라진 후에 RS-232C를 통해 내선 정보가 프린트 됩니다. 100 02/17/00 Erase Time)16:24 AUTO ERASED FAIL RING FOR THE STATION!! - 교환수도 기상시간을 등록할 수 있습니다. 그러나 기상 시간이 실패했더라도 내선에는 기상 시간 실패음은 울리지 않습니다. - 기상 시간 링이 울릴 때 수화기를 들면 시간을 알리는 방송이나 보류 음악이 들립니다. |
| --- | --- |

4.5  교대 통화 기능 (VOICE OVER)

| 기능설명 | 교대 통화가 지정된 내선이 통화 중이고 다른 내선이 긴급 호출(CAMP-ON)하는 경우에 스피커를 통하여 자동적으로 긴급 호출에 대하여 응답할 수 있고 기존 통화도 유지 됩니다. 교대 통화가 지정되어 있지 않은 내선이 통화중인 경우에 다른 내선은 긴급 호출로 남게 되고 스피커를 통하여 자동적으로 응답할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 내선(A)가 통화중인 내선(B)을 호출합니다. - 내선(A)는 통화중음을 듣고 긴급호출 합니다. 이때 긴급호출 한 내선의 소리가 내선(B)의 스피커로 들립니다. - 이때 기존 통화자에게는 통화 내용이 들리지 않습니다. - 긴급 호출된 내선(B)가 깜박이는 [보류/저장] 버튼을 누르면 통화 중인 내선은 보류상태가 되고 긴급호출 한 내선(A)와 통화를 합니다. - 내선(B)가 [보류/저장] 버튼을 누를 때마다 서로 다른 내선과 교대로 통화를 할 수 있습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 교대 통화 기능 (프로그램12 – 버튼6) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 교대 통화 기능 (프로그램113 – 버튼6) |

4.6  내선 그룹 (STATION GROUP)

| 기능설명 | 내선은 그룹 단위로 지정하여 내선 그룹의 호출에 대하여 해당 내선 그룹에서 비 사용중인 하나의 내선으로 하여 호출에 대하여 응답하게 할 수 있습니다. 시스템의 내선 그룹 수와 내선 그룹 당 내선 수는 아래와 같습니다. |
| --- | --- |

| 시스템 | 내선 그룹 수 | 내선 그룹 당 내선 수 |
| --- | --- | --- |
| GDK-186 | 30 (620~649) | 64 |
| GDK-100 | 15 (620~634) | 32 |
| GDK-FPII | 8 (620~627) | 32 |
| LDK-300 | 48 (620~667) | 64 |
| LDK-100 | 15 (620~634) | 32 |

| 기능설명 | 내선 그룹은 다음 6가지 형태 중 한가지로 지정하여 사용할 수 있습니다. - 고리형 내선 그룹 – 내선 그룹의 호출에 대하여 비 사용중인 한 내선을 찾아 해당 호출에 대한 응답을 하게 합니다. - 터미널형 내선 그룹 – 내선 그룹의 호출에 대하여 비 사용중인 한 내선을 그룹에 지정되어 있는 첫 내선부터 마지막 내선 순으로 찾습니다. - UCD 내선 그룹 – 내선 그룹의 호출에 대하여 내선 그룹에 속한 내선 중에 가장 오랫동안 그룹에 대한 호출에 응답하지 않은 내선으로 링을 주게 됩니다. - 링 내선 그룹 – 내선 그룹의 호출에 대하여 그룹 내의 모든 내선에 링을 주게 됩니다. 받는 내선 중 한 내선이 응답하게 되면 다른 모든 링이 사라지게 되고 호출에 대하여 응답할 수 있습니다. - 음성 사서함 내선 그룹 – 음성 사서함을 위하여 지정된 내선 그룹입니다. 일반전화기만 내선 그룹 원으로 지정할 수 있습니다. - 대리 응답 내선 그룹 – 같은 그룹에 속해 있는 내선에 링이 착신 시, 대리 응답 코드(66)를 다이얼하여 응답할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 내선 그룹을 호출하려는 내선은 해당 내선 그룹의 번호를 다이얼합니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 그룹 지정 (프로그램47) - 내선 그룹 특성 지정 (프로그램48) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 내선 그룹 지정 (프로그램190) - 내선 그룹 특성 지정 (프로그램191) |
| 조 건 | - 내선 그룹 중 대리 응답 내선 그룹과 다른 내선 그룹을 함께 지정하여 사용할 수 있습니다. 그러나 대리 응답 내선 그룹을 제외한 다른 내선 그룹은 함께 지정하여 사용할 수 없습니다. - 호출이 왔을 때 그룹 내의 모든 내선이 사용 중이면, 그 호출은 대기 상태로 갑니다. 대기 상태에서는 미리 프로그램된 음악이 있는 경우 음악을 듣게 합니다. 만약 어나운스 대기 시간이 0이면, 바로 어나운스를 듣게 한 후 음악을 듣게 합니다. - 대리 응답 그룹만으로 지정된 그룹은 호출할 수 없습니다. - 착신 전환 모드인 내선은 내선 그룹에 포함되지 않습니다. 그 내선에 대한 직접 호출은 미리 지정된 응답자로 전환됩니다. - 내선 그룹에 링이 착신되는 동안 내선 그룹의 멤버인 내선이 [수신거부] 버튼을 누르면 그 내선에는 링이 멈추고 다음 내선에 링이 착신 됩니다. 서비스할 내선이 없는 경우, 비 사용중인 내선이 생길 때까지 호출은 대기 됩니다. - 고리형/터미널 형의 내선 그룹의 경우, 링 시간동안 무응답 시간으로 다음 내선 그룹의 멤버에게 링을 주고, 링 시간이 종료되면, 지정되어 있는, 시스템 안내 메시지를 서비스 받습니다. 이 때, 모든 내선 그룹의 멤버가 서비스 되지 않은 경우에도, 남은 내선 그룹의 멤버에 링 서비스를 하게 됩니다. 마지막 내선 그룹의 멤버가 링에 응답하지 않은 경우, 마지막 내선 가입자에게 링은 머무르게 됩니다. |

4.7 내선 5, 6 등급 시 국선 발신 허용/거부(CANNED TOLL RESTRICTION)

| 기능설명 | 서비스 등급이 5,6 등급의 내선에 대한 국선 발신 허용/거부 통제표의 예외 조항을 적용하기 위하여 사용하는 통제 표를 지정할 수 있습니다. 이 기능은 내선 서비스 등급이 5,6 인 경우에만 적용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 서비스 등급5/6시 국선발신 허용/거부 통제 표 (프로그램64) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 내선 서비스 등급5/6시 국선발신 허용/거부 통제 표 (프로그램225) |

# 4.8  내선 링 형태 지정 (DIFFERENTIAL RING)

| 기능설명 | 내선은 주장치 프로그램에 의하여 미리 지정되어 있는 4개의 링 주파수 중 하나를 선택하여 링 주파수를 변경함으로써 다른 내선의 링과는 다른 링을 받거나 줄 수 있습니다. 내선 수신 링은 내선이 호출 받은 경우에 있어서 호출하는 경우에 호출되는 내선이 듣게 되는 링 형태입니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | [전환/프로그램]+50(LDK-300/100/50:11)+내선수신 링 형태(1~4)+[보류/저장] |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 링 주파수 지정 – 수신자 중심 (프로그램75) - 내선 발신 링 지정 (프로그램21 – 버튼6) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 링 주파수 지정 – 수신자 중심 (프로그램421) - 내선 발신 링 지정 (프로그램111 – 버튼9) |

# 4.9  데이터 라인 보호 (DATA LINE SECURITY)

| 기능설명 | 데이터 라인으로 사용하는 내선에 대하여 긴급 호출하거나 끼어들기를 하는 등 데이터 라인의 데이터 전송을 방해 할 수 있는 기능을 금지하기 위하여 내선에 지정할 수 있습니다. 데이터 라인으로 지정된 내선에 대하여 다른 내선이 긴급 호출이나 끼어들기를 수행할 수 없고 실수 지시음을 듣게 됩니다. 주로, FAX,MODEM등의 내선에 사용됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 데이터 라인 보호 기능 (프로그램11 – 버튼5) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 데이터 라인 보호 기능 (프로그램111 – 버튼4) |

4.10  무응답 호 (LOST CALL)

| 기능설명 | 무응답 호란 착신된 전화에 응답하기 전에 발신자가 전화를 끊어버리는 것을 말하며, 개별 호의 기록 형태는 아래와 같습니다. (기록 내용은 무응답 호의 각각의 종류 중심) #### NO STA CO TIME START DIALED 0001 EXT 01 00:00 18/03/99 11:55 R RING 00:00:10 일반 착신 호 0002 105 01 00:00 18/03/99 11:55 R 127 RING 직접 내선 호출 0003 102 01 00:00 18/03/99 11:55 H RING 00:01 전환된 호 0004 103 01 00:00 18/03/99 11:55 H RING 00:02 착신 호 보류 0005 114 01 00:00 18/03/99 11:55 G620 RING 00:11 직접내선그룹호출 G : 내선그룹으로 착신되었으나 응답하기 전에 국선이 끊어 버린 경우 H : 응답된 호가 다른 내선으로 전환 되었으나 내선이 응답하기 전에 국선 발신자가 끊은 경우 착신 호가 보류 상태에서 끊긴 경우(보류,전환보류) R : 내선으로 개별착신(DID)되었으나 응답하기 전에 호가 끊어진 경우 또는 호가 내선으로 개별착신되었으나 내선이 응답하지 않아 다른 내선으로 착신 전환 되었을 때 다른 내선이 응답하기 전에 호가 끊어진 경우 |
| --- | --- |
| 사용방법 | 기록된 개수를 프린트하기 위해; ‘’ + 0 + # + [보류/저장] (LDK-300/100/50: 0 + 1 + 1 + 7) 기록된 개수를 지우기 위해; ‘’ + 2 + # + [보류/저장] (LDK-300/100/50: 0 + 1 + 1 + 8) |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - SMDR 속성 (프로그램62) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - SMDR 속성 (프로그램177 – 버튼 6) |
| 조 건 | - 무응답 호 기능을 사용하기 위해 SMDR 저장(프로그램62 –버튼1,2,4)이 반드시 ON되어 있어야 합니다. (LDK-300/100/50:프로그램 177 – 버튼 2, 6 ON) - 무응답 호에 대한 기록은 RS-232 포트로 자동적으로 프린트 됩니다. - 무응답 호에 대한 기록은 저장되지 않고, 오직 기록만 카운트 됩니다. |

# 4.11  메시지 대기 및 내선 예약 (MESSAGE WAITING/CALL BACK)

| 기능설명 | 비 사용 중이거나 수신 거부 상태에 있는 내선에 대하여 메시지 대기를 동작시킬 수 있습니다. 한 내선은 최대 5개의 메시지 대기가 가능하며, 통화중인 내선의 경우 내선 예약이 가능합니다. 메시지가 남은 내선은 메시지 대기 경고 시간마다 메시지 대기 경고음을 들을 수 있습니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | 메시지 대기 지정 시; - 비 사용중인 내선(A)를 호출 시 응답하지 않을 때, [예약] 버튼을 누릅니다. - [예약] 버튼을 누른 내선에 확인음이 들리며 내선(A)의 [예약] 버튼이 깜빡이게 됩니다. 내선 예약 시; - 통화중인 내선(B)을 호출하여 통화중음을 듣습니다. - 이때 [예약] 버튼을 눌러 내선(B)를 예약합니다. - 통화중인 내선(B)이 통화 종료 시 내선(A)에 예약 호출 링이 착신됩니다. 메시지 대기에 대한 응답 방법; 깜박이는 [예약] 버튼을 누르면 메시지를 남긴 내선이 호출됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 메시지 대기 경고 시간 (프로그램44 – 버튼1) - 메시지 대기 경고음 (프로그램11 – 버튼2) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 메시지 대기 경고 시간 (프로그램181 – 버튼9) |
| 조 건 | - 내선 예약은 내선호출 형태에 상관없이 링 (Tone)모드로 동작합니다. - 한 내선은 한 순간에 다른 내선에 하나의 메시지나 내선 예약을 남길 수 있습니다. 새로운 메시지 대기나 내선 예약이 있으면 이전의 것은 자동으로 취소됩니다. - 예약이 남아 있는 경우, 내선의 [예약] 버튼은 계속 깜박입니다. - 5개의 메시지가 이미 남아 있는 내선에 메시지를 남기려 하면 내선 통화중음을 듣게 됩니다. - 무조건 착신 전환한 내선은 내선 예약 기능을 사용할 수 없습니다. - 회의 또는 방송중인 내선에 대해 내선 예약을 할 수 있습니다. |
| 조 건 | - 메시지가 남아 있는 내선이 메시지에 응답하기 위해서 [예약] 버튼을 누르면, 메시지를 남긴 순서에 따라 응답됩니다. - 내선 예약을 한 내선이 통화 중이거나 30초안에 응답하지 못하면 메시지 대기로 남게 됩니다. 5개의 메시지가 남아 있는 경우에는 내선 예약은 자동으로 취소됩니다. - 메시지 대기를 받은 내선은 메시지 대기 경고음을 듣게 됩니다. 메시지 대기 경고음의 간격은 최대60분까지 조정 가능합니다. 만약 이 값이 정해지지 않으면 초기값으로 0으로 지정되어 있어 메시지 대기 경고음은 들리지 않습니다. - 모든 메시지에 응답할 때까지 메시지 대기 경고음은 계속 울립니다. - 4/8 버튼 키폰 전화기에서 내선 예약/메시지 대기를 할 경우 [전환/프로그램] 버튼을 누르고 56을 다이얼하여 사용할 수 있습니다. 확인 시 수화기 또는 [ON/OFF] 버튼을 누르고 57을 다이얼합니다. |

# 4.12  부재중 안내 기능 (PRESELECTED MESSAGE : 00-20)

| 기능설명 | 부재중 안내 기능이 동작하는 내선을 LCD가 있는 다른 내선이 호출하면 호출한 내선의 LCD에 부재중 안내 메시지가 표시됩니다. 부재중 안내 메시지 00은 각 내선별로 프로그램 할 수 있고, 부재중 안내 메시지 11-20은 ATD에 의하여 프로그램한 후, 사용할 수 있습니다. 부재중 안내 메시지 01-10은 미리 지정되어 있고 시간이나 일자, 내선번호, 전화번호를 입력할 필요가 있는 메시지도 있습니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | 부재중 안내 메시지 00-10은 아래와 같습니다. 메시지 00 내선별 사용자 프로그램의 부재중 안내 메시지 메시지 01 LUNCH, RETURN HH:MM 식사중 – 귀사시간 00:00 (사용자는 시간을 시/분으로 각 두 자리씩 입력하여야 합니다.) 메시지 02 ON VACATION / RETURN AT DD:MM 휴가중 / 귀사日月 12:12 (사용자는 일자를 일/월로 각 두 자리씩 입력하여야 합니다.) 메시지 03 OUT OF OFFICE/RETURN TIME HH:MM 외출중 / 귀사시간 00:00 (사용자는 시간을 시/분으로 입력하여야 합니다.) 메시지 04 OUT OF OFFICE/RETURN AT DD:MM 외출중 / 귀사日月 12:12 (사용자는 일자를 일/월로 각 두 자리씩 입력하여야 합니다.) 메시지 05 OUT OF OFFICE/RETURN UNKNOWN 외출중 / 귀사 미정 메시지 06 CALL- 전화하십시오 : 1234567(전화번호 : 17자 이내의 숫자) 메시지 07 IN OFFICE : STA XXXX (내선번호 입력)- 사내대기 - 내선 100번 메시지 08 IN A MEETING/RETURN TIME HH:MM 회의중 / 귀사시간 00:00 (사용자는 시간을 시/분으로 각 두 자리씩 입력하여야 합니다.) 메시지 09 AT HOME – 귀가 메시지 10 AT BRANCH OFFICE - 지사로 외출중 |
| --- | --- |
| 사용방법 | 부재중 안내 기능 지정; 교환수 – [전환/프로그램] + 2 (LDK-300/100/50: 051) + 내선범위 + 부재중 안내 번호 + [보류/저장] 내 선 – [전환/프로그램] + 77 (LDK-300/100/50: 51) + 부재중 안내 번호 + [보류/저장] 부재중 안내 기능 취소; 교환수 – [전환/프로그램] + 3 (LDK-300/100/50: 052) + 내선 범위 + [보류/저장] 내 선 – [전환/프로그램] + 77 (LDK-300/100/50: 51) + # + [보류/저장] 또는 비 사용중인 상태에서 깜빡이는[거부/착신전환] 버튼을 누릅니다. |

# 4.13  부재중 안내 메시지 지정 (CUSTOM MESSAGE 00, 11-20)

| 기능설명 | 부재중 안내 기능 중에서 메시지 00이나 11-20은 부재중 안내 기능을 수행하기 전에 미리 지정하여야만 합니다. 메시지 00은 각 내선 사용자가, 메시지11-20은 교환수에서 미리 지정합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 11-20번 메시지 지정 (교환수) [전환/프로그램] + 7 (LDK-300/100/50: 053) + 메시지번호 + 메시지(영문 24자) + [보류/저장] 사용자 메시지 지정 (내선) [전환/프로그램] + 48 (LDK-300/100/50: 52) + 메시지(영문24자) + [보류/저장] |

- GDK-16 시스템은 사용할 수 없습니다.

4.14  비상 경보 (ALARM)

| 기능설명 | 시스템은 비상 경보/도어 벨 접점 상태가 변경될 때 비상 경보나 도어 벨 신호를 수신하도록 되어 있는 내선에 신호를 주게 됩니다. 도어 벨로 지정되어 있는 경우에 내선은 한번의 신호를 받게 됩니다. 도어 벨인 경우 해제할 필요는 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 비상 경보 해제 코드(65, LDK-300/100/50: 565)를 다이얼하고, 비상 경보 접점이 원상 복구되면 비상 경보와 내선들의 비상 경보 링은 해제됩니다. |
| 조 건 | - 일반 전화기는 비상 경보 신호를 받을 수 없습니다. - 비상 경보 신호는 비상 경보 신호를 받도록 지정된 어느 키폰 전화기에 의해서 해제 될 수 있으며, 비상 경보 조건이 해제되었을 때 비상 경보가 재설정됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 비상 경보 기능 동작 (프로그램50 – 버튼1) - 비상 경보 기능 종류 (프로그램50 – 버튼2) - 비상 경보 기능 접점 형태 (프로그램50 – 버튼3) - 비상 경보 기능 신호 방식 (프로그램50 – 버튼4) - 비상 경보/도어벨 신호 수신 (프로그램12 – 버튼1) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 비상 경보 기능 동작 (프로그램163 – 버튼1) - 비상 경보 기능 접점 형태 (프로그램163 – 버튼2) - 비상 경보 기능 신호 방식 (프로그램163 – 버튼4) - 비상 경보/도어벨 신호 수신 (프로그램113 – 버튼8) |

# 4.15  비상 전화 서비스 (EMERGENCY SERVICE)

| 기능설명 | 사용자는 내선 등급에 관계없이 비상 서비스 코드를 사용하여 비상시에 국선과 통화를 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 비상 전화 서비스 등록 (프로그램06) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 비상 전화 서비스 등록 (프로그램226) |

# 4.16  사용자 비밀 번호 (AUTHORIZATION CODES/PASSWORD)

| 기능설명 | 사용자 비밀번호를 사용하는 경우는 다음과 같습니다. - 사용자 비밀번호는 사용자 프로그램에 의해 내선의 서비스 등급을 변경하거나 복구를 위하여 사용자 비밀 번호가 지정되어야만 합니다. - 국선에 국선 사용자 비밀 번호 강제 입력이 지정되어 있는 경우에 국선을 사용할 때는 사용자 비밀 번호를 입력하여야만 국선을 사용할 수 있습니다. - DISA국선을 통하여 수신된 경우, 해당 DISA 국선이 DISA 비밀 번호 강제 입력이 지정되어 있는 경우에도 DISA 사용자는 비밀 번호를 입력하여야만 시스템의 기능들을 수행할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 비밀 번호 지정 (프로그램54) |

| 프로그램 | LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 사용자 비밀 번호 지정 (프로그램227) - DISA 비밀 번호 지정 (프로그램141 – 버튼3) 국선 비밀번호 지정 (프로그램141 – 버튼9) |
| --- | --- |
| 조 건 | - 각 시스템마다 내선과 시스템의 비밀번호가 지정되어 있습니다. - GDK-186 000-192까지는 내선, 193-600까지는 시스템 - GDK-100 001-136까지는 내선, 137-164까지는 시스템 - GDK-FPII 001-078까지는 내선, 079-110까지는 시스템 - 사용자 비밀 번호는 주장치 프로그램을 사용하여 지정할 수도 있고 각 내선이 사용자 프로그램을 이용하여 지정할 수 있습니다. 각 내선에서 비밀번호 지정 시; [전환/프로그램]+44(LDK-300/100/50:31)+비밀번호 5자리+[보류/저장] 동일한 비밀 번호는 지정할 수 없습니다. - LDK-300의 경우 사용자 비밀번호는 600개, LDK-100의 경우 사용자 비밀번호는 164개이며 주장치 프로그램을 사용하여 지정할 수도 있고 각 내선이 사용자 프로그램을 이용하여 지정할 수 있습니다. |

# 4.17  서비스 등급 (CLASS OF SERVICE : COS)

| 기능설명 | 내선 서비스 등급과 국선의 서비스 등급에 따라 국선 발신 다이얼 번호에 대한 제한을 받을 수 있습니다. 내선 서비스 등급과 국선 서비스 등급 및 제한 사항은 아래 표를 참조하여 주시기 바랍니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 서비스 등급 (프로그램14) - 국선 서비스 등급 (프로그램30 – 버튼2) - 국선 발신 허용/거부 통제 표 지정 (프로그램70) - 내선 서비스 등급 5,6시 국선 발신 허용/거부 통제 표 지정 (프로그램64) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 내선 서비스 등급 (프로그램116) - 국선 서비스 등급 (프로그램141 – 버튼2) - 국선 발신 허용/거부 통제 표 지정 (프로그램224) - 내선 서비스 등급 5,6시 국선 발신 허용/거부 통제 표 지정 (프로그램225) - 국선/국선 통화 등급 (프로그램 166) |
| 조 건 | 서비스 등급 적용 시 규칙 - 내선 서비스 등급이 7인 경우 국선 서비스 등급에 관계없이 국선 사용이 금지됨. - 국선 서비스 등급이 5인 경우 내선 서비스 등급 1-6은 무시되고 국선 사용에 대하여 제한이 없음. - 국선 서비스 등급이 4인 경우 내선 서비스 등급 1-6은 무시되고, 장거리 전화는 금지되며 9자 이상의 시내 전화도 금지됨. - 국선 서비스 등급이 1인 경우 내선 서비스 등급에 따라 제한됨. - 국선 서비스 등급이 2이고 내선 서비스 등급이 2/4인 경우 통제 표 A에 의하여 제한됨. 그러나 내선 서비스 등급이 1/3은 제한이 없음. 또한 내선 서비스 등급 5인 경우에는 장거리 전화 및 8자리 이상의 시내 전화는 금지됨. |

|  | 국선1등급 | 국선2등급 | 국선3등급 | 국선4등급 | 국선5등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 내선 1등급 | 제약 없음 | 제약 없음 | 제약 없음 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 제약 없음 |
| 내선 2등급 | 허용/거부 표 A가 적용됨 | 허용/거부 표 A가 적용됨 | 제약 없음 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 제약 없음 |
| 내선 3등급 | 허용/거부 표 B가 적용됨 | 제약 없음 | 허용/거부 표 B가 적용됨 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 제약 없음 |
| 내선 4등급 | 허용/거부 표 A와B가 적용됨 | 허용/거부 표 A가 적용됨 | 허용/거부 표 B가 적용됨 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 제약 없음 |
| 내선 5등급 | 시작이 장거리 전화 코드 제한 | 시작이 장거리 전화 코드 제한 | 시작이 장거리 전화 코드 제한 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 제약 없음 |
| 내선 6등급 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 시작이 장거리 전화 코드이거나 9자리 이상 제한 | 제약 없음 |
| 내선 7등급 | 내선통화만 됨 | 내선통화만 됨 | 내선통화만 됨 | 내선통화만 됨 | 내선통화 |

| 조 건 | 국선 발신 허용/거부 통제 표 적용 규칙 - 통제 표에 지정된 내용이 없는 경우에는 제한이 없음. - 통제 표에서 허용 표는 없으나 거부 표만 있는 경우에 거부 표에 지정된 다이얼에 대하여서만 거부되고 나머지는 허용됨. - 통제 표에서 허용 표만 있고 거부 표는 없는 경우에 허용 표에 지정된 다이얼에 대해서만 허용되고 나머지는 거부됨. - 통제 표에 허용 표와 거부 표가 모두 있는 경우에는 허용 표부터 검색하고, 다이얼 한 번호가 허용 표에 있는 경우에 허용되며, 허용 표에 없는 경우에는 거부 표를 검색함. 이때 거부 표에서 발견하는 경우는 금지되고 거부 표에서도 없는 경우에는 다이얼은 허용됨. |
| --- | --- |

# 4.18  내선 등급 임시 변경 (WALKING COS)

| 기능설명 | 사용자의 비밀 번호를 입력하여, 사용되는 전화기의 내선 등급을 임시로 사용자 등급으로 변경하여 1회에 한해 내선 등급을 변경하여 국선과 통화할 수 있는 기능입니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 버튼 지정; [전환/프로그램]+다목적버튼+[전환/프로그램]+18(LDK-300/100/50: 23)+[보류/저장] 사용시; - [내선 등급 임시 변경] 버튼을 누르거나, [전환/프로그램] + 18(LDK-300/100/50 23)과 같은 기능 코드를 다이얼하면 확인음이 들리고 LCD에 “ENTER COS OVERRIDE CODE”가 표시됩니다. - 변경할 등급에 해당하는 내선 비밀번호 5자리를 다이얼합니다. - 일시적으로 해당내선의 등급으로 변경됩니다. 잘못된 번호를 다이얼 시, [재발신] 버튼을 눌러 다시 실행할 수 있습니다. |

| 조 건 | - 비밀번호는 5자리의 숫자(0-9,,#)이며 중복될 수 없습니다. - 비밀번호 코드 (GDK-186 (001~192), GDK-100 (001~136), GDK-FPII (001~078)) 테이블에 있는 비밀번호와 일치되는 내선 번호만이 사용할 수 있습니다. - SMDR 데이터가 프린트가 될 때는 이 기능을 사용한 내선이 아닌 비밀번호와 일치되는 내선에게 사용료가 부가됩니다. - 이 기능은 단축 다이얼을 이용할 수 없습니다. |
| --- | --- |

# 4.19 내선 서비스 등급 변경 및 복구(TEMPORARY STATION COS CHANGE)

| 기능설명 | 사용자 프로그램을 통하여 내선 서비스 등급을 임시로 7등급으로 변경할 수 있습니다. 또한 임시로 변경된 내선 서비스 등급은 차후에 사용자 프로그램을 통하여 복구 시킬 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 등급 변경; 교환수:[전환/프로그램]+#2(LDK-300/100/50:021)+내선범위+ [보류/저장] 내 선:[전환/프로그램] + 46 (LDK-300/100/50: 21) + [보류/저장] 등급 복구; 교환수:[전환/프로그램]+#3(LDK-300/100/50:022)+내선범위+[보류/저장] 내 선:[전환/프로그램]+47(LDK-300/100/50:22)+비밀번호+[보류/저장] |

# 4.20  송화 차단 (MUTE)

| 기능설명 | 송화 차단 기능 수행 시 상대방 통화자에게 자신의 음성을 전송하지 않을 수 있습니다. 이때 송수화기나 스피커 폰 마이크는 동작하지 않습니다. |
| --- | --- |

# 4.21  스피커 폰 (SPEAKER PHONE)

| 기능설명 | 스피커 폰이 장착된 키폰 전화기는 송수화기를 들지 않고도 스피커 폰을 동작시켜 통화나 다른 기능을 수행할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 스피커 폰 사용모드 (프로그램11 – 버튼7) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 스피커 폰/헤드셋 사용모드 (프로그램111 – 버튼11) - 스피커 폰/헤드셋 링 (프로그램111 – 버튼10) |

# 4.22  스톱워치 (DURATION TIMER)

#### - LDK-300/100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | 디지털 키폰 전화기는 스톱워치 기능을 수행할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 버튼 프로그램; [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + [전환/프로그램] + 89 + [보류/저장] - [스톱워치]로 지정된 버튼을 누릅니다. - 확인 음이 들리며 LCD에 시간이 표시됩니다. - 해제 시 ON되어 있는 [스톱워치]버튼을 OFF시킵니다. |
| 조 건 | - 반드시 버튼 프로그램을 하고 사용합니다. |

# 4.23  야간 응답 (UNIVERSAL NIGHT ANSWER : UNA)

| 기능설명 | 야간모드에서 야간대리 응답 국선으로 지정된 국선으로부터 링이 수신될 경우 야간대리 응답코드(초기값69, LDK-300/100/50: 569)를 사용하여 응답할 수 있습니다. 외부 야간 링이 지정되어 있는 경우에는 LBC 중 첫번째와 연동하게 됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 야간 모드에서 수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 누릅니다. - 야간대리응답코드(초기값 : 69, LDK-300/100/50: 569)를 다이얼 합니다. - 가장 처음에 수신된 국선이 연결됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 외부 야간 링 지정 (프로그램42 – 버튼1) - 야간 대리 응답 국선 (프로그램31 – 버튼3) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 야간 대리 응답 국선 (프로그램141 – 버튼8) |

# 4.24  이름에 의한 다이얼 (DIAL BY NAME)

| 기능설명 | 내선 호출이나 단축 다이얼 사용 시 내선 번호나 단축 번호를 알지 못하는 경우에 미리 지정되어 있는 이름을 이용하여 내선 호출이나 단축 다이얼 기능을 수행할 수 있습니다. 이름에 의한 다이얼의 형태는 내선 호출/개별 단축 다이얼/ 공동 단축 다이얼 등 3가지 형태를 지원하고 있습니다. 단축 다이얼 프로그램시 이름을 입력할 때 기존에는 알파벳 ‘Q’를 나타내기 위해 ‘11’을, ‘ Z’를 나타내기 위해 ‘12’를 다이얼 해야 했으나 ‘11’대신 ‘7’으로 ‘Q’를 나타내고, ‘12’ 대신 ‘9#’로 ‘Z’를 나타낼 수 있습니다. 키폰전화기에서 이름 입력 시 유동버튼1~24가 각각 알파벳A~X까지 나타냅니다. Y는 [재다이얼] 버튼, Z는 [전환/프로그램] 버튼을 이용합니다. (LDK-300/100/50에서는 유동 버튼을 이용한 입력은 사용할 수 없습니다.) |
| --- | --- |
| 사용방법 | GDK-186/100/FPII - 키폰 전화기에서 [단축] 버튼을 두 번 누릅니다. - 내선 호출 시 1, 개별 단축 다이얼 시2, 공동 단축 다이얼 시 3을 선택합니다. - 이름 지정이 되어 있는 내선이나 단축다이얼의 번호가 표시됩니다. - LCD의 첫 라인에 표시된 이름 호출 시 1, 두번 째 라인에 해당하는 경우 2를 다이얼하고 [보류/저장] 버튼을 누르면 호출합니다. LDK-300/100/50 - 키폰 전화기에서 [단축] 버튼을 두 번 누릅니다. - 내선 호출 시 1, 개별 단축 다이얼 시2, 공동 단축 다이얼 시 3을 선택합니다. - 이름지정이 되어 있는 내선이나 단축다이얼의 번호가 표시됩니다. - 다이얼 하고자 하는 이름에 커서를 옮긴 후 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| 조 건 | - 24 유동버튼보다 적은 키폰 전화기에서도 사용이 가능하나 완전한 알파벳은 지원되지 않습니다. - 단축 다이얼이나 내선에 이름이 지정되지 않은 경우 이름에 의한 다이얼은 실행되지 않습니다. |

# 4.25  자동 비화 (AUTOMATIC PRIVACY)

| 기능설명 | 시스템의 국선 통화는 자동적으로 프라이버시가 보장되어 있습니다. 즉 다른 내선이 통화를 듣거나 끼어 들 수 없습니다. 그러나 주장치 프로그램에 의하여 자동 비화 기능이 해제되어 있는 경우에는 현재 국선 통화 중 상태에서 다른 내선이 끼어 들 수 있게 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 자동 비화가 지정된 경우; 내선이 통화중인 [국선] 버튼을 누르면 내선 통화중음이 들리고, 통화에 끼어 들 수 없습니다. 자동 비화가 지정되지 않은 경우; 통화 중 끼어들기 권한이 있는 내선이 통화중인 [국선] 버튼을 누르게 되면, 통화에 끼어 들 수 있습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 자동 비화 기능 (프로그램40 – 버튼2) - 자동 비화 경고음 (프로그램40 – 버튼3) - 통화 중 끼어들기 권한 (프로그램11 – 버튼3) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 자동 비화 기능 (프로그램161 – 버튼5) - 자동 비화 경고음 (프로그램161 – 버튼6) - 통화 중 끼어들기 권한 (프로그램113 – 버튼4) |

# 4.26. 자동 해제 기능 (AUTO CALL RELEASE)

| 기능설명 | 응답되지 않는 내선을 호출하거나 국선을 점유한 후에 일정 시간 동안 다이얼을 하지 않는 경우 시스템은 자동적으로 호출을 중단시키거나 국선을 끊어 버리게 됩니다. 내선 (A)가 내선(B)를 호출하였으나 내선(B)가 내선 자동 해제 시간 이내에 응답하지 않는 경우에 내선 호출은 취소되고, 내선(A)는 실수 지시음을 듣거나 자동적으로 비 사용중인 상태로 갑니다. 내선(A)가 국선을 점유한 후, 자동 해제 시간 이내에 국선에 다이얼하지 않는 경우에는 시스템이 국선을 자동으로 끊고 내선(A)에 실수 지시음을 들려주거나 비 사용중인 상태로 가게 합니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 자동 해제 시간 (프로그램44 – 버튼21) - 자동 해제 시간 (프로그램44 – 버튼10) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 자동 해제 시간 (프로그램180 – 버튼14) - 내선 자동 해제 시간 (프로그램182 – 버튼5) |

# 4.27  자동 호 분배 기능 (AUTOMATIC CALL DISTRIBUTION - ACD)

| 기능설명 | 자동 호 분배 그룹이란 UCD 그룹에 ACD 감시자가 지정된 내선 그룹을 말합니다. 각 UCD 내선 그룹은 그룹의 상태를 감시할 수 있는 그룹별 또는 공통의 감시자를 둘 수 있습니다. 이때 지정된 시간 이상동안 국선이 대기하는 경우에 감시자의 LCD에는 현재 대기하고 있는 국선의 수 및 가장 오랫동안 대기하고 있는 국선의 시간 등이 표시됩니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | 감시자는 대기 시간 초과시간 및 대기 시간 초과 시 응답자를 변경할 수 있으며 필요한 경우에 그룹에 대한 상태를 확인할 수도 있습니다. 각 내선별로 호출에 대한 응답을 하지 않도록 지정할 수 있습니다. LCD를 통하여 나타날 수 있는 정보는 아래와 같습니다. - 내선 그룹 호출 회수 - 응답하지 않은 호출 회수 - 평균 대기 시간 및 최대 대기 시간 - 대기 호출 회수 - 그룹 내 모든 내선이 통화중인 회수 및 시간 - 응답되기 전의 평균 링 시간 - 응답한 후 평균 통화 시간 ACD 감시자에 의하여 해당 정보를 볼 수 있고 주기적으로 RS-232C 포트로 프린트 하여 볼 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | ACD 버튼 지정; GDK-186/100/FPII 시스템 [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + 8  + [보류/저장] LDK-300/100/50 시스템 [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + [전환/프로그램] + 8  + [보류/저장] ACD 상태를 나타내기 위해; - 프로그램 된 [ACD] 버튼을 누릅니다. - ACD 상태 기능 코드를 다이얼 합니다. (GDK-100/FPII는 버튼으로 동작합니다.) - “1”을 눌렀을 때; 그룹 통계치가 나옵니다. 이 모드에서 [송화차단] 버튼을 누르면 그룹 통계치를 초기화 합니다. - “2”를 눌렀을 때; 현재의 대기시간초과응답자와 시간을 나타냅니다. 이 모드에서, 감시자는 대기 시간 초과 응답자와 시간을 바꿀 수 있습니다. - “3”을 눌렀을 때; GDK-186/100/FPII 시스템 ACD 멤버의 UCD_DND를 표시합니다. 이 모드에서 감시자는 ACD 멤버의 UCD_DND상태를 바꿀 수 있습니다. UCD_DND 버튼 지정; [전환/프로그램]+다목적버튼+[전환/프로그램]+87+[보류/저장] LDK-300/100/50 시스템 ACD 멤버의 상태(다이얼 1), Duty 지정(다이얼 2), 프린트(다이얼 #)를 할 수 있습니다. Duty지정의 경우 (‘’와 ‘#’를 다이얼하여 멤버의 변경이 가능합니다) UCD_DND 버튼 지정; [전환/프로그램]+다목적버튼+[전환/프로그램]+87+UCD 그룹 번호 + [보류/저장] - “#”를 눌렀을 때; (GDK-186/100/FPII만 가능) ACD통계치를 주장치와 연결된 화면(프린터/PC)에 보여 줍니다. |

| 사용방법 | ACD 감시자가 통화 내용을 감시 시; - 감시자가 통화중인 내선 가입자에게 전화를 하면 통화중음을 듣습니다. - [ACD] 버튼을 누릅니다. - 감시자는 내선 가입자를 감시할 수 있으며, 감시되는 내선가입자는 어떤 소리도 들리지 않습니다. ACD 통계 정기적으로 프린트하기 위해; (( )안은 LDK-300/100/50 프로그램) - 시간 단위 : 프로그램42 (161), 버튼7 (9)번이 OFF되도록 하고, 프로그램44 (161), 버튼16 (10)번째에 원하는 주기를 시간 단위로 입력합니다. - 10초 단위 : 프로그램42 (161), 버튼7 (9)번이 ON되도록 하고, 프로그램44 (161), 버튼16 (10)번째에 원하는 주기를 초단위로 입력합니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 내선 그룹 (프로그램47) - 내선 그룹 특성 지정 (프로그램48) - ACD 프린트 후 데이터 삭제 (프로그램42 – 버튼6) - ACD 프린트 시간 단위 (프로그램42 – 버튼7) - ACD 프린트 시간 (프로그램44 – 버튼18) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 내선 그룹 (프로그램190) - 내선 그룹 특성 지정 (프로그램191) - ACD 프린트 후 데이터 삭제 (프로그램161 – 버튼11) - ACD 프린트 설정 (프로그램161 – 버튼9) ACD 프린트 시간 (프로그램161 – 버튼10) |
| 조 건 | - [ACD] 버튼은 감시자의 키폰 전화기에서만 프로그램 할 수 있습니다. - GDK-186 시스템의 경우 MEMU가 있을 때, ACD 프린트를 하면 각 내선의 통계 값이 나오고, GDK-100/FPII 시스템의 경우는 나오지 않습니다. - GDK-186과 GDK-100/FPII 시스템의 RS-232를 통한 프린트 형식은 틀립니다. |

GDK-186 시스템 프린트 형태

GDK-100/FPII 및 LDK-300/100/50 시스템 프린트 형태

# 4.28  UCD 그룹 내 최대 호출 대기 수

| 기능설명 | 대기 된 호출이 지정된 수(프로그램48–버튼16)를 넘은 경우, 수신된 호출은 “USER_BUSY(Case Value:17)”로 끊어집니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 이 기능을 실행하기 위해, 최대 대기 호출 수를 지정합니다. 예) 최대 대기 호출 수가 01로 지정되어 있는 경우, 모든 멤버가 통화중인 경우, 첫번째 수신된 호출은 UCD 그룹에 대기 되나, 두 번째 호출은 끊어지게 됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 최대 호출 대기 수 (프로그램48 – 버튼16) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 최대 호출 대기 수 (프로그램191 – 버튼 17) |
| 조 건 | - UCD그룹 내 호출에는 적용되지 않고, 수신되는 국선에만 적용됩니다. - 값이 0으로 지정되어 있으면 GDK-186/100/FPII 시스템 : 전 버전과 동일하게 동작합니다. LDK-300/100/50 시스템 : 대기하지 않고 끊어집니다. - 대체 수신자가 지정되어 있고, 모든 내선이 통화 중이면 호출은 대기 되지 않고, 전 버전과 동일하게 대체 수신자에게 갑니다. - 대기시간초과 시 응답자가 지정된 경우, 대기 된 호출은 전 버전과 동일하게 대기시간 초과된 후 대기시간 초과 시 응답자에게 갑니다. |

# 4.29  요금 등산 정보 (SMDR)

| 기능설명 | 전화요금 상세 정보는 국선 수신 및 발신에 대하여 정보를 제공합니다. 주장치 프로그램에 따라 저장되거나 출력되는 정보를 변경할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | GDK-186/100/FPII 시스템 기록된 요금 정보를 프린트하기 위해(교환수 전화기); ‘’ + 0 + 내선 범위 +[보류/저장] 기록된 요금 정보를 지우기 위해(교환수 전화기); ‘’ + 2 + 내선 범위 + [보류/저장] LDK-300/100/50 시스템 기록된 요금 정보를 프린트하기 위해; [전환/프로그램] + 0111(내선) 혹은 0113(그룹) + 내선범위 혹은 그룹범위 기록된 요금 정보를 지우기 위해; [전환/프로그램] + 0112(내선) 혹은 0114(그룹) |

| 출력양식 | NO STA CO TIME START DIALED ACT CNT COST ACT NNNN AAAA BBB HH:MM:SS YY/MM/DD hh:mm HCC..CC II KKKKKK SSS..SS VV…VVVV NNNN : 4자리 수 일련번호 (범위:0000 – 9999, 4자리) AAAA : 내선 번호 (4자리) BB : 국선 번호 (2자리) BBB : 국선 번호 (3자리)(LDK-300/100/50) HH:MM:SS : 통화시간 (시:분:초, 8자리) YY/MM/DD : 통화 시작 일자 (년/월/일, 8자리) hh:mm : 통화시간 (시:분, 5자리) (LDK-300/100/50) H : 통화 형태 (1자리: I=수신, O=발신, T=전환) CCC..CCC : 다이얼한 전화 번호 (18자리) II : 전화 요금 계정 그룹 (2자리) KKKKKK : 전화 요금 펄스 수 (6자리) KKKKK : 전화 요금 펄스 수 (5자리) (LDK-300/100/50) SSSSSSSSSS : 전화 요금 (10자리) VVVVVVVVVVVV : 전화 요금 계정 코드 (12자리) |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 요금 계산 시작 시간 (프로그램 44 – 버튼 15) - 요금 등산 정보 특성 1 (프로그램 62) - 요금 등산 정보 특성 2 (프로그램 63) - 통화 요금 신호 종류 (프로그램 31 – 버튼5) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 요금 계산 시작 시간 (프로그램 177 – 버튼 12) - 요금 등산 정보 특성 (프로그램 177) - 통화 요금 신호 종류 (프로그램 142 – 버튼3) |

# 4.30  사용자 또는 PX에 전송된 번호 SMDR 프린트/저장

| 기능설명 | SMDR에 PX에 전송된 번호 또는 사용자가 다이얼 한 번호를 저장하고 프린트할 것인지 선택할 수 있습니다. LCD에는 항상 사용자가 다이얼 한 번호가 Display 됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 사용자 다이얼 번호 프린트 (프로그램 08 – 버튼 15) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 요금 등산 정보 특성 (프로그램 177 – 버튼 7) |

# 4.31  전화 요금 계정 코드 (ACCOUNT CODE)

| 기능설명 | 전화 요금 계정 코드는 내선이 국선 통화 중 또는 통화 전에 현재 통화에 대하여 전화 요금 계정 코드를 다이얼하면, 전화 요금 정보 (SMDR) 출력 시 다이얼 된 전화요금 계정 코드가 출력되어 현 통화에 대한 정보를 알 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 키폰 전화기; - 다목적 버튼에 지정된 [계정 코드 입력]버튼을 누릅니다. - 전화 요금 계정 코드를 12자 이내의 숫자로 입력합니다. - 다시 [계정 코드 입력]버튼을 누릅니다. |

| 사용방법 | 일반 전화기; - 훅-플래쉬를 하고 전화요금 계정코드(초기값:50, LDK-300/100/50: 550)를 다이얼 합니다. - 전화 요금 계정 코드를 12자 이내의 숫자로 입력합니다. - 다시 훅-플래쉬 합니다. [계정 코드 입력]버튼; [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + [전환/프로그램] + 81(LDK-300/100/50은 80) + [보류/저장] |
| --- | --- |

# 4.32  전용선/공전 접속 (TIE LINE)

| 기능설명 | 시스템간에 전용선을 제공합니다. 착신되는 전용선은 교환수 또는 내선을 직접 호출할 수 있습니다. 공전 접속은 전용선 사용자들이, 시외 전화 사용 시 장거리는 전용선을, 단거리는 일반 국선을 접속 이용하여 통신 비용을 절감하기 위한 목적으로써, 전용선으로 상대 시스템을 호출한 후 일반 국선을 점유하여 전화를 거는 것을 말합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 공전 접속 사용 시; - 전용선 코드를 다이얼 한 후, 국선 점유 코드를 다이얼합니다. - 이때 공전 접속 국선 등급에 따라 전화번호 다이얼이 가능합니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 전용선 종류 지정 (프로그램35) - 공전 접속 등급 지정 (프로그램43 – 버튼23) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 그룹 (프로그램 141 – 버튼 1) - 전용선 종류 지정 (프로그램140) - 전용선 라우팅 테이블 (프로그램235) |

# 4.33  국선 링과 내선 링의 주기 변경 기능

| 기능설명 | 내선 링과 국선 링의 주기를 서로 바꾸어 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - SLTR (프로그램42 – 버튼4) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선에 대한Single Ring (프로그램161 - 버튼7) |

# 4.34  통화량 분석 (TRAFFIC ANALYSIS) – GDK-186/100/FPII

| 기능설명 | 시스템에 설치되어 있는 장치들이 통화량 분석을 통하여 적당한지를 판단하기 위하여 특정 장치의 사용빈도수 및 사용 시간을 기록하고 필요 시 프린트로 출력하여 볼 수 있습니다. 통화량 분석은 통화량 분석을 시작하게 하여야만 동작하게 됩니다. 통화량 분석이 시작되는 시점부터 시스템은 통화량에 대한 분석 정보를 저장하게 되며, 저장되는 정보는 사용자의 요구에 의하여 RS-232를 이용하여 프린트 할 수 있습니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | 통화량 분석 자료는 두 가지로 구분될 수 있습니다. 사용 빈도를 나타내는 정보와 사용 시간을 나타내는 정보로 구성되어 있으며 사용 빈도수는 0에서 99999까지 저장할 수 있습니다. 그리고 사용시간은 0에서부터 99999초까지 초단위로 저장합니다. 시스템 교환수에서 사용 가능 합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | GDK-186/100/FPII 시스템 통화량 분석 코드 : [전환/프로그램] + # 7 + 1~4 1 : 분석 시작 2 : 분석 중단 3 : 분석 결과 프린트 4 : 분석 결과 프린트 중단 |

- 사용 시간 분석 (초 단위 : 0-99999)

| 각 국선 사용 시간 | 각 국선별로 수신/발신 사용 시간의 총 시간을 표시 |
| --- | --- |
| DTMF리시버 사용시간 | 각 DTMF 리시버의 총 사용 시간을 표시 |
| 교환수 통화 시간 | 각 교환수별로 사용중인 상태의 총 시간을 표시 |

- 사용 빈도 분석 (회 : 0-99999)

| 내선 사용 회수 | 내선이 비 사용중인 상태에서 사용 시 내선 사용회수가 1씩 증가합니다. |
| --- | --- |
| 총 국선 발신 회수 | 사용중인 국선을 사용할 때마다 총 국선 사용 회수가 1씩 증가합니다. |
| 총 국선 수신 회수 | 국선이 수신될 때마다 1씩 증가합니다. |
| 내선호출 성립회수 | 내선이 비 사용중인 다른 내선을 호출할 경우에 1씩 증가합니다. |
| 내선 통화 중 회수 | 내선호출 시 내선 통화중음을 듣게 될 때마다 1씩 증가합니다. |
| DTMF 사용 회수 | DTMF 리시버를 사용할 때마다 1씩 증가합니다. |
| DTMF실패 회수 | DTMF 리시버를 사용하고자 하였으나 비 사용중인 DTMF 리시버가 없는 경우에 1씩 증가합니다. |
| 국선그룹 사용회수 | 국선 그룹을 사용할 때마다 1씩 증가합니다. |
| 국선 그룹 사용 실패 회수 | 국선 그룹을 사용하고자 하였으나, 국선 그룹에서 사용할 수 있는 비 사용중인 국선이 없는 경우에 1씩 증가합니다. |
| 미리 지정된 착신 전환 회수 | 미리 지정된 착신전환에 따라 국선이 착신 전환시 1씩 증가합니다. |
| 수신 거부 회수 | 수신 거부를 할 때마다 1씩 증가합니다. |

# 4.34  통화량 분석 (TRAFFIC ANALYSIS) – LDK-300/100/50 시스템

| 기능설명 | LDK-300/100/50은 시스템의 통화량 및 각종 장치들의 사용량을 분석하여 시스템의 부하를 측정하거나 통화유형 분석, 국선의 사용량 및 문제점 파악하는데 도움이 되는 정보를 RS-232C를 이용하여 보여줄 수 있습니다. 측정 자료는 이틀간 보관되며, 주간 분석자료가 필요할 경우 통화량 자동출력 기능을 이용하여, 매일 지정된 시간에 원하는 통화량 분석 결과를 출력하게 할 수도 있습니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | 사용자는 시스템에서 출력 가능한 다음의 보고서를 통해 다양한 통화량 분석 결과를 알 수 있습니다. - 교환수 통화량 보고서 - 시스템 통화량 보고서 - 시간별 시스템 통화량 분석 보고서 - H/W장치 사용량 보고서 - 국선 통화량 보고서 - 시간별 국선 통화량 분석 보고서 |
| --- | --- |
| 사용방법 | 교환수에서 다음의 코드를 통해 각각의 보고서를 출력하게 할 수 있습니다. [전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 1~9 1 : 모든 보고서 출력 2 : 주기적 보고서 출력 지정 3 : 주기적 보고서 출력 지정 해제 4 : 교환수 통화량 보고서 5 : 시스템 통화량 보고서 6 : 시간별 시스템 통화량 분석 보고서 7 : H/W장치 사용량 보고서 8 : 국선 통화량 보고서 9 : 시간별 국선 통화량 분석 보고서 어떤 보고서는 출력 지정 시 출력 시간대를 요구합니다.(1,2,4,7 사용자는 시스템에서 가장 부하가 심했던 시간대를 출력하게 할 수도 있고, 그날 하루의 모든 부하를 종합하여 출력하게 할 수 있습니다. 사용자가 선택 가능한 시간대는 다음과 같습니다. (LCD에 표시되면 Volume UP / DOWN 키를 이용하여 다른 시간대를 선택할 수 있습니다.) - 그날 가장 부하가 심했던 시간 (today’s peak time) - 어제 가장 부하가 심했던 시간 (yesterday’s peak time) - 한시간 전 시간 (last hour) - 그날의 종합 (today’s total) - 어제의 종합 (yesterday’s total) |

- 모든 보고서 출력 
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 1 + 보고서 시간대 선택 + [보류/저장]

이 기능은 다음의 보고서를 모두 출력하게 합니다.

- 교환수 통화량 보고서

- 시스템 통화량 보고서

- H/W장치 사용량 보고서

- 국선 통화량 보고서

- 주기적 보고서 출력 지정
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 2 + 출력시간 선택 + 보고서 시간대 선택 + [보류/저장]

이 기능은 ‘모든 보고서 출력’ 기능을 지정한 출력시간에 자동으로 수행하게 합니다.

- 주기적 보고서 출력 지정 해제
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 3 + [보류/저장]

이 기능은 ‘주기적 보고서 출력 지정’ 기능을 해제하는 것입니다.

- 교환수 통화량 보고서
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 4 + 보고서 시간대 선택 + [보류/저장]

이 기능은 교환수의 통화량을 출력하는 보고서로 사용자가 선택한 보고서 시간대에 대해 다음의 정보를 출력해 줍니다.

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| Analysis Start Hour | 출력되는 자료의 정보가 수집된 시간대.(24시간으로 시간 표시) |
| Attendant Number | 교환수의 내선번호 |
| Total Calls | 교환수에게 온 총 통화 수. (국선 그룹 링이나 보류 재호출 링은 제외) |
| Calls Answered | 교환수가 응답한 통화 수 |
| Calls Abandoned | 교환수가 응답하기 전에 종료한 통화개수. 이때 보류 중에 종료한 통화는 제외된다. |
| Calls Held-Abandoned | 교환수가 보류한 동안에 상대방이 끊은 통화개수 |
| Calls Held | 교환수가 응답하였으나 보류한 통화개수 |
| Time Available | 교환수가 전화를 받을 수 있는 상황에 있은 시간. 분단위로 측정된다. |
| Time Talk | 교환수가 통화한 시간. |
| Time Held | 교환수가 보류한 시간. |
| Time No Answer | 평균 미 응답시간. 교환수가 응답하기 전에 끊어버린 통화의 링이 운 시간의 평균. ( 초단위로 측정 ) |
| Speed of Answer | 평균 응답시간. 교환수가 응답한 통화의 링이 운 시간의 평균. (초단위로 측정) |
| Type | 교환수의 종료. 시스템 교환수 (system), 주교환수(main), 내선 그룹 교환수(tenancy) |

출력 예) =============================================================== Site Name : ****** Report Type: Attendant Traffic Report - Today Peak Date : 11/27/99 4:47 =============================================================== Atd Meas ----------- Calls ----------- ------- Time ------ Time Speed Atd No Hour Total Ans Abnd H-Abd Held Avail Talk Held NoAns Ans Type 100 13:00 104 82 22 3 18 10:12 34:21 01:23 00:50 00:23 Sys 101 13:00 85 75 10 2 14 15:32 25:34 00:42 00:40 00:32 Main 102 13:00 73 63 10 1 9 15:53 26:12 00:23 00:20 00:23 Main 110 13:00 60 55 5 0 3 34:34 18:32 00:00 00:34 00:10 Tnc 1 200 13:00 70 63 7 0 2 43:12 12:23 00:00 00:23 00:12 Tnc 2 ========================= print completed =========================

- 시스템 통화량 보고서
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 5 + [보류/저장]

이 기능은 다음의 각 시간대에 대해 이루어진 총 통화개수를 표시합니다.

- 그날 가장 부하가 심했던 시간 (today’s peak time)

- 어제 가장 부하가 심했던 시간 (yesterday’s peak time)

- 한시간 전 시간 (last hour)

- 그날의 종합 (today’s total)

- 어제의 종합 (yesterday’s total)

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| Analysis Start Hour | 출력되는 자료의 정보가 수집된 시간대 (24시간으로 표시) |
| Number of Calls Completed | 주어진 시간에 이루어진 총 통화개수 (모든 내선/국선통화의 수) |

출력 예) ======================================================== Site Name : ****** Report Type: Call Summary Report Date : 11/27/99 4:47 ======================================================== Analysis Start Hour Number of Calls Completed Last Hour 15:00 405 Today Peak 09:00 20481 Yesterday Peak 10:00 21560 Today Total --:-- 130302 Yesterday Total --:-- 403004 ======================= print completed ====================

- 시간별 시스템 통화량 분석 보고서
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 6 + [보류/저장]

이 기능은 지난 24시간 동안에 이루어진 통화개수를 표시합니다.

출력예) ======================================================= Site Name : ****** Report Type: Call Hourly Report Date : 11/27/99 4:47 ======================================================= Anal Hour # Calls Completed Anal Hour # Calls Completed 15:00 405 03:00 0 14:00 894 02:00 0 : : 05:00 26 17:00 211 04:00 2 16:00 543 ================= print completed ====================

- H/W장치 사용량 보고서
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 7 + 보고서 시간대 선택 + [보류/저장]

이 기능은 시스템에 장착되어 있는 DTMF 리시버, CPTU, DVU 등의 사용량에 관련된 정보를 보여줍니다.

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| Type | 각 HW장치의 타입 |
| Number of Unit | 설치된 HW장치의 총 수 |
| Analysis Start Hour | 출력되는 자료의 정보가 수집된 시간대(24시간 표시) |
| Total Requests | 각 HW장치를 사용하기 위해 요청한 수 |
| Total Denied | 요청하였으나 모든 장치가 사용 중이어서 사용하지 못했던 수 |

출력예) =============================================== Site Name : ****** Report Type: H/W Unit Usage Summary Report – Today peak Date : 11/27/99 4:47 =============================================== Unit Num Anal Total Total Type Unit Hour Req Denied DVU 3 12:00 0 0 DTMF 2 12:00 0 0 CPTU 2 12:00 0 0 ================== print completed ================

- 국선 통화량 보고서
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 8 + 보고서 시간대 선택 + [보류/저장]

이 기능은 시스템의 국선에 대해 통화량과 관련된 정보를 국선 그룹별로 묶어서 보여 줍니다.

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| Peak Hour for All CO Groups | 시스템의 국선 사용량이 가장 많았던 시간대 |
| Group Number | 국선 그룹 번호 |
| Number of COs | 각 국선 그룹 내 국선의 개수 |
| Analysis Start Hour | 출력되는 자료의 정보가 수집된 시간대(24시간 표시) |
| Total Usage | 그룹 내 각 국선의 사용 시간의 합 (분 단위) |
| Total Attempt | 국선 그룹에서 이루어진 총 발신 통화량, 착신 통화량의 합. |
| Incoming Attempt | 국선 그룹에서 이루어진 총 착신 통화량 |
| Outgoing Attempt | 국선 그룹에서 이루어진 총 발신 통화량 |
| Group Overflow | 발신하기 위해 해당 그룹 내 국선을 잡으려고 시도하였으나 모든 국선이 사용 중이어서 통화하지 못한 횟수 |
| Percentage All COs Busy | 국선 사용시간 중 모든 국선이 사용 중이었던 시간의 비율 |
| Percentage Fail to Attempt Outgoing | 총 발신 통화량 중 발신 실패횟수의 비율. 이때 통화권한이 없어서 통화하지 못한 경우는 제외함 |

출력예) ================================================ Site Name : ****** Report Type: CO Group Summary Report – Today peak Date : 11/27/99 4:47 ================================================ Peak Hour For All CO: 10:00 Grp Num Anal Total Total Inc. Out. Grp % % No Cos Hour Usage Seize Seize Seize Ovfl ACB FAO 01 10 12:00 52 20 10 10 0 13 15 02 15 12:00 52 10 10 0 0 10 13 03 20 12:00 52 12 0 12 0 5 2 04 30 12:00 52 20 10 10 0 3 0 ================= print completed ==================

- 시간별 국선 통화량 분석 보고서
[전환/프로그램] + 0 + 1 + 2 + 9 + 국선 그룹 선택 + [보류/저장]

이 기능은 ‘국선 통화량 보고서’의 출력 항목을 한 국선 그룹에 대해 지난 24시간동안의 각 시간에 대한 자료를 보여줍니다.

출력예) =================================================== Site Name : ****** Report Type: CO Group Hourly Report Date : 11/27/99 4:47 =================================================== Grp No: 40 Grp Size: 5 Anal Total Total Inc. Out. Grp % % Hour Usage Seize Seize Seize Ovfl ACB OutBlk 15:00 52 20 10 10 0 20 0 14:00 42 20 10 10 0 20 0 : 17:00 72 20 10 10 0 20 0 16:00 62 20 10 10 0 20 0 ==================== print completed ==================

# 4.35  회의 통화 (CONFERENCE)

| 기능설명 | 시스템은 최대 5회선의 국선과 한 내선간에 회의통화가 가능합니다. 이때 회의 주재자인 내선이 회의 통화를 끊는 경우에 주재자 없는 회의 통화가 성립됩니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 회의 통화를 하려면; - 내선/국선 통화 중 [회의] 버튼을 누릅니다. - 회의 통화에 참여할 내선이나 국선을 호출합니다. - 회의를 성립하기 위하여 [회의] 버튼을 두 번 누릅니다. - 또 다른 상대방을 회의에 참여하기 위해 1~3을 반복합니다. 주재자 없는 회의 통화 시; 회의 중에 주재자가 [회의] 버튼을 누릅니다. 이때 다른 멤버들은 회의통화를 계속하고, 주재자의 [회의] 버튼이 깜박입니다. 회의에 재 참여시 수화기를 든 상태에서 깜박이는 [회의] 버튼을 누릅니다. 국선만이 주재자 없는 회의 통화에 있는 경우 주재자 없는 회의 시간 동안만 회의 통화를 할 수 있습니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 주재자 없는 회의 시간 (프로그램43 – 버튼13) - 다중 국선 회의 통화 (프로그램40 – 버튼6) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 주재자 없는 회의 시간 (프로그램182 – 버튼6) - 다중 국선 회의 통화 (프로그램160 – 버튼9) |

# 4.36  CCR (CUSTOMER CALL ROUTING)

| 기능설명 | 외부에서 전화를 한 고객이 DISA 안내 음성을 듣는 도중 오직 한 자리만 다이얼하여 교환수를 거치지 않고 바로 자신이 원하는 특정 내선이나 특정 부서로 연결해 주거나, 별도의 안내 음성을 들을 수 있는 기능을 말합니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | 이때 한 자리를 다이얼 하는 것 외에 자신이 알고 있는 내선 번호를 다이얼하여 바로 내선에 연결될 수 있습니다. GDK 시스템: DVU 카드와 MEMU가 실장되어 있어야 합니다. LDK-300/100/50 시스템: VMIB 카드가 실장되어 있어야 합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 호출이 프로그램된 CCR에 의해 응답되면, 호출자가 선택 가능하도록 DVU(VMIB) 안내 메시지가 송출됩니다. - 안내 메시지와 다이얼 되는 숫자의 종류는 시스템에 의해 조정됩니다. - 호출자의 입력에 따라 호출은 특정 내선, 내선그룹, 시스템 메시지 또는 단축 다이얼 번호, 국선 방송 등으로 연결됩니다. CCR에 프로그램될 수 있는 내용 - 내선 : 내선의 번호를 직접 입력합니다. - 내선 그룹 : 내선 그룹의 번호를 입력합니다. CCR 번호를 다이얼 시 내선 그룹을 호출합니다. 이때 내선 그룹의 특성에 따라 동작하게 됩니다. - 시스템 안내 메시지: 시스템 안내 메시지 01-09 (LDK-300/100/50: 01~70)까지의 음성을 송출할 수 있습니다. [거부/착신전환] 버튼과 시스템 안내 메시지 번호1 자리를 다이얼합니다. 이때 “#”를 같이 다이얼하면, 시스템 안내 메시지 송출 후 국선은 자동으로 끊기게 됩니다. - 단축 다이얼 번호 : 개별/공동 단축 다이얼을 CCR 프로그램에 입력하여 사용할 수 있습니다. CCR번호를 다이얼 시 단축 번호가 실행되며, 국선을 호출합니다. 이 기능은 X.5Da이후 버전에서 가능한 기능입니다(GDK-186/100/FPII). - 국선 방송 : DISA/DID 국선으로 들어와 CCR 실행 중에 방송코드를 다이얼하여 방송을 할 수 있습니다. 이 기능은 X.5Da이후 버전에서 가능한 기능입니다.(GDK-186/100/FPII) |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - CCR (프로그램79) - FLEXBLE DID TABLE (프로그램05) - DID CONVERSION TYPE (프로그램08 – 버튼4) - FLEX DID TIME OUT(프로그램43 – 버튼16) - DISA 재 시도 수 (프로그램43 – 버튼22) - INTER DIGIT TIME (프로그램44 – 버튼9) - DID/DISA DESTNATION BUSY/ERROR TIME OUT (프로그램56) - 국선 방송 여부 지정 (프로그램38-버튼8) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - CCR 테이블(프로그램228) - FLEXBLE DID 테이블 (프로그램231) - DID 숫자 변경 테이블 (프로그램230) - CCR INTER DIGIT 타이머 (프로그램180 – 버튼15) - DISA 재시도 수 (프로그램160 – 버튼4) - INTER DIGIT 타이머 (프로그램181 – 버튼8) - DID/DISA DESTINATION (프로그램167) |

# 4.37  CLI MESSAGE WAIT

#### - LDK-100/50 시스템은 ISDN CLI 서비스를 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | ISDN이나 CLI 서비스가 되는 CLCOB 라인을 통해서 전화한 사람의 CLI(calling line identification)가 수신 내선의 LCD에 남는 기능을 말합니다. 만일 수신 내선이 응답하지 않아 콜이 교환수에게 전환되어도 교환수가 응답하기 전에 송신자가 전화를 끊는다면, CLI는 최초에 전화를 건 내선의 LCD에 남게 됩니다. CLCOB 라인에 대해서는 DISA나 일반 링 지정 서비스 타입일 경우에 프로그램 설정에 따라 CLI 메시지 대기 기능이 동작합니다. ISDN 라인에 대해서는 DISA나 DID 서비스 타입일 경우에만 CLI 메시지 프로그램 설정에 따라 대개 기능이 동작합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 MSG: CLI(3) | CLI Message Wait 설정; - CLI Message Wait가 “ON”으로 설정되어야만 합니다. - CLI Message Wait이 설정되면 다음과 같이 LCD에 나타납니다 CLI Message Wait 재생; - [예약] 버튼을 누릅니다. - CLI message(CLI 개수, 시간 및 날짜, 같은 CLI로부터의 전화 횟수)가 LCD에 나타납니다. 0316027349 DATE TIME CNT:xx 현재 CLI를 삭제하고 다음 CLI 보기 1. [회의] 버튼을 누릅니다 2. 현재 CLI 메시지는 삭제되고 다음 CLI 메시지를 볼 수 있습니다. |
|  | 모든 CLI 메시지 삭제 - [예약] 버튼을 누릅니다. - [거부/착신전환]과 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. Call Back - [보류/저장] 버튼을 누릅니다. - 시스템이 국선 그룹 내에서 사용 가능한 국선을 잡고 단축 다이얼처럼 국선을 다이얼 합니다. 이전 또는 다음 CLI 메시지 보기 1. [UP/DOWN] 버튼을 사용합니다. 시스템 교환수의 모든 CLI 메시지 삭제 - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 055를 다이얼하고 내선 범위를 입력합니다. - [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |

| 사용방법 | CLI 메시지를 가지는 단축번호 프로그램 - retrieve CLI 메시지 LCD에서, [단축] 버튼을 누릅니다. - LCD 디스플레이 메시지는 CLI 메시지 사용 지시 문을 갖는 보통의 내선 단축 다이얼 프로그램 LCD로 바뀝니다. ENTER SPEED BIN NO (001) CLI MSG USED 사용자는 단축 번호를 누르거나, [보류/저장] 버튼을 누를 수 있습니다 3. 단축 번호를 입력하고 나면, CLI 메시지 사용 지시가 단축 다이얼 digit 위치에 디스플레이 됩니다. 4. [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | 내선 프로그램 - CLIP LCD 표시 (프로그램114 - 버튼1) - CLI 메시지 대기 (프로그램114 - 버튼4) - CLI 이름 표시 (프로그램114 – 버튼11) - ISDN CLI 내선 번호 (프로그램114 – 버튼12) 시스템 프로그램 - Incoming Prefix Code Insertion (프로그램200 – 버튼 3) - International Access Code (프로그램200 – 버튼 7) - 자기 지역 코드 (프로그램200 – 버튼 9) - My Area Prefix Code (프로그램200 – 버튼10) - CIDU 설정 (프로그램 185: 외부 CIDU 장비나 CLCOB 사용시) |

# 4.38  CUSTOMER SITE 이름 등록

- LDK-300/100/50시스템에서만 지원됩니다.

| 기능설명 | 이 기능은 사용자가 시스템을 기준으로 하는 customer site 이름을 등록할 수 있도록 하는 것입니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 주장치 프로그램에서, 사용자가 customer site 이름을 문자로 입력합니다. |
| 프로그램 | - Customer Site 이름 등록 (프로그램 100 – 버튼 2) |
| 조 건 | - 24자까지의 문자로 이름을 등록할 수 있습니다. - 문자 입력 방법은 이름에 의한 다이얼에서 사용하는 것과 같습니다. |

# 4.39  DID (DIRECT INWARD DIALING)

| 기능설명 | 교환수의 도움 없이 특정한 내선 번호로 직접 호출이 가능한 기능입니다. DID호출 대기기능은 DID 호출이 들어와 이미 통화중인 내선을 DID 국선이 호출 시 내선에 대기할 수 있게 하는 기능입니다. 하나의 국선만 대기 가능하며, 반드시 대기할 수 있는 국선버튼이 있어야 합니다. 일반전화기는 사용할 수 없습니다.주장치 프로그램 05에 아래 표와 같은 내용을 넣어 DID 국선을 서비스 할 수 있습니다. DID 국선을 이용하여 CCR 기능을 사용 시 또는 다른 내선이나 그룹호출 DVU 서비스 등을 할 때 사용합니다. |
| --- | --- |
| 조 건 | - LCD가 없는 내선인 경우, ISDN DID국선이 아닌 경우, 이미 대기중인 DID링이 있는 경우 내선에 DID링이 대기 되지 않습니다. |

| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 그룹 지정 (프로그램30 – 버튼1) - DID변환 타입 지정 (프로그램 08 – 버튼4) - DID_RN (프로그램37 – 버튼2) - DID 유동 테이블 (프로그램 05) - DID 디지트 변환 (프로그램55) - DID 무응답 시간 지정(프로그램44 – 버튼4) - DID/DISA 통화 중/오류 시 처리 방법(프로그램56) - DID 링 할당 여부 (프로그램21 – 버튼1) - DID 호출 대기 (프로그램 11 – 버튼9) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 그룹 지정 (프로그램 141 – 버튼1) - DID변환 타입 지정 (프로그램 143 – 버튼4) - DID_RN (프로그램143 – 버튼5) - DID 유동 테이블 (프로그램 231) - DID 디지트 변환 (프로그램230) - DID 무응답 시간 지정(프로그램181 – 버튼2) - DID/DISA 통화중/오류시 처리 방법(프로그램167) - DID 호출 대기 (프로그램 114 – 버튼17) |
| --- | --- |

- Flexible DID Table에 입력할 수 있는 내용 (GDK-186/100/FPII)

| 지정 내용 | 범위 | 입력 방법 | 기능설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내선번호 | 2자리~4자리 | 내선 번호 | 내선을 호출합니다. |
| 내선그룹번호 | 186 : 620 – 649 100 : 620 – 634 FPII : 620 – 627 | 내선그룹번호 | 지정된 내선그룹을 호출합니다. 이때 링에 대한 서비스는 내선 그룹의 형태에 따라 동작하게 됩니다. |
| DVU 메시지 | GDK: 1~9 | [거부/착신전환] + DVU NO | 지정된 DVU메시지를 듣습니다. |
| DVU DROP | GDK:1~9 | [거부/착신전환] + DVU NO + # | 지정된 DVU메시지를 듣고 국선이 자동으로 끊깁니다. |
| 단축번호 | 00-19/200-999 | [송화차단] + 단축번호 | 해당 단축 다이얼을 실행시킵니다. - 개별 단축 다이얼이 입력된 경우, ST뒤에 표시됩니다. (ex. “ST 1-101”) - 공동 단축 다이얼이 입력된 경우,‘SS-” 뒤에 표시됩니다. (ex. “SS-200”) |
| 국선방송 | 내부 : 401-420 (LDK:501-535) 내부전체 : 43 외부 : 46-47 외부전체 : 48 전체 : 49 | 방송코드 | 내선 방송과 동일하게 국선에서 시스템에 방송을 할 수 있습니다. |

- Flexible DID Table에 입력할 수 있는 내용 (LDK-300/100/50의 경우)

| 지정 내용 | 범위 | 입력 방법 | 기능설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내선번호 | 2자리~4자리 | 1 + 내선 번호 | 내선 호출 |
| 내선그룹번호 | LDK-300:620-667 LDK-100:620-634 | 2 + 내선그룹번호 | 지정된 내선 그룹 호출. 이때 링에 대한 서비스는 내선 그룹의 형태에 따라 동작하게 됩니다. |
| DVU 메시지 | LDK:01~70 | 3 + DVU NO | 지정된 DVU메시지 들음 |
| DVU DROP | LDK:01~70 | 4 + DVU NO + # | 지정된 DVU메시지를 듣고 국선 자동 종료. |
| 단축번호 | LDK-300: 2000~4999 LDK-100: 2000~3499 | 5 + 단축번호 | 단축 다이얼 실행 |
| 국선방송 | 내부 : 01-30 외부 : 1 – 3 전체 : 1 –3 (1:내부전체,2:외부전체, 3 : 전체) | 6 + (01~30) 7 + (1~3) 8 + (1~3) | 내선방송과 동일하게 국선에서 시스템에 방송을 할 수 있습니다. 원하는 방송의 종류에 따라 선택/ 입력합니다. |

4.40  DISA (DIRECT INWARD SYSTEM ACCESS)

| 기능설명 | DISA 국선으로 지정되어 있는 국선으로부터 수신된 경우 시스템이 자동적으로 수신하고 DISA 사용자에게 내선 다이얼 톤 또는 DVU 음성을 들려 주게 됩니다. 이때 DISA 사용자는 내선 호출을 하거나, 다른 국선을 사용하여 시스템의 기능을 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |

- DISA 형태

| 형태 | GDK-186/100/FPII | LDK-300/100/50 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 야간 DISA | 주간 DISA |
| 2 | 주/야간 DISA | 야간 DISA |
| 3 | 스페셜 모드 (야간:시스템 안내메시지2번 송출) | 주말 DISA |
| 4 | 주간 DISA | 없음 |

| 기능설명 | GDK-186/100/FPII 시스템 원격제어 기능 GDK-186/100/FPII 시스템의 경우 각 내선의 비밀번호를 사용하여 DISA 국선을 통해 원격 제어 기능을 실행시킬 수 있습니다. - 원격 제어 사용 시 - 외부에서 DISA 국선으로 들어와 시스템 안내 메시지를 듣는 도중에 “”을 다이얼 합니다. (원격제어 모드로 들어갑니다.) - “비밀 번호를 누르십시오”라는 메시지가 나오면 자신의 비밀번호를 5자리 다이얼 합니다. - 기능에 따라 코드를 다이얼 한 후, 메시지 녹음/메시지 삭제/메시지 변경 등을 합니다. 24 – 현재 지정되어 있는 DVU로의 착신전환 메시지를 변경합니다. - 23 – 종료 (DISA국선을 끊습니다.) 34 – 현재 지정되어 있는 DVU로의 착신 전환 기능을 취소합니다. 74 – 현재 지정되어 있는 DVU로의 착신전환 메시지를 듣습니다. - 76 – 현재 내선에 대기 되어 있는 DVU 메시지를 듣습니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | LDK-300/100/50 시스템 원격제어 기능 - VMIB원격제어모드 진입하기: - DID또는 DISA국선을 통해 VMIB로 착신 전환되어 있는 내선을 호출합니다. - 해당 내선의 인사말이 들립니다. - 인사말 청취도중  를 누릅니다. - ‘비밀번호를 누르십시요’ 라는 안내 음성이 들립니다. - 비밀번호를 입력합니다. - ‘남겨진 메시지 xx개가 있습니다’ 라는 안내음이 들린 후, 주 메뉴 - (main menu)가 들립니다. - VMIB 원격제어모드 주 메뉴(main menu)는 다음과 같으며, 주 메뉴에 따라 원하는 서비스의 해당번호를 누르면 부 메뉴(sub menu)를 들립니다. - 주 메뉴(main menu): “남겨진 메시지 청취를 원하시면 1번, 인사말 변경을 원하시면 2번, VMIB로의 착신전환 해제를 원하시면 3번, VMIB 원격제어를 벗어나고 싶으시면 별표를 눌러 주십시오.” - 남겨진 메시지 청취하기 - 주 메뉴에서 ‘1’을 누릅니다. - 첫번째로 남겨진 메시지의 시간과 날짜가 안내됩니다. - 첫번째 남겨진 메시지의 내용이 들립니다. - 부 메뉴 1 (sub menu 1)이 다음과 같이 나오며 부 메뉴에 따라 원하는 서비스를 선택할 수 있습니다. - 부 메뉴 1 (sub menu 1) - “현재 메시지 청취는 1번, 다음 메시지 청취는 2번, 현재 메시지 삭제는 3번, 남겨진 메시지 전부 삭제는 4번을 누르십시오.” - 1~4중 원하는 메뉴를 선택합니다. - 선택된 메뉴가 실행되고 나면, 부 메뉴 1이 다시 들립니다. - 항목 5~7을 반복하여 원하는 서비스를 실행합니다. - 인사말 변경하기 - 주 메뉴에서 ‘2’를 누릅니다. - 현재의 인사말을 듣습니다. - 인사말을 듣는 도중, # 를 누릅니다. - 새로운 인사말 녹음이 시작됩니다. - 녹음도중 를 누르면, 인사말 녹음이 종료되며 상위 메뉴인 주 메뉴로 돌아갑니다. - 인사말 녹음 중 VMIB User Record 시간이 종료되거나 외부 발신자가 국선을 해제한 경우에는 인사말 녹음이 자동으로 종료됩니다. - VMIB로의 착신전환 해제하기 - 주 메뉴에서 ‘3’을 누릅니다. - 해당 내선의 착신전환이 해제됩니다. - 국선은 자동으로 해제됩니다. |
| --- | --- |

| 기능설명 | - VMIB 원격제어 해제하기. - 주 메뉴에서 ‘’를 누릅니다. - 원격제어가 해제되며, 인사말 청취모드로 들어갑니다. 조건: - 부 메뉴 내에서의 동작 중 를 누르면, 상위 메뉴로 올라갑니다. - VMIB 원격제어를 해제하려면, 주 메뉴에서  를 누릅니다. - 시간 내에 원하는 메뉴를 선택하지 않으면, 국선은 자동 해제됩니다. - 4. 원격 제어로 인사말 녹음하는 경우, 사용자 녹음 시간이 적용됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | - GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - DISA 국선 지정 (프로그램 30 – 버튼4) - DISA 비밀 번호 강제 입력 (프로그램30 – 버튼5) - DISA 재 시도 수 (프로그램43 – 버튼22) - 야간 응답 기능 (프로그램31 – 버튼3) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - DISA 국선 지정 (프로그램140 – 버튼2) - DISA 비밀 번호 강제 입력 (프로그램141 – 버튼3) - DISA 재 시도 수 (프로그램160 – 버튼4) - WEEKLY TIME 테이블 (프로그램233) |
| 조 건 | - 시스템은 DISA 국선이 야간일 때, 야간 DVU 안내 메시지 송출 후, 국선을 자동으로 끊을 수 있습니다. - LDK-300/100/50 : DISA국선으로 지정되어있고 DVU 안내메시지를 송출하도록 되어있는 경우, DVU 안내메시지 번호 지정 시 ‘#’를 누르면 DVU 안내 메시지 송출 후 국선이 자동으로 끊기게 됩니다. |

# 4.41  DVU (DIGITIZED VOICE UNIT) – GDK-186/100/FPII 시스템

- 음성 안내 카드 종류

| 시스템 | 카드 | 채널 수 | 최대녹음시간 | 개별녹음시간 | 안내음성갯수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | DVU | 4 | 1분 | 512초 | 3개(01-03) |
|  | EDVU | 8 | 2분 | 1048초 | 31개(01-31) |
| 100 | DVIB | 4(ADPU장착시8) | 3분 | 1048초 | 31개(01-31) |
| FPII | DVIB | 4(ADPU장착시8) | 3분 | 1048초 | 31개(01-31) |

- 안내 음성 번호 용도 및 안내 음성 송출 Flow

EDVU나 DVIB의 경우 01~31까지 31가지의 안내 음성을 녹음 시킬 수 있고, 각 안내 음성의 용도는 다음과 같습니다.

| 안내음성 | 번호내용(용도) | 예 |
| --- | --- | --- |
| 01~09 | DISA 안내 음성(1-9) 02:야간 안내 메시지 | 안녕하십니까? LG 정보통신입니다. 원하시는 내선번호를 다이얼…. |
| 10 | 잘못 누른 경우 | 잘못 누르셨습니다. |
| 11 | 입력시간 초과 시 | 시간이 초과되었습니다. |
| 12 | 다시 누르게 할 경우 | 다시 다이얼 해 주십시오 |
| 13 | 교환수 연결 | 교환원을 연결해 드리겠습니다. |
| 14 | 메시지 Wait | 메시지를 남기시려면 #를 눌러 주십시오 |
| 15 | 녹음 | 녹음을 시작하십시오 |
| 16 | 비밀번호 | 비밀번호를 눌러 주십시오 |
| 17 | 보류음악 | 저희 LG정보통신은 고객 만족을 위한… |
| 18 | 통화 중 | 지금은 통화 중 입니다. |
| 19 | 기상시간(호텔) | 기상 시간 입니다. |
| 20 | 내선호출 외부로 착신전환 | 외부로 착신전환 중입니다. |
| 21~31 | 예비 | 현재 사용치 않음. |

| 기능설명 | DVU 카드가 실장 된 시스템에서는 각 내선이나 국선 사용자에게 음성 서비스를 가능하게 합니다. DVU 카드는 다음과 같은 서비스를 수행할 수 있습니다. - 내부와 외부 사용자에 대한 시스템 음성 안내 기능 - 사용자 음성 메시지 녹음/취소 및 확인 기능 - 메시지 대기/응답 - 현재 시간 안내 (671) - 현재 날짜 안내 (672) - 내선 번호 안내 (673) - 현재 상태 안내 (677) - 방송 메시지 녹음 (678) - 방송 메시지 확인 (679) - 원격지에서 대기중 메시지 청취 |
| --- | --- |
| 사용방법 | - X.5Da 이전 Version 670 : 내선에 링이 착신되고, 사용자가 녹음한 메시지는 DVU FWD 시간 이후에 나감. 674 : 내선에 링이 4초 울리고 이후 자동으로 사용자가 녹음한 메시지가 들림. 675 : 사용자 안내 메시지 삭제 676 : 사용자 안내 메시지 재생 - X.5Da 이상의 Version 67# : 통화 중 전환을 위한 안내 메시지 녹음. 67 : 통화 중 전환을 위한 안내 메시지 지움. 670 : 통화 중 전환을 위한 안내 메시지 재생. 674 : 무 응답 시 전환을 위한 안내 메시지 녹음. 675 : 무 응답 시 전환을 위한 안내 메시지 지움. 676 : 무 응답 시 전환을 위한 안내 메시지 재생. [ON/OFF] + [수신거부/착신전환] + 7 : 4초 후 무응답 착신전환 실행 [ON/OFF] + [수신거부/착신전환] + 8 : DVU 전환응답 시간 후 무응답 착신 전환 실행 [ON/OFF] + [수신거부/착신전환] + 9 : 통화 중 착신전환 실행 [착신전환] 버튼을 다목적 버튼에 프로그램 하려면; ; [전환/프로그램] + 다목적 버튼 + “54” + “7~9” + [보류/저장] - 사용자 안내 메시지 녹음 (67#-통화중/674-무응답) - 내선에서 수화기를 들고 67#/674를 다이얼 합니다. - “녹음을 시작하십시오.” 라는 소리가 나옵니다. - 녹음을 멈추려면 [ON/OFF] 버튼 또는 [보류/저장] 버튼을 누르거나, 수화기를 든 상태에서는 수화기를 내려 놓습니다. - 내선이 비 사용 중이면 자동으로 DVU로 착신 전환 됩니다. - 사용자 안내 메시지 지움(67-통화중/675-무응답) - DVU로 착신전환이 되어 있는 상태에서 67/675를 다이얼 합니다. - 확인음이 들리며 해제됩니다. - 내선 가입자의 전화기가 DVU로 착신 전환되어 있는 상태에서 안내 메시지를 지우면 안내 메시지와 함께 DVU로의 착신 전환도 해제 됩니다. |

| 사용방법 | - 사용자 메시지 듣기(670-통화 중/676-무 응답 시) 통화 중 또는 무응답 시 DVU로 착신 전환된 상태에서 자신이 녹음한 메시지를 다시 듣고자 할 때 통화 중 DVU로 착신 전환된 내선은 670, 무 응답 시 DVU로 착신전환이 지정된 내선은 676을 다이얼합니다. - 시스템 안내 메시지 외부 음악 단자의 음원으로 안내 메시지 녹음 시, - 시스템 교환수에서”[전환/프로그램] + # + 4 + 01-31 +  “ 다이얼 - GDK-186시스템의 경우 녹음 시작을 위해 “#” 다이얼 - GDK-100/FPII 시스템은 자동으로 녹음이 시작됩니다. - 주의 : GDK-186의 경우 MISB 의 2번째 JACK에 연결하여 녹음하고, GDK-100/FPII의 경우 DVIB에 연결하여 녹음합니다. 교환수가 직접 녹음을 하려면, - 시스템 교환수에서 [전환/프로그램] + # + 4 + 01-31 + # 다이얼 - 녹음 종료 시 [ON/OFF]버튼이나 [보류/저장]버튼을 눌러 저장 - DVU 메시지 전환 실수로 잘못 남은 DVU 메시지 또는 공유하고자 하는 DVU 메시지를 다른 내선에게 전환 시켜 줄 수 있습니다. - 내선에서 DVU 메시지를 확인 합니다. - DVU 메시지 송출 도중에 전환하고자 하는 내선 번호 및 내선 번호가 등록된 내선 버튼을 누릅니다. - 듣고 있던 DVU 메시지가 다른 내선에게 전환 됩니다. - 전환 받은 메시지는 DVU 메시지 확인 방법과 동일합니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | - DVU 사용 권한 (프로그램12 – 버튼5) - DVU 착신 전환 응답 시간 (프로그램43 – 버튼24) |
| 조 건 | - 내선에서 DVU로 착신전환 시킨 상태에서 [거부/착신전환] 버튼을 누르면 착신전환은 해제되지만 저장된 안내메시지는 지워지지 않습니다. - 외부 음악을 녹음 시 교환수 전화기의 스피커를 통해 통화 내용을 들을 수 있습니다. - 2/4/8버튼 키폰 전화기에서 DVU 메시지를 남기려면 내선 호출을 한 후 [전환/프로그램] 버튼을 누르고, 예약 코드인 56을 다이얼 합니다. 이후 녹음 시작 코드인 “#“를 다이얼하여 메시지 녹음을 시작합니다. - 아나로그 4/8버튼 키폰 전화기와 디지털 2/4버튼 키폰 전화기에 DVU 메시지가 1개 이상 남아 있는 경우 확인시, 미리 프로그램된 [예약]버튼을 누르거나, 메시지 확인 코드(초기값: 57)를 다이얼하여 확인합니다. 이때 [보류/저장]버튼을 눌러 다음 메시지를 확인 시, 현재 듣고 있던 메시지는 가장 마지막으로 넘어가게 되고, 가장 마지막에 들은 메시지는 삭제 됩니다. - 일반전화기와 아나로그 4/8버튼 키폰 전화기인 경우 메시지를 확인 후, 수화기를 내려 놓으면, 확인한 메시지는 삭제 됩니다. |

4.42  VMIB (VOICE MAIL INTERFACE BOARD) – LDK-300/100/50 시스템

- 음성 안내 카드 종류

| 시스템 | 카드 | 채널 수 | 최대녹음시간 | 개별녹음시간 | 안내음성갯수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDK-300/100/50 | VMIB | 4 (VCEU장착시8) | 30분 | 5시간 (FMEU 장착시 10) | 100개 (001-100) |

| 기능설명 | 시스템의 교환수는 시스템 안내 메시지를 녹음할 수 있습니다. 시스템 안내 메시지와 VMIB의 보류 음악은 미리 녹음되어 있어야 합니다. 시스템 안내 메시지는 기본적으로 해당 언어에 맞게 저장되어 있으나, 변경 가능합니다. 날짜와 시간 안내는 날짜와 시간 스탬프에 의해 사용되어지는 VMIB에 포함되어 있으며, 해당 언어로 녹음되어 있습니다. |
| --- | --- |

시스템 안내 메시지: 아래의 메시지 번호체계는 고정 값으로 바꿀 수 없습니다.

| 번호 | 형태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 001~070 | DISA 안내 음성, CCR 안내음성 등 | 안녕하십니까? LG전자입니다. 원하시는 내선번호를 다이얼…. (system 기능상 필요한 안내내용 녹음 후 지정하여 사용함) |
| 071 | DVU 보류 음악 |  |
| 073 | 번호 오 다이얼 | DID/DISA 호출이 올바르지 않을 때 |
| 074 | 시간초과 | DISA호출자가 IDP 시간 내에 어떤 숫자도 다이얼하지 않았을 때 |
| 075 | 재다이얼 | DISA호출자가 다시 번호를 다이얼하는 경우 |
| 076 | 교환수 전환 | DISA 호출을 교환수로 전환할 때 |
| 078 | LEAVE 메시지 | “메시지를 남기시려면 # (우물정자)를 눌러주십시오.” |
| 079 | 기록시작 안내 | 호출자에게 음성을 남기게 하기위한 안내 방송 |
| 080 | 비밀번호 입력 | 호출자에게 비밀번호를 입력하게 하는 메시지 |
| 081 | 통화중 | 호출된 내선이 통화중일 때 |
| 083 | 내선 Off-net 전환안내 |  |
| 084 | 수신 거부 안내 | 수신자가 수신거부 상태 안내 |
| 085 | 무응답 안내 | 무응답 시간 내에 응답하지 않을 때 |
| 088 | 원격제어- VMIB Control 주 메뉴 안내 |  |
| 089 | 원격제어- VMIB 부 메뉴 안내 1 | 남긴 메시지 청취 |
| 093 | 원격제어- VMIB 부 메뉴 안내 2 | Play/기록 사용자 안내 |
| 094 | 원격제어- VMIB 부 메뉴 안내 3 | VMIB로의 착신전환(Call Forward to VMIB) 취소 안내 |
| 095 | 원격제어- VMIB 부 메뉴 안내  | 원격제어 모드에서 빠져 나갈 때 |
| 096 | 톤 송출후 메시지남김 | 삐 소리후 메시지를 남기세요. 안내 |
| 097 | 메시지 알림 (녹음내용 지정해야함) | 일반전화기에 메시지가 남겨진 경우 수화기를 들면 메시지가 있음을 안내 |

| 사용방법 | - 내선에 대한 안내 메시지 날짜 & 시간 안내 - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 62를 다이얼 합니다. - 날짜와 시간이 안내됩니다. 내선 번호 안내 - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 63을 다이얼 합니다. - 내선 번호가 안내됩니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | - 내선에 대한 안내 메시지 날짜 & 시간 안내 - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 62를 다이얼 합니다. - 날짜와 시간이 안내됩니다. 내선 번호 안내 - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 63을 다이얼 합니다. - 내선 번호가 안내됩니다. 내선 상태 안내 - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 64를 다이얼 합니다. - 해당 내선에 대한 다음의 내용들이 안내됩니다. (c~j는 지정된 경우) - 내선 번호 - 내선 응답 형태 - 대기 된 메시지 개수 - 기상 시간 - 수신 거부 - 내선 XXX로 착신 전환 됨 - 단축 번호 XXX로 착신 전환 됨 - 국선 XX예약 - 내선 등급 변경 - 내선 등급 X 교환수가 시스템 안내 메시지를 녹음하려면; - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 06를 다이얼 합니다. - 3자리의 어나운스 번호를 다이얼 합니다. 다이얼 한 번호에 미리 녹음된 어나운스가 있다면 기록된 어나운스가 들립니다. - 녹음할 음악 소스를 다이얼 합니다. 외부의 보류음악을 녹음하려면 ““을 다이얼하고 교환수에서 직접 녹음을 하고 싶다면 “#“를 다이얼 합니다. - 외부 보류 음악을 다이얼하면, 녹음을 시작하기 전까지 외부 보류음악을 듣게 됩니다. - 녹음을 시작하기 위해서 “#”를 다이얼 합니다. - 확인음을 듣고 녹음을 시작합니다. - 종료하려면 [보류/저장]버튼을 누릅니다. 교환수가 시스템 어나운스를 지우려면; - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 06를 다이얼 합니다. - 어나운스 번호를 다이얼 합니다. 다이얼 한 숫자에 녹음된 어나운스가 있을 때에만 녹음된 어나운스가 들립니다. - 어나운스를 지우기 위해서 어나운스를 듣고 있는 중에 [단축] 버튼을 다이얼 합니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | 사용자 안내 메시지 녹음 시; - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 61를 다이얼 합니다. - 녹음된 내용이 있으면 듣게 됩니다. - 녹음을 하기 위해 “#”를 다이얼 합니다. - 메시지를 녹음합니다. - 녹음이 끝나면 수화기를 내려 놓거나 [ON/OFF]버튼을 누릅니다. - 바로 VMIB로 착신 전환이 지정됩니다. 사용자 안내 메시지 삭제 시 – 1; - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 66를 다이얼 합니다. 사용자 안내 메시지 삭제 시 – 2; - [전환/프로그램] 버튼을 누릅니다. - 61를 다이얼 합니다. - 녹음된 사용자 안내 메시지가 있으면 녹음된 어나운스가 들립니다. 사용자 안내 메시지를 지우기 위해서 안내 메시지를 듣고 있는 중에 [단축] 버튼을 다이얼 합니다. VMIB로의 착신 전환 해제 시; - 수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누릅니다. - [거부/착신전환] 버튼을 누르고 전환 형태(1:무조건, 2:통화중, 3:무응답, 4:통화 중/무응답)를 다이얼 합니다. - ‘ # ’를 다이얼 합니다. - 확인음을 듣게 되거나, 녹음된 메시지가 없으면 오류메시지를 듣게 됩니다. VMIB방송 메시지 녹음 시; - [전환/프로그램]버튼을 누릅니다. - 65를 다이얼 합니다. - 녹음된 내용이 있으면 듣게 됩니다. - 녹음을 하기 위해 “#”를 다이얼 합니다. - 메시지를 녹음합니다. - 녹음이 끝나면 수화기를 내려 놓거나 [보류/저장]버튼을 누릅니다. - 메시지를 듣고 있는 중에 [단축]버튼을 누르면 녹음된 메시지가 지워지고 확인음이 들립니다. VMIB 방송 메시지를 동작시키려면; - 방송 코드(5XX)를 다이얼하고 수화기를 듭니다. - 녹음된 VMIB 메시지가 방송됩니다. VMIB 방송 메시지를 삭제하려면; - [전환/프로그램]버튼을 누릅니다. - 67을 다이얼 합니다. - 또는 메시지를 듣고 있는 중에 [단축]버튼을 누르면 녹음된 메시지가 지워지고 확인음이 들립니다. 남겨져 있는 메시지 청취 시; - 깜박이는 [예약]버튼을 누릅니다. 일반 전화기나 2/8 버튼 키폰 전화기에서는 557을 다이얼 합니다. - 녹음된 메시지가 들립니다. 남겨져 있는 메시지를 삭제 시; - 깜박이는 [예약]버튼을 눌러 메시지 청취 중, [회의]버튼을 누릅니다. 일반 전화기나 2/8 버튼을 키폰 전화기에서는 #1을 다이얼 합니다. - 현재 듣고 있던 음성 메시지는 삭제되고, 다음 메시지가 들립니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | 남겨져 있는 메시지를 저장 후 다음 메시지 청취 시; - 깜박이는 [예약]버튼을 눌러 메시지 청취 후, [보류/저장] 버튼을 누릅니다. 일반 전화기나 2/8버튼 키폰 전화기에 서는 #2을 다이얼합니다. - 메시지는 저장되고, 다음 메시지를 서비스 합니다. 남겨져 있는 메시지를 재청취 시; ① 깜박이는 [예약]버튼을 눌러 메시지 청취 후, 다시 [예약]버튼을 누릅니다. 일반 전화기나 2/8 버튼 키폰 전화기에서는 #3을 다이얼 합니다. ② 현재 듣고 있던 메시지가 다시 들립니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | - VMIB 사용권한 (프로그램 113 – 버튼2) - VMIB 메시지 청취 시 비밀 번호 입력 (프로그램 113 – 버튼8) - VMIB 메시지 청취 시 날짜/시간 정보 듣기(프로그램113 – 버튼9) - 사용자 메시지 최대 녹음 시간 (프로그램181 – 버튼3) - 사용자 메시지 최소 녹음 시간 (프로그램181 – 버튼4) - VMIB 슬롯 지정 (프로그램101, 103) |
| 조 건 | - 시스템안내메시지와 안내말은 시스템 교환수만이 녹음할 수 있습니다. - 시스템안내메시지와 안내말 녹음 시 시간제한은 없으나, 사용자안내 메시지 녹음시간은 프로그램의 사용자메시지 최대 녹음 시간(VMIB User Record Timer)에 의해 제한을 받습니다. - VMIB가 설치되지 않으면 시스템 안내 메시지를 녹음할 수 없습니다. 이 때 녹음을 시도하면 실수 지시음이 들립니다. - 어나운스 번호를 다이얼 했을 때 미리 녹음된 어나운스가 있다면, 녹음된 어나운스가 들립니다. - 교환수가 시스템안내메시지를 녹음하거나 지울 때, 모든 VMIB 포트는 비사용 중 상태이어야 합니다. 그렇지 않으면 통화중음이 들립니다. - 호출이 교환수로 전환될 때, 호출자에게 교환수 전환 안내 메시지가 들리고, 이후 링백톤이 들립니다. - 기록된 인사말이나 안내 말이 없는 경우, 실수 지시음이 들립니다. |
|  | - 시스템안내메시지 시작전 몇초 동안 외부 호출자는 링백톤을 듣습니다. - VMIB당 2000개의 음성 메시지를 이용할 수 있습니다 (LDK-300시스템 전체에는 3장의 보드에 6000개의 메시지가 기록 가능하며 LDK-100/50 시스템 전체에는 2장의 보드에 4000개의 메시지가 기록 가능). 이와는 별개로 100개가 따로 잡혀 있어 시스템 기능을 위해 사용될 수 있고, 시스템 인사말, VMIB 보류음악, 오 다이알 안내말, 통화중 안내말 등이 있습니다. 이 가운데 70개(001~070)는 시스템안내메시지로서 시스템상 필요한 안내메시지를 녹음해서 지정하여 사용하며 30개(071~100)는 시스템안내말로 녹음번호와 녹음내용이 미리 지정되어 있습니다. - VMIB 보류음악이 시스템 보류 음악 소스로 사용될 때 VMIB의 한 포트는 보류 음악이 이용되지 않더라도 나중에 보류 음악을 지원하기 위해서 사용하지 않아야 합니다. - 한 시스템에 2장 이상의 VMIB가 장착되어 있는 경우, 각 보드별로 별개의 보류음악으로 녹음/지정하여 사용할 수 있습니다. - 시스템에 VMIB가 설치되지 않았거나 VMIB에 이용할 채널이 없다면, 보류 음악 형태 3이나 VMIB가 선택될 때 실수 지시음이 들립니다. |

| 조 건 | - 내선 호출자가 확인음을 듣고, 사용자 메시지 녹음 시간 내에 전화를 끊으면 음성 메시지는 저장되지 않습니다. - VMIB로 착신 전환을 지정한 내선이 통화중인 경우, 바로 VMIB로 착신 전환되고, VMIB로 착신 전환한 내선이 비 사용중인 경우는, 지정된 시간동안 링이 착신되고, 이 후 VMIB로 착신 전환이 됩니다. - VMIB로 착신 전환된 내선이 통화중인 경우, Unscreened전환은 할 수 없습니다. 전환한 경우 수화기를 내려 놓으면 바로 재호출 링이 착신됩니다. |
| --- | --- |

# 4.43  LBC (LOUD BELL CONTROL)

| 기능설명 | 외부 접점들은 LBC로 지정되어 있는 내선에 링이 울리는 경우 외부 접점이 내선과 연동하여 외부 접점으로 호출 신호를 보낼 수 있으나 야간 모드에서 첫번째 LBC는 야간 대리 응답 국선과 연동하여 국선 호출에 대한 신호를 외부 접점으로 보낼 수 있습니다. 이때에는 첫번째 LBC와 연동하도록 지정된 내선과 연동하지는 않습니다. 내선 호출/국선 전환 호출/국선 호출 등 내선에 호출이 있는 경우 해당 LBC로 호출 신호를 전송하게 됩니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 야간 대리 응답 국선 (프로그램 31 – 버튼3) - 외부 야간 링 지정 (프로그램 42 – 버튼1) - 외부 제어 접점 제어 (프로그램51) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 야간 대리 응답 국선 (프로그램 141 – 버튼8) - 외부 야간 링 지정 (프로그램 160 – 버튼7) - 외부 제어 접점 제어 (프로그램168) |

# 4.44  LCR (최소 비용 경로 선택) – GDK-186/100/FPII 및 LDK-300/100/50 시스템

| 기능설명 | LCR을 동작하는 데는 다음의 세 가지 형태가 있습니다. - Internal LCR - 내선 다이얼 톤이 들리는 중 적용됩니다. 다이얼 된 숫자가 Internal LCR 코드와 일치하면 시스템은 프로그램된 국선 그룹에서 국선을 잡고 LCR 프로그램에 의해 변환된 숫자를 내보냅니다. - Loop LCR – 사용자가 첫번째 국선 점유 코드(9)를 다이얼하거나, LOOP버튼을 누를 경우 적용됩니다. 다이얼 된 숫자가 COL LCR 코드와 일치하면 시스템은 프로그램된 국선 그룹에서 국선을 잡고 LCR 프로그램에 의해 변환된 숫자를 내보냅니다. - Direct CO LCR – 국선 다이얼 톤이 들리는 중 적용됩니다. 사용자가 국선이나 국선 그룹 코드를 다이얼 한 경우, 또는 국선/국선 그룹 버튼을 다이얼하면 적용됩니다. 다이얼 된 번호가 COL LCR 코드와 일치하면 프로그램된 국선 그룹에 속하는 국선을 잡고 LCR 프로그램에 의해 변환된 번호를 내보냅니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | - Internal LCR - 수화기를 들거나 [ON/OFF] 버튼을 누르고 Internal LCR 코드를 다이얼 합니다. LDT Table에 INT 또는 BOTH로 프로그램된 코드인 경우 Internal LCR코드로 적용합니다. - Loop LCR – 국선 점유 코드를 다이얼 하거나 LOOP 버튼을 누른 후 COL LCR 코드를 다이얼 합니다. LDT테이블에 COL 또는 BOTH로 프로그램된 경우 COL LCR코드로 적용합니다. - Direct CO LCR - 국선/국선그룹 코드를 다이얼 하거나 국선/국선그룹 버튼을 누른 후 COL LCR 코드를 다이얼 합니다. LDT 테이블에 COL 또는 BOTH로 프로그램된 코드인 경우 COL LCR 코드로 적용합니다. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - 최소 비용 경로 선택 (프로그램07) - 사용자 다이얼 번호 프린트 (프로그램08 – 버튼15) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 최소 비용 경로 선택 (프로그램220) - LCR – LDT 테이블 (프로그램221) - LCR – DMT 테이블 (프로그램222) - LCR 테이블 초기화 (프로그램 223) |  |  |  |
| 조 건 | - 최소 비용 경로 선택 기능은 다음과 같은 경우에 적용합니다. - 전체 국선 그룹 접근 코드(초기값:9)로 국선을 점유한 후 LCR 코드를 다이얼 한 경우 - 국선 점유 없이 바로 LCR 코드를 다이얼 한 경우 - 단축 다이얼 - 외부 착신전환 - 재 다이얼 - 자동 재 다이얼 - LOOP 버튼으로 국선 점유 후 다이얼 |  |  |  |
|  | - 6개의 LCR 형태가 있으며, 프로그램 07-버튼1에서 지정됩니다. LDK-300/100/50의 경우는 프로그램220-버튼1에서 지정됩니다. |  |  |  |
|  |  | LCR Access Mode 00 (M00) | 적용 안함 (X.5Da이전 버전의 “DIS”) |  |
|  |  | LCR Access Mode 01 (M01) | LOOP LCR만 적용 (X.5Da이전 버전의 “OVR”) |  |
|  |  | LCR Access Mode 02 (M02) | Internal LCR과 LOOP LCR 적용 (X.5Da이전 버전의 “ALL”) |  |
|  |  | LCR Access Mode 11 (M11) | LOOP LCR과 Direct CO LCR 적용 |  |
|  |  | LCR Access Mode 12 (M12) | 모든 형태의 LCR 적용. |  |
|  |  | LCR Access Mode 13 (M13) | 모든 형태의 LCR 적용. LOOP LCR시 실제 국선 점유 후 LCR 코드 적용 |  |

|  |  | M00 | M01 | M02 | M11 | M12 | M13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internal LCR | 국선/국선그룹코드국선/국선 그룹 번호 없이 다이얼 | X | X | O | X | O | O |
| LOOP LCR | 국선점유코드(9) 또는Loop | X | O | O | O | O | O |
| Direct CO LCR | 국선/국선그룹 버튼 또는 코드 | X | X | X | O | O | O |

| 조 건 | - X.5Da(GDK-Series) 버전부터 LDT는 중복될 수 있습니다. [버튼2]와 DMT인덱스로 각각의 입력된 번호를 구분할 수 있습니다. - LDT Table은 leading Digits로 구분되며, LDT의 [버튼2] (INT, COL, BOTH), DMT 인덱스로 구분됩니다. - Internal LCR은 다이얼 한 번호가 leading Digits중 하나와 일치하고 [버튼2]가 INT나 BOTH인 경우에 적용됩니다. - LOOP LCR은 다이얼 한 번호가 leading Digits중 하나와 일치하고 [버튼2]가 COL이나 BOTH인 경우에 적용됩니다. - Direct CO LCR은 다이얼 한 번호가 leading digits중 하나와 일치하고, [버튼2]가 COL이나 BOTH이며, 점유된 국선이 DMT에 있는 프로그램된 국선 그룹에 속할 경우 적용됩니다. - 주장치 프로그램 지정에 따라 LCR MODE가 적용된 숫자를 LCD에 DISPLAY 할 수 있습니다. - 같은 leading digit로 LOOP LCR과 Direct CO LCR을 다르게 적용할 경우, Direct CO LCR에 대한 leading digits보다 먼저 LOOP LCR에 대한 leading digit가 있어야 합니다. LOOP LCR에 대한 DMT 인덱스가 CO LCR의 DMT 인덱스보다 작을 경우에 가능합니다. - CO LCR이 ISDN 국선에 적용될 경우, 사용자가 번호를 다이얼하면 번호체계와 번호형태를 포함하는 Called Party IE가 ISDN Information 메시지로 망에 보내집니다. - Direct CO LCR에서 leading digit는 망이 제공하는 다이얼 톤 시간을 고려하여 프로그램 되어야 합니다. - Direct CO LCR은 국선이 이미 점유되어 있으므로 대체 DMT 인덱스는 사용하지 않습니다. |
| --- | --- |

# 4.45  일반 전화기 포트를 이용한 보류 음악 채널

| 기능설명 | 이 기능은 MOHU가 연결된 일반전화기 포트를 통해 제공됩니다. MOH로 지정된 일반 전화기 포트는 시스템 보류 음악 채널/국선별 보류 음악 채널/UCD 내선 그룹 송출 음악 채널/링 내선 그룹 송출 음악 채널/인터컴 박스의 음악 채널로 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 일반 전화기 포트를 MOH 포트로 지정합니다. - MOH로 지정된 일반 전화기 포트에 MOHU를 연결한 후 MOHU의 오디오 잭에 연결합니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII주장치 프로그램 - MOH 일반 전화기 내선 지정(프로그램 #1 – 버튼1,2) - 배경 음악 채널 수 지정 (프로그램 41 – 버튼1) - 시스템 보류 음악 채널 번호 지정 (프로그램 41 – 버튼2) - 인터컴 박스 음악 채널 번호 지정(프로그램41 – 버튼3) - 국선별 보류 음악 채널 번호 지정(프로그램38 – 버튼2) - UCD 내선 그룹 송출 음악 채널 번호 지정(프로그램48 – 버튼15) - 링 내선 그룹 송출 음악 채널 번호 지정(프로그램48 – 버튼3) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - MOH 일반 전화기 내선 지정(프로그램 171 – 버튼4) |

| 조 건 | - 교환수에서 [전환/프로그램] + #5, #6 (LDK-300/100/50: [전환/프로그램] + 076, 077, 078)을 다이얼하여 지정되어 있는 외부 방송 음악을 들려줄 수 있습니다 - MOH로 사용할 수 있는 SLT 포트는 최대5 포트입니다. (GDK-186/100/FPII: MOH 5~9, LDK-300: 8~12, LDK-100/50 : 7~11) - 사용중인 일반 전화기 포트에 MOHU를 연결 시 사용할 수 없습니다. 사용을 종료한 후 MOH 포트로 지정 후 사용하십시오. - 하나의 MOHU에 최대 2개의 일반전화기포트를 연결할 수 있습니다. - MOH 포트로 사용 시 일반전화기에 대한 호출기능은 되지 않습니다. |
| --- | --- |

# 4.48  소프트웨어 업그레이드 (SOFTWARE UPGRADE – LOCAL)

#### -LDK-300/100/50 시스템만 지원됩니다.

| 기능설명 | PC의 RS-232C를 통해 업그레이드를 할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - RS-232C 케이블을 이용하여 LDK-300/100/50과 PC를 연결합니다. - LDK-300/100/50 S/W Upgrade 프로그램을 실행합니다 - 포트 형태를 “Serial connection”로 지정합니다 - “Select”버튼 선택합니다 - 연결 속도와 업그레이드할 파일을 선택한 후, “NEXT” 버튼을 누릅니다. - 다음 윈도우 창이 나타나면 “Start” 버튼을 누릅니다. |
| 프로그램 | - 전송 속도 지정 (프로그램174) |
| 조 건 | - LDK-300/100/50은 주장치가 프로그램을 모두 수신한 후 업그레이드가 진행중일 때 모든 기능은 동작하지 않습니다. - LDK-300/100/50은 LED가 4개씩 계속해서 토글되며 이 때 시스템을 리셋하거나 Power Off하지 말고 정상적으로 자동 리셋할 때까지 기다려야 합니다. - 프로그램 업그레이드가 실패로 종료하거나 중단되었을 때는 처음부터 다시 업그레이드를 시도해야 합니다. - 보내려고 한 ROM 파일이 유효하지 않은 경우, 프로그램 업그레이드를 할 수 없습니다. |
| 비 고 | - LDK-300/100/50 : DRAM 메모리가 보드에 설치되어야 합니다. |

# 4.49  소프트웨어 업그레이드 (SOFTWARE UPGRADE – REMOTE, ISDN)

#### -LDK-300 시스템만 지원됩니다.

| 기능설명 | 원격 PC에서 ISDN BRI 접속장치를 통해서 LDK-300 MPB 소프트웨어가 업그레이드 될 수 있습니다. |
| --- | --- |

| 사용방법 | - PC ISDN 카드에 ISDN 국선을 연결합니다. - LDK-300의 BRI 포트 혹은 PRI 포트를 ISDN T 인터페이스로 연결합니다. - LDK-300 S/W Upgrade 프로그램을 실행합니다. - PC에 설정되어 있는 통신 포트를 조정합니다. 통신 형태를 “ISDN Connect”로 지정하여야 합니다. - “Select”버튼을 누릅니다. - LDK-300 ISDN 전화번호를 입력하고 보낼 파일이름과 비밀번호을 입력합니다. - “Next”버튼을 누릅니다. - 새로운 윈도우 창이 나타나면 “Start”버튼을 누르면 S/W Upgrade가 진행됩니다. |
| --- | --- |
| 조 건 | - PC의 ISDN 채널을 사용하기 위해서 PC내에 설치된 ISDN 카드가 표준 인터페이스인 CAPI 2.0을 지원하여야 합니다. 그리고 윈도우 95/98에서 CAPI지원 드라이버가 설치되었다면, “CAPI2032.DLL”가 “Windows”디렉토리 내의 “System”디렉토리에 있어야 합니다. - 국선이 DID 형태라면 ISDN 내선(S 포트)를 제외한 모든 내선으로 호출을 할 수 있습니다. 다른 경우에는 국선 연결은 LDK-300에서 지원되지 않습니다. - 업그레이드 중 연결이 끊어지면 다시 ISDN 단말기 번호를 다이얼 합니다. ISDN 연결이 바르게 끊어졌다면 즉시 재 연결됩니다. 재 다이얼하기 위해 소프트웨어를 종료할 필요는 없습니다. - 프로그램 업그레이드가 진행중일 때, 모든 기능은 동작하지 않습니다. - 프로그램 업그레이드가 실패로 종료하거나 중단되었을 때는 처음부터 다시 업그레이드를 시도해야 합니다. - 보내려고 한 ROM 파일이 유효하지 않은 경우, 프로그램 업그레이드를 할 수 없습니다. |
| 비 고 | - CAPI 2.0 이상의 버전을 지원하는 표준 ISDN 카드가 PC에 설치되어야 합니다. - LDK-300 : DRAM 메모리가 보드에 설치되어야 합니다. |

# 4.50  소프트웨어 업그레이드 (SOFTWARE UPGRADE – REMOTE, LAN)

#### -LDK-300/100/50 시스템만 지원됩니다.

| 기능설명 | 원격 PC에서 LAN 인터페이스를 통해서 LDK-300/100/50 MPB 소프트웨어가 업그레이드 될 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - PC LAN 카드에 LAN Cable을 연결합니다. - LDK-300/100/50 S/W Upgrade 프로그램을 실행합니다. - 포트 Type을 “TCP Connect”로 지정하여야 합니다. - “Select”버튼을 누릅니다. - 접속하고자 하는 LDK-300/100/50시스템의 IP 주소를 입력하고 보낼 파일이름과 Password를 입력합니다. - “Next”버튼을 누릅니다. - 새로운 윈도우 창이 나타나면 “Start”버튼을 누르면 S/W Upgrade가 진행됩니다. |

| 프로그램 | - IP Setting (프로그램108) |
| --- | --- |
| 조 건 | - 프로그램 업그레이드가 진행중일 때, 모든 기능은 동작하지 않습니다. - 프로그램 업그레이드가 실패로 종료하거나 중단되었을 때는 처음부터 다시 업그레이드를 시도해야 합니다. - 보내려고 한 ROM 파일이 유효하지 않은 경우, 프로그램 업그레이드를 할 수 없습니다. |
| 비 고 | - LDK-300/100/50 : DRAM 메모리가 보드에 설치되어야 합니다. |

# 4.51  양방향 녹음 (TWO WAY RECORDING)

#### -LDK-300/100/50 시스템만 지원됩니다.

| 기능설명 | 국선 통화 중 통화하는 내용을 사용자의 메일 박스에 녹음할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 대화를 녹음하려면; 국선 통화 중 지정되어 있는 [통화중 녹음] 버튼을 누릅니다. 녹음을 종료하려면; 지정되어 있는 [통화중 녹음] 버튼을 누르거나 수화기를 내려 놓습니다. [통화중 녹음] 버튼 프로그램 [전환/프로그램] + 다목적버튼 + [전환/프로그램] + 54 + [보류/저장] |
| 프로그램 | - 양방향 녹음 사용 권한 지정(프로그램 112 – 버튼 10) |

#### GDK-16 시스템만 지원됩니다.

| - 조 건 | - [통화중 녹음]버튼으로 지정된 다목적 버튼을 가지고 있어야 합니다. - 통화 내용이 녹음되는 동안, [통화중 녹음] 버튼은 깜박이며, 녹음이 종료되면 [통화중 녹음] 버튼은 꺼집니다. - 이 기능은 일반 전화기에는 적용되지 않습니다. - 녹음 중에 [재발신], [전환], [보류], [회의] 버튼을 누르거나 국선이 끊어지면 녹음 또한 종료됩니다. |
| --- | --- |
| 비 고 | - DVIB 보드 - GDK-186/100/FPII 시스템에서 [통화중 녹음] 버튼을 사용할 수 있으나, DVU보드가 아닌 VM시스템을 연결한 경우 사용할 수 있습니다. |

# 4.52  PC ADMIN – REMOTE (GDK-186/100/FPII)

| 기능설명 | 원격 PC에서 모뎀이나 ISDN(LDK-300만 가능) 또는 LAN(LDK-300/100/50만 가능)을 통하여 주장치와 연결 시스템 데이터 베이스를 프로그램 할 수 있습니다. ISDN의 경우는 BRI 접속장치와 CAPI 2.0 이상의 버전을 지원하는 ISDN 카드를 통해서 가능합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - PC ISDN 카드에 ISDN 단말기를 연결합니다. - PC에 설정되어 있는 통신 포트를 조정합니다. 통신 형태를 ISDN으로 지정하여야 합니다. - CommPort 메뉴의 “Dial Phone” 또는 “Phone Book Dial”를 이용해서 시스템으로 다이얼합니다. 해당 국선이 DID 형태라면 내선번호100을 호출합니다. ISDN 라인이 연결되면 CommPort “Port Open”이 “Port Close”로 자동으로 바뀝니다. - Admin 데이터베이스를 업로드/다운로드하려면 Transfer 메뉴 바의 “Upload/Download”를 선택하여야 합니다. - “Upload”는 PC  시스템, “Download”는 시스템  PC로 데이터를 전송합니다. - Admin Upload후 시스템을 재시작 합니다. |

| 조 건 | - PC의 ISDN 채널을 사용하기 위해서 PC내에 설치된 ISDN 카드가 표준 인터페이스인 CAPI 2.0을 지원하고, 원도우 95에서 CAPI 지원 드라이버가 성공적으로 설치되었다면, “CAPI 2032.DLL”가 “Windows” 디렉토리 내의 “System” 디렉토리에 있어야 합니다. - 키폰 전화기와 PC-Admin은 동시에 이용할 수 없습니다. - 원격접속은 단지 MBU의 BRI포트(국선1 또는 국선2)를 이용해야 하므로, 국선1이나 국선2의 번호를 다이얼 해야 합니다. - 국선이 DID 형태라면 ISDN 내선(S 포트)를 제외한 내선 그룹이나 모든 내선으로 호출을 할 수 있습니다. - 업그레이드 중 연결이 끊어지면 다시 ISDN 단말기 번호를 다이얼 합니다. ISDN 연결이 바르게 끊어졌다면 즉시 재 연결됩니다. 재 다이얼하기 위해 소프트웨어를 종료할 필요는 없습니다. - 프로그램 업그레이드가 진행중일 때, 모든 기능은 동작하지 않습니다. - 프로그램 업그레이드가 실패로 종료하거나 중단되었을 때는 처음부터 다시 업그레이드를 시도해야 합니다. - 보내려고 한 ROM 파일이 유효하지 않은 경우, 프로그램 업그레이드를 할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 비 고 | GDK-186/100/FPII 시스템 - Modem이 설치되어야 합니다. |

# 4.53  PC ADMIN – REMOTE (LDK-300/100/50)

| 기능설명 | 원격 PC에서 모뎀이나 ISDN(LDK-300만 가능) 혹은 LAN(LDK-300/100/50만 가능)을 통하여 주장치와 연결 시스템 데이터 베이스를 프로그램 할 수 있습니다. ISDN의 경우는 BRI 접속장치와 CAPI 2.0 이상의 버전을 지원하는 ISDN 카드를 통해서 가능합니다. LAN의 경우는 사용자의 PC에 NIC(Network Interface Card)가 설치되어 있고 LAN에 접속할 수 있는 기반이 있어야 하며 접속하고자 하는 대상 시스템(LDK-300/100/50)이 LAN에 접속되어 있어야 합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 (ISDN) | - PC ISDN 카드에 ISDN 단말기를 연결합니다. - LDK-300의 BRI 포트를 ISDN T 인터페이스로 연결합니다. - LDK-300 PC-ADMIN 프로그램을 실행합니다. - PC에 설정된 통신포트를 조정하고, 통신형태를 ISDN으로 지정합니다. - 초기 설정 대화창에서 Setting 항목 선택 후 ISDN을 선택하세요. ISDN Phone Number 대화상자를 이용해서 LDK-300으로 다이얼 합니다. 해당 국선이 DID 형태라면 내선번호100을 호출합니다. - 연결 후 LDK-300 PC Admin의 Admin 기능을 사용할 수 있습니다. - Admin 데이터베이스를 Up/Download시 LDK PC Application에 포함되어 있는 LDK-DB Upload/Download 프로그램을 선택하여야 합니다. - 상세 설명은 해당 Package 사용설명서를 참조하시기 바랍니다. - “Upload”는 PC  시스템, “Download”는 시스템  PC로 데이터를 전송합니다. - Admin Upload후 시스템을 재시작 합니다. |

| 조 건 | - PC의 ISDN 채널을 사용하기 위해서 PC내에 설치된 ISDN 카드가 표준 인터페이스인 CAPI 2.0을 지원하여야 합니다. 그리고 원도우 95/98에서 CAPI 지원 드라이버가 성공적으로 설치되었다면, “CAPI 2032.DLL”가 “Windows” 디렉토리 내의 “System” 디렉토리에 있어야 합니다. - 키폰 전화기를 이용해서 프로그램모드로 들어가면 PC-Admin은 이용할 수 없습니다. - 원격접속은 단지 BRIB의 BRI포트(국선1 또는 국선2)를 이용해야 하므로, 국선1이나 국선2의 번호를 다이얼 해야 합니다. - 국선이 DID 형태라면 ISDN 내선(S 포트)를 제외한 내선 그룹이나 모든 내선으로 호출을 할 수 있습니다. 다른 경우에는 국선 연결은 LDK-300에서 지원되지 않습니다. - 업그레이드 중 연결이 끊어지면 다시 ISDN 단말기 번호를 다이얼 합니다. ISDN 연결이 바르게 끊어졌다면 즉시 재 연결됩니다. 재 다이얼하기 위해 소프트웨어를 종료할 필요는 없습니다. - 프로그램 업그레이드가 진행중일 때, 그 이외의 LDK-300의 모든 기능은 동작하지 않습니다. - 프로그램 업그레이드가 실패로 종료하거나 중단되었을 때는 처음부터 다시 업그레이드를 시도해야 합니다. - 보내려고 한 ROM 파일이 유효하지 않은 경우, 프로그램 업그레이드를 할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 (LAN) | - PC에LAN 카드(NIC)를 연결합니다. - LDK-300/100/50의 LAN포트를 연결하고 시스템 IP 주소를 입력합니다. 이 때 입력된 IP 주소가 동작을 하려면 시스템의 리셋이 필요하며 이미 입력되어 운용중인 상태라면 상관없이 사용하시면 됩니다. - LDK-300/100/50 PC-ADMIN 프로그램을 실행합니다. - PC에 설정되어 있는 통신 포트를 조정합니다. 통신 형태를 LAN으로 지정하여야 합니다. - 초기 설정 대화창에서 Setting 항목 선택 후 LAN을 선택합니다. LAN접속 대화상자를 이용해서 접속하고자 하는 IP주소를 입력합니다. 만약 이전에 한번이라도 접속한 시스템이라면 콤보박스의 목록에 저장되어 있으니 해당 주소를 선택하시면 됩니다. - 성공적으로 연결된 후에 LDK-300/100/50 PC Admin 소프트웨어의 Admin 기능을 사용할 수 있습니다. - Admin 데이터베이스를 Up/Down Load하려면 LDK PC Application에 포함되어 있는 LDK-DB Upload/Download 프로그램을 선택하여야 합니다. - 상세 설명은 해당 Package 사용설명서를 참조 - “Upload”는 PC  시스템, “Download”는 시스템  PC로 데이터를 전송합니다. - Admin Upload후 시스템을 재시작 합니다. |

| 조 건 | - PC는 LAN 카드를 가지고 있어야 하며 LAN에 접속할 수 있는 환경이 필요합니다. PC측의 망 종류는 LAN이어야 하며 PPP도 지원하며, 다만 접속하고자 하는 상대 시스템은 LAN에 접속되어 있어야 합니다. - LAN접속은 접속하고자 하는 LDK-300/100/50시스템이 LAN에 접속되어 있어야 하며 NAT(Network Address Translation). PAT(Port Address Translation), Firewall을 사용하는 Network상에 있으면 해당 망 관리자의 협조를 얻어야 합니다. 그렇지 않으면 외부에서 해당 시스템에 접속할 수 없습니다. - 업그레이드 중 연결이 최소 20초 경과 후 재 접속 하시기 바랍니다. - 프로그램 업그레이드가 진행중일 때, 그 이외의 LDK-300/100/50의 모든 기능은 동작하지 않습니다. - 프로그램 업그레이드가 실패로 종료하거나 중단되었을 때는 처음부터 다시 업그레이드를 시도해야 합니다. - 보내려고 한 ROM 파일이 유효하지 않은 경우, 프로그램 업그레이드를 할 수 없습니다. |
| --- | --- |
| 비 고 | LDK-300/100/50 시스템에서LAN 접속 - PC에 NIC(Network Interface Card)에 설치되어야 합니다. - PC와 접속 하고자 하는 시스템 모두 LAN에 접속되어 있어야 하며 IP주소와 Gateway 주소가 입력되어 있어야 합니다. |

# 4.54  VM 시스템의 메모리 포화 경고음 – VM 그룹에서 사용

| 기능설명 | 시스템은 VM 시스템의 메모리가 없을 경우 교환수나 내선에 메모리 포화 경고음을 줄 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 교환수 경고음의 경우 SMDI 형태 메모리가 거의 소모되었을 때 VM 시스템에서 형식에 맞게 SMDI 메시지를 보내야 합니다. |
| 조 건 | - 메시지가 전달되면 시스템은 시스템 교환수에게 경고음을 주고, “VM MEMORY FULL WANRING, xx% FULL”가 LCD에 표시됩니다. - 시스템 교환수가 경고음 해제 코드(65)를 다이얼하면 경고음은 사라집니다. - 양방향 녹음도중 이 메시지가 전달되면 현재의 양방향 녹음은 중단되고 내선의 LCD에 “VM MEMORY FULL WANRING, xx% FULL”이 표시됩니다. 현재의 메시지는 내선에 남게 됩니다. - 다른 녹음도중 이 메시지가 전달되면 현재의 호출은 끊어지고 내선은 에러 톤과 함께 “VM MEMORY FULL WANRING, 100% FULL”메시지가 표시됩니다. |
| 형 태 | TYPE 3 : cr If MD ggg mmmm a sp yyyy sp cr If ^Y. cr : carriage return If : Line feed ggg : Message desk no (001) mmmm : message desk terminal (0001-9999) a : action code(F) sp : space yyyy : 남은 메모리의 양 (90%가 소모된 경우, 0090) ^Y : control Y |

| 형 태 | 사용자가 Two-Way Recording 버튼을 눌렀을 때 각 내선에 경고를 주는 경우 SMDI 형태 TYPE 3 : cr If MD ggg mmmm a sp yyyy sp cr If ^Y. cr : carriage return If : Line feed ggg : Message desk no (001) mmmm : message desk terminal (0001-9999) a : action code(M) sp : space yyyy : 남은 메모리의 양 (90%가 소모된 경우, 0090) ^Y : control Y |
| --- | --- |

# 4.55  국선 외부 방송

#### -LDK-100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | 국선 방송 권한이 지정되어 있는 DID나 DISA를 통해 호출이 들어올 때, 외부 호출자는 방송 장치(국선 방송)를 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 외부 방송 (프로그램38 – 버튼8) - DID 유동 테이블 (프로그램 05) LDK-300 주장치 프로그램 - DID 유동 테이블 (프로그램 231) |
| 조 건 | - 방송을 들은 내선은 방송에 응답할 수 있습니다. - 내부 방송과 동일한 방법으로 방송 회의 기능을 사용할 수 있습니다. - 외부호출자가 국선방송을 할 수 없는 경우 그 국선은 에러 처리됩니다. - 이 기능은 아날로그 국선에 사용할 수 없습니다. - 모든 DID가 지원됩니다. (LDK-300 : DID 타입이 2인 경우에만 지원) - 이 기능은 CCR에 사용할 수 있습니다. |

# 4.56  4/8 버튼 키폰 전화기 사용시 버튼 지정 방법

| 기능설명 | 4/8 버튼 키폰 전화기는 사용할 수 있는 버튼이 한정되어 있으므로, 특별한 경우 버튼을 재 지정하여 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 국선 버튼 개별 프로그램 권한 (프로그램21 – 버튼3) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 국선 버튼 개별 프로그램 권한 (프로그램112 – 버튼6) |
| 사용방법 | [전환/프로그램] + 다목적버튼 + [전환/프로그램] + 기능코드 + [보류/저장] |

- 기능 코드

| 기능 버튼 | 기능 코드 |
| --- | --- |
| 단축 | 90 |
| 회의 | 91 |
| 예약 | 92 |
| 거부/착신전환 | 93 |
| 재발신 | 94 |
| 송화차단 | 95 |
| ON/OFF | 96 |
| 재다이얼 | 97 |

# 4.57  MSN

#### -LDK-100/50 시스템은 사용할 수 없습니다.

| 기능설명 | DID/MSN 국선 타입으로 설정되어 있는 ISDN 국선에 링이 착신되었을 때, MSN 지정 프로그램에 따라 시스템에 착신된 MSN 국선 번호를 가지고, 내선을 찾을 수 있습니다. 먼저, 해당 국선 번호와 MSN 테이블에 저장되어 있는 전화번호 중 일치하는 번호가 있는지 찾습니다. 일치하는 번호가 있는 경우, 해당 전화번호가 등록되어 있는 MSN 테이블 NO의 지정되어 있는 인덱스를 따라 FLEXIBLE DID TABLE로 이동합니다. FLEX DID TABLE에 지정되어 있는 주/야간 목적지에 따라 호출을 하거나 DVU 음성을 송출합니다. ISDN 단말기에 Sub-address 번호가 지정되어 있고, MSN TABLE에 Sub-address가 프로그램된 MSN 번호와 MSN 국선 번호가 일치한 경우, MSN 국선 링이 착신되었을 때, 시스템은 자동으로 Sub-address 번호가 일치하는 ISDN 단말기를 연결하여 줍니다. ISDN 국선만 사용할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - MSN 지정 (프로그램03) LDK-300 주장치 프로그램 - MSN 지정 (프로그램202) - FLEXIBLE DID 테이블 (프로그램231) |
| 조 건 | - 국선은 반드시 DID/MSN 국선으로 지정되어 있어야 합니다. - 호출된 번호가 MSN 테이블과 일치하지 않은 경우, DID 호출로 동작합니다. - 링을 응답하지 않거나, 잘못된 링이 들어 온 경우, 통화중인 경우 등 일 때는 DID 링 처리방법과 동일하게 처리합니다. |

## 5. 일반 전화기 기능

일반 전화기의 일반적인 기능은 내선 관련 기능에 설명되어 있으므로, 여기서는 일반 전화기에서만 할 수 있는 기능에 대해 설명합니다. 다른 기능에 대한 설명은, 내선 관련 기능이나 국선 관련 기능 등을 참고하시기 바랍니다.

# 5.1  BROKERS CALL

| 기능설명 | 이 기능은 일반 전화기가 현재 통화중인 상대방 및 보류중인 상대방과 교대로 통화를 할 수 있는 기능입니다. 통화 상대방이 변경될 때마다 다른 상대방은 보류 상태가 되며, 내선 및 국선에서 가능합니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 내선(A)가 상대방 (B)와 통화 중에 훅 스위치를 누르면 내선(A)는 내선 다이얼 톤을 듣게 되고, 상대방 (B)는 보류 상태가 됩니다. - 내선 (A)가 다른 상대방 (C)를 호출하여 상대방 (C)와 통화를 합니다. - 이때 내선 (A)가 상대방 (B)와 다시 통화하고자 하면, 내선(A)가 훅 스위치를 누르면 상대방 (B)와 통화할 수 있게 되고, 다른 상대방 (C)는 보류 상태가 됩니다. - 이후 내선(A)가 훅 스위치를 누를 때마다, 통화 상대방이 변경되고, 다른 상대방은 보류 상태가 됩니다. |

# 5.2  일반 전화기 링 주기 지정 (SIGNALING)

| 기능설명 | 일반 전화기의 링 주기를 지정합니다. 초기값은 5초 주기로 1초간 ON, 4초간 OFF입니다. |
| --- | --- |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 일반 전화기 링 조정 시간 (프로그램 44 – 버튼 19) LDK-300/100/50 주장치 프로그램 - 일반 전화기 링 조정 시간 (프로그램 182 – 버튼 4) |

# 5.3  일반 전화기 이름 등록

| 기능설명 | 자신의 이름을 등록시켜 이름에 의한 다이얼이나 LCD가 있는 내선이 호출한 경우에 호출한 내선에 자신의 이름을 표시할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | - 수화기를 들고, 사용자 프로그램 진입번호(초기값 ‘3’, LDK-300/100/50: 563)를 다이얼 합니다. - 이름 등록 코드 ‘30’ (LDK-300/100/50: 74)을 다이얼 하십시오. - 영문자 세트를 사용하여 등록하려는 이름을 다이얼 합니다. - 이름을 입력한 후, 훅 스위치를 누르면 저장됩니다. |

# 5.4  경고음 (HOWLING TONE)

| 기능설명 | 일반 전화기가 오프-훅 상태에서 일정 시간동안 아무 동작이 없는 경우, 수화기가 들려 있다는 것을 경고하기 위하여 경고음을 줄 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 사용방법 | 경고음이 들리는 경우 수화기를 내려 놓아야만 경고음이 사라지게 됩니다. |
| 프로그램 | GDK-186/100/FPII 주장치 프로그램 - 오프-훅 시 경고음 (프로그램 11 – 버튼 8) LDK-300/100/50 시스템 주장치 프로그램 - 오프-훅 시 경고음 (프로그램 111 – 버튼 5) |